建设项目环境影响报告表

项目名称：苏州宝迈通讯科技有限公司扩建滤波器

等产品生产项目

建设单位（盖章）：苏州宝迈通讯科技有限公司

编制日期：2018年05月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 苏州宝迈通讯科技有限公司扩建滤波器等产品生产项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 苏州宝迈通讯科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | WEE TECK WEE |  |  |  | 联 系 人 |  |  |  | 朱建 |  |  |
| 通讯地址 | 苏州工业园区唯西路20号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15062309766 |  |  | 传真 | 0512-69363226 |  |  |  | 邮政编码 |  | 215000 |
| 建设地点 | 苏州工业园区唯西路20号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 苏州工业园区行政审批局 |  |  |  |  | 批准文号 |  | 2018-320590-33-03-508345 |  |  |  |
| 建设性质 | 扩建 |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | C3922通信终端设备制造 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 760 |  |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | 依托现有 |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 1360 |  | 其中环保 投资（万元） |  |  | 136 |  | 环保投资占 总投资比例 |  |  | 10% |
| 评价经费 （万元） | — |  |  |  |  | 预期投产日期 |  |  |  |  | 2018年08月 |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 项目主要原辅材料消耗见表1-1；项目主要原辅材料成分及理化性质见表1-2；项目主要的设备见表1-3。 表1-1 项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 原辅料名称; 组分/规格; 年使用量t/a; 最大储存量（t/a）; 储存 地点; 包装 形式. 扩建前; 扩建项目; 扩建后全厂. 1; 铝材; 型材; 50; 20; 70; 10; 仓库; 捆装. 2; 钢板; 型材; 1; 3; 4; 2; 仓库; 盒装. 3; 铜; 型材; 0.1; 0.4; 0.5; 0.2; 仓库; 桶装. 4; 不锈钢丸; 固体; 0; 0.2; 0.2; 0.2; 车间; 桶装. 5; 切削液; 水溶性基础油; 0.01; 10; 10.01; 3; 仓库; 桶装. 6; 导轨油; 润滑油、防锈剂; 0.008; 0.016; 0.024; 0.01; 仓库; 桶装. 7; 电子元器件; 放电管; 5万件; 2万件; 7万件; 2万件; 仓库; 盒装. 8; 电容; 3.5万件; 1.5万件; 5万件; 2万件; 仓库; 盒装. 9; 电感; 3.5万件; 1.5万件; 5万件; 2万件; 仓库; 盒装. 表1-2 项目主要原辅材料成分及理化性质表 序号; 物质名称; 主要成分; 理化性质; 危险 特性. 1; 导轨油; 矿物油；离子交换水；防锈剂；增粘剂、增油剂。; 黄色透明液体，具有优秀的氧化安定性和分水性；能防止设备内部腐蚀。粘度（40℃，mm2/s）：68；闪点：238℃；粘度指数：101。; 可燃. 2; 水溶性切削液; 矿物油；防锈剂；消泡剂；水；表面活性剂；消泡剂。; 黄棕色透明液体具有优秀的消泡性和润滑性，因此泡沫引起的问题小。pH=9.8。; 毒性. 表1-3 主要设备一览表 序号; 设备名称; 技术规格 及型号; 数量; 单位; 备注. 扩建前; 扩建 项目; 扩建后全厂. 1; 立式加工中心; ROBO DRILLa-T211Ee; 20; 4; 24; 台; CNC FANUC. 2; PS65; 5; 0; 5; 台; CNC 牧业. 3; TC-S2Cz; 2; 0; 2; 台; CNC 兄弟. 4; LV-800L; 2; 0; 2; 台; CNC 珈玛. 5; EV450Te; 4; 0; 4; 台; CNC 远洲. 6; V100; 1; 0; 1; 台; CNC 嘉仕达. 7; MILLAP700; 0; 2; 2; 台; CNC 德马吉. 8; VA3; 0; 9; 9; 台; CNC 津上. 9; TV-700; 1; 1; 2; 台; CNC 丽驰. 10; Triplev21i-s; 3; 0; 3; 台; CNC 纪和. 11; 数控 车床; CK45DL; 0; 2; 2; 台; 如佳精机. 12; C400K; 0; 3; 3; 台; 东部数控. 13; C2-6136HK; 1; 0; 1; 台; 重庆二机. 14; CE7625; 1; 0; 1; 台; 汉明石阁. 15; T-50; 0; 6; 6; 台; 优马森. 16; 抛丸机; ZS-1500DG; 0; 1; 1; 台; ——. 17; 磨床; M250; 0; 1; 1; 台; ——. 18; 铣床; 4#; 0; 2; 2; 台; ——. 19; 车床; C6140D; 0; 1; 1; 台; 普车. 20; 线切割; DJ-2020/DK720/7732/DK7735; 0; 4; 4; 台; ——. |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  |  |  |  | 名称 |  |  | 消耗量 |  |
| 水（吨/年） |  | 1660 |  |  |  |  | 燃油（吨/年） |  |  | — |  |
| 电（万度/年） |  | 190 |  |  |  |  | 燃气（吨/年） |  |  | — |  |
| 燃煤（吨/年） |  | — |  |  |  |  | 其它（吨/年） |  |  | — |  |
|   废水（工业废水 、生活废水 ）排水量及排放去向 本项目新增抛丸清洗废水产生量约9.6t/a，新增生活污水（食堂废水）产生量约1238.4t/a。抛丸清洗废水沉淀过滤达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准后，与食堂废水经隔油池过滤处理后汇同生活污水经市政污水管网接入园区污水处理厂处理，尾水达标排入吴淞江。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 苏州宝迈通讯科技有限公司成立于2008年11月20日，位于苏州工业园区唯西路20号，租赁苏州工业园区嘉怡科技有限公司厂房进行生产经营，租赁面积为11236.35平方米；主要从事研发、生产、加工手机基站、塔放滤波器关键零部件、眼球追踪器零部件、销售本公司生产的产品并提供相关服务。为了完善产品种类，扩大市场份额，苏州宝迈通讯科技有限公司拟投资1360万元在现有车间空置区域内进行扩建，本项目建成后可实现年扩产滤波器3万件、腔体盖板80万件、配件2万件。 本项目已获苏州工业园区行政审批局备案项目代码为2018-320590-33-03-508345的批复确认信息（见附件），同时项目已得到苏州工业园区国土环保局咨询建议书（见附件）。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，建设项目在实施前必须进行环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018修正），本项目属于“二十三、通用设备制造业 69 通用设备制造及维修 其他（仅组装的除外）”，需“委托有资质的环评单位编制环境影响报告表”。苏州宝迈通讯科技有限公司委托广东环科技术咨询有限公司承担该项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，认真研究了该项目的有关材料，在现场踏勘、调查的基础上，通过对有关资料的收集、整理和分析计算，根据有关规范编制了该项目的环境影响报告表，报请审批。 2、项目概况 ①项目名称：苏州宝迈通讯科技有限公司扩建滤波器等产品生产项目 ②建设单位：苏州宝迈通讯科技有限公司 ③建设地点：苏州工业园区唯西路20号（E120.792243°，N31.387084°） ④建设性质：扩建 ⑤建设规模：增设16台CNC加工设备、11台数控车床、1台抛丸机、1台磨床、2台铣床、1台车床、4台线切割设备。 ⑥建设内容：项目建成后可实现年扩产滤波器3万件、腔体盖板80万件、配件2万件。 ⑦总投资和环保投资情况：本项目总投资1360万元人民币，环保投资136万元人民币。 ⑧项目定员：现有员工215人，扩建后从现有员工中调配，不新增员工。 ⑨工作班制：2班制，每班工作8小时，全年工作360天，年生产时数5760小时。 ⑩公司厂区内施行雨污分流，分别从厂区内的雨水排口和污水排口排放至市政污水管网，进入园区污水处理厂处理；项目固废分类收集，合理处置，对外零排放；项目噪声经采取隔声减振、距离衰减等措施后，厂界噪声满足相关的排放标准要求。 3、建设项目产品方案 本项目具体产品方案见表1-4。 表1-4 项目产品方案 序号; 产品名称; 设计能力（万套/件）; 年运行 时数. 扩建前; 扩建项目; 扩建后全厂. 1; 滤波器; 7; 3; 10; 5760h. 2; 腔体盖板; 0; 80; 80. 3; 配件; 0; 2; 2. - 项目主体及公辅工程内容 表1-5 项目主体及公辅工程一览表 类别; 设施名称; 设计能力; 备注. 扩建前; 扩建 项目; 扩建后 全厂. 主体工程; 生产车间; 4000m2; 0m2; 4000m2; 扩建部分约占760m2. 门卫室; 10m2; 0m2; 10m2; /. 办公楼; 972m2; 0m2; 972m2; 车间东侧. 食堂; 0m2; 44m2; 44m2; 油烟净化设施，处理效率90%，隔油池0.2m2 扩建前无食堂. 贮运工程; 原料仓库; 40m2; 0m2; 40m2; 车间东侧. 成品仓库; 30m2; 0m2; 30m2; 车间北侧，临时堆放. 危废暂存区; 50m2; 0m2; 50m2; 车间南侧. 一般固废暂存区; 30m2; 0m2; 30m2; 车间南侧. 运输; 原料产品均通过汽车运输. 公用工程; 给水; 自来水; 9675.1t/a; 1660t/a; 11335.1t/a; 市政供水. 排水; 生活污水; 7740t/a; 0; 7740t/a; 接入市政管网进园区污水处理厂. 抛光清洗水; 0t/a; 9.6t/a; 9.6t/a; 抛丸清洗水经沉淀过滤处理达标后排入市政污水管网. 食堂废水; 0t/a; 1238.4t/a; 1238.4t/a; 经隔油池处理后排入市政污水管网. 供电（万度）; 90; 100; 190; 市政供电. 环保工程; 固废治理; 依托现有危废暂存区50m2; 防渗防腐、安全暂存，委托有资质单位处理，实现零排放. 废水处理; 生产废水经过滤处理后与生活污水经市政污水管网接入园区污水处理厂处理；. 噪声治理; 降噪≥25dB; 采用低噪设备、隔声减震、绿化及距离衰减等措施. 废气处理; 抛丸废气; 设备自带除尘设备+滤芯过滤除尘率在95%以上; 新增. 非甲烷总烃; 设备自带油雾过滤装置收集过滤处理; 新增. 油烟; 油烟净化设备，处理率约75%; 新增. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 一、现有项目概况 苏州宝迈通讯科技有限公司成立于2008年11月20号，位于苏州工业园区唯西路20号，租赁苏州工业园区嘉怡科技有限公司厂房进行生产经营，租赁面积为11236.35m2；租赁主要从事研发、生产、加工手机基站、塔放滤波器关键零部件、眼球追踪器零部件、销售本公司生产的产品并提供相关服务。 企业现有项目环保审批情况如下： 表1-6 现有项目环保审批情况一览表 序号; 项目名称; 报告类型; 环保批复情况; 工程验收批复情况. 1; 苏州宝迈通讯科技有限公司; 建设项目环境影响自检表; 2008年9月11日通过环保审批，档案编号：000978900; 2010年01月11日取得环保工程验收合格通知书，档案编号：0003618. 2; 苏州宝迈通讯科技有限公司搬迁项目; 环境影响申报登记表; 2016年11月30日通过环保审批，档案编号：002228200; 2017年09月14日取得环保工程验收合格通知书，档案编号：0008853. 二、现有项目生产工艺及产污环节 1、现有项目情况 滤波器生产工艺流程图： 图1-1 滤波器生产工艺流程图 工艺流程及产污环节介绍： 机加工：采用CNC机加工设备、车床、铣床、磨床等设备对原材料进行加工，加工得到工件所需形状、尺寸。此过程产生非甲烷总烃、废金属边角料、废切削液。 去毛刺：人工对工件表面进行去毛刺等工作；此过程产生少量废金属边角料。 检验：对产品进行尺寸、形状进行检验（肉眼检查和设备检查），以确保产品无瑕疵、裂痕，合格产品入库；不合格工件返回机加工工序重新加工，合格成品外售。此过程产生少量废抹布。 组装：人工对半成品进行组装，装配完成后即为成品，此过程产生废包装材料。 测试：人工对成品进行测试，合格成品包装外售。 2、现有项目主要污染物： 因现有项目建设时间较早，环保申报文件为《建设项目环境影响申报登记表》，未量化核实污染物排放量，现根据实际情况进行核算。 （1）废气 由工艺分析可知，现有项目在生产过程中所产生的废气为机加工工段过程中产生的挥发性有机废气（现有项目未设置食堂，无油烟产生）。排放量按照切削液中挥发性有机污染物的含量确定，现有项目切削液使用量约10kg/a。参照企业提供的MSDS材料中各成分所占比例，切削液中挥发性有机溶剂约占总量的10%。产生的废气由设备自带的油雾净化设备收集过滤处理，设备为密闭，收集率为100%，处理率约90%。未过滤处理的废气无组织排放，无组织排放废气产生量约0.1kg/a，以非甲烷总烃计。 则现有项目废气产生及排放状况见下表。 表1-7 现有项目有组织废气产生及排放状况 污染工序; 排气量（m3/h）; 污染物名称; 产生状况; 排放状况; 年运行时数. 浓度mg/m3; 速率 kg/h; 产生量 kg/a; 浓度mg/m3; 速率 kg/h; 排放量 kg/a. 机加工; 5000; 非甲烷总烃; 0.04; 0.0002; 1; 0.004; 0.00002; 0.1; 5760. 表1-7 现有项目无组织废气产生及排放状况 污染工序; 污染物名称; 排放量; 年运行时数; 面源面积; 面源高度. 机加工; 非甲烷总烃; 0.1kg/a; 5760; 4000; 10. （2）废水 ①用水： 现有项目职工人数为215人，生活用水按每天125L/人计，年工作天数为360天，则生活用水约9675t/a。 现有项目机加工过程切削液需兑水，兑水比例为1：10，切削液使用量为10kg/a；则需自来水用水量为100kg/a。 ②排水： 现有项目的废水主要为生活污水。生活用水经使用消耗，排污系数以0.8计，生活污水排放量约为7740t/a，主要污染物为COD、SS、氨氮、总磷等，通过市政污水管网排入园区污水厂处理。接入市政管网后进园区污水处理厂处理达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB/1072-2007）的表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的表1一级A标准后排放到吴淞江，对环境影响较小。 水污染物排放情况见下表。 表1-8 现有项目水污染物排放状况 来源; 废水量t/a; 污染物 名称; 污染物产生量; 污染物排放量; 标准浓度限值(mg/L); 排放方式与去向. 浓度 (mg/L); 产生量 (t/a); 浓度 (mg/L); 排放量(t/a). 生活污水; 7740; COD; 400; 3.096; 400; 3.096; 500; 经市政管网排入园区污水处理厂. SS; 250; 1.935; 250; 1.935; 400. 氨氮; 30; 0.232; 30; 0.232; 45. TP; 6; 0.046; 6; 0.046; 8. 现有项目水量平衡见下图： 图1-2 现有项目水平衡图 （3）噪声 现有项目噪声源主要为机加工设备运转噪声，噪声源强在70~85dB（A）之间，经选用低噪声设备，采用隔声、减振、降噪等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。 （4）固废 现有项目产生的固废有：废金属边角料、废切削液、废抹布、废过滤棉、废包装材料、生活垃圾。 废金属边角料：废金属边角料的产生工序为机加工工序。年产生量按原料量（50t/a）的10%计约5t/a。统一收集后外售处置。 废切削液：现有项目在切断及车削过程中使用切削液10kg/a，切削液兑水比例为1:10，兑水后使用量约100kg/a，循环使用至发黑发黄时需更换。消耗量较大按80%计，则产生的废切削液量约20kg/a，作为危废委托江苏永葆环保科技有限公司处理。 废抹布：现有项目在检验过程中使用抹布对工件进行擦拭、操作过程中产生的废抹布，年产生量约为0.5t/a，内含废机油。根据《国家危险废物名录》（2016）含机油的废抹布混入生活垃圾，全过程不按危险废物管理，故含机油的废抹布和生活垃圾一同由环卫部门统一收集处置。 废过滤棉：现有项目在CNC加工过程中使用设备自带的油雾净化器过滤，过滤过程产生少量废过滤棉，年产生量约0.005t/a。 含油铁削：现有项目在CNC加工过程中，产生少量含油铁削，产生量约1.5t/a。 废包装材料：现有项目在组装过程中产生的废包装材料，产生量约0.5t/a，收集后外售。 生活垃圾：本项目生活垃圾产生量以0.5kg/人·d计，本项目员工为215人，年工作日为360天，所以生活垃圾产生量约38.7t/a。 企业现有项目固废产生及排放情况详见下表。 表1-9 现有项目固废产生与处置一览表 固废名称; 属性; 产生量 （t/a）; 废物类别及代码; 利用及处置方式. 废金属边角料; 一般固废; 5; 85; 外售. 废包装材料; 0.5; 85; 外售. 废切削液; 危险废物; 0.02; HW09 900-006-09; 委托有资质单位处置. 废过滤棉; 0.005; HW49 900-041-49. 含油铁削; 1.5; HW08 900-249-08. 废抹布（豁免）; 0.5; HW49 900-041-49; 由当地环卫部门清运. 生活垃圾; 生活垃圾; 38.7; 99. 注：现有项目危险废物代码按照《国家危险废物名录》（2016）重新核定。 三、现有项目存在的问题及“以新带老”措施 1、存在问题： （1）企业因现有项目建设时间较早，环保申报文件为《建设》《建设项目环境影响申报登记表》，未量化核实污染物排放总量； （2）企业未设置卫生防护距离。 “以新带老”措施： （1）本环评根据现有项目实际生产情况核算污染物，已重新核算现有项目废水、固废及废气的排放情况。 （2）根据本环评第七章第2节结论本次扩建后需以厂界为起点需设置100m的卫生防护距离。 |

- 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置：苏州位于江苏省东南部，东临上海，南接浙江，西抱太湖，北依长江。苏州工业园区位于苏州市区的东部，地处长江三角洲中心腹地，具有十分优越的区位优势，位于中国沿海经济开放区与长江经济发展带的交汇处，通过周边发达的高速公路、铁路、水路及航空网与中国和世界的各主要城市相连。 本项目位于苏州工业园区唯西路20号。周边以工业企业为主，经调查企业周边500米无食品企业等需保护目标，项目地理位置图见附图一。 2、地形地貌：苏州在地貌上属于长江下游三角洲冲积平原，地势平坦，高程在3.5~5m，苏州西部地势较高，并有低山丘陵，如天平山、七子山等，东部地势相对低洼，且多湖泊，如阳澄湖、金鸡湖等。 项目所处的苏州工业园区属冲积平原地质区及基岩山丘工程地质区，除表层土层经人类活动而堆积外，其余均为第四纪沉积层，坡度平缓，一般呈水平成层、交互层或夹层，较有规律。地质特点为：地势平整、地质较硬、地耐力较强。据区域资料，场地属地壳活动相对稳定区。 3、气候气象：苏州工业园区位于北亚热带南部，属亚热带季风海洋性气候，气候温和，四季分明，雨量充沛。根据苏州市气象台历年气象资料统计：年平均温度：15.8℃（最高38.8℃，最低-9.8℃），无霜期长达230天左右。年平均相对湿度：76%，平均降水量：1076.2mm，年平均气压：1016hpa，年平均风速：3.6米/秒。风向：常年最多风向为东南风（夏季）；其次为西北风（冬季）。 4、水文：苏州工业园区为江南水网地区，河网纵横交叉，湖荡众多，主要河流有娄江、吴淞江、相门塘、斜塘河、青秋浦、凤凰泾等；主要湖泊有金鸡湖、白荡、沙湖、独墅湖、阳澄湖等。河网水流流速缓慢，流向基本由西向东，由北向南。据大运河苏州站多年的观测资料，苏州地区年均水位约2.76m（吴淞标高），内河水位变化在2.2~2.8m，地下水位一般在-3.6~-3.0m之间。 本项目污水最终纳污河流吴淞江河面较宽，平均宽度145m，平均水深3.21m。该河流中支流主要有斜塘河、青秋浦、清小港、浦里港。 5、生态：随着苏州工业园区的开发建设，区域内的农业型生态环境逐步被城市建成型生态环境所替代，以绿化环境为目的种植了草坪和乔、灌木以及各种花卉。园区内工业用地占30%左右，绿化率超过45%。苏州工业园区提出了建设生态示范园区和打造生态文明示范园区的构想，现已成为全国首批国家级生态工业示范园区和国家级循环经济示范试点产业园区。 植被主要以作物栽培为主，主要粮食作物有水稻、小麦和油菜；蔬菜主要有叶菜、果菜、茎菜、根菜和花菜等五大类几十个品种；经济作物主要有棉花、桑和茶。家养的牲畜主要有鸡、鸭、鹅、牛、羊、猪、狗等传统家畜，近年来有些农户开始饲养水貂、狐、蛇等野生动物，目前该地区主要野生动物包括昆虫类、鼠类、蛇类和飞禽类等。野生和家养的鱼类有草鱼、青鱼、鳊鱼、黑鱼、鳜鱼、鳗鱼、白鱼、鳝鱼等十几种。甲壳类有虾、蟹等，贝类有田螺、蚌等，爬行类有龟、甲鱼等。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 1、社会经济概况 苏州工业园区是中国和新加坡两国政府间的重要合作项目，1994年2月经国务院批准设立，同年5月实施启动，行政区划面积278平方公里，其中，中新合作区80平方公里，下辖四个街道，常住人口约80.78万。 2017年实现地区生产总值2350亿元，同比增长7.2%；一般公共预算收入317.8亿元，增长10.3%，占GDP比重达13.5%；进出口总额858亿美元，增长15.5%；实际利用外资9.3亿美元、固定资产投资476亿元；R&D投入占GDP比重达3.48%；社会消费品零售总额455亿元，增长12%；城镇居民人均可支配收入6.6万元，增长7.7%。在全国经开区综合考评中位居第1，在全国百强产业园区排名第3，在全国高新区排名上升到第5，均实现历史最好成绩。 近年来，工业园区构筑特色产业体系。坚持引进和培育并举，大力发展高端高新产业，形成了“2+3”特色产业体系（“2”：电子信息、机械制造等两大主导产业；“3”：生物医药、人工智能、纳米技术应用等三大特色新兴产业）。累计吸引外资项目4800多个，实际利用外资300亿美元，92家世界500强企业在区内投资了156个项目。主动对接“中国制造2025”，大力发展智能制造，促进“工业化+信息化”深度融合，积极推动制造业向“制造+研发+营销+服务”转型，推动制造工厂向企业总部转型，目前拥有各类外资研发机构161家，经认定的省级总部机构39家、占全省20%。生物医药、人工智能、纳米技术应用等三大新兴产业去年分别实现产值615亿元、350亿元和500亿元，增长28%、30%和36%，园区生物医药产业竞争力在全国高新区中排名第一，纳米技术应用产业被誉全球八大微纳制造领域最具代表性区域之一，同时，百度、华为、滴滴、科大讯飞、苹果、微软、西门子等都在园区设立了人工智能相关领域研发或创新中心，园区正在加速成为国内领先、国际知名的人工智能产业发展高地。 累计建成各类科技载体超600万平方米、公共技术服务平台30多个、国家级创新基地20多个。积极开展招校引研，重点瞄准大院大所名校，引进中科院苏州纳米所、中科院电子所苏州研究院、中国医学科学院系统医学研究所等“国家队”科研院所10家，牛津大学苏州先进研究中心、哈佛大学韦茨创新中心、微软苏州研发中心、协鑫中央研究院等新型研发机构近500家，中国科技大学、西交利物浦大学、加州大学洛杉矶分校、新加坡国立大学等中外高等院校29所，在校生人数7.85万人，获批全国首个“高等教育国际化示范区”。深入实施“金鸡湖双百人才计划”，集聚高端人才，累计入选国家“千人计划”143人，其中创业类“千人计划”57人、占全国比例近7%，大专以上人才总量居全国开发区第一，园区被评为国家级“海外高层次人才创新创业基地”、中国科协“海外人才离岸创新创业基地”，被确定为中组部人才工作联系点。突出企业创新主体地位，深入实施“企业扎根”和自主品牌企业培育计划，大力培育壮大创新创业企业集群，目前集聚科技创新型企业4000多家，国家高新技术企业875家，上市企业18家、新三板挂牌企业108家。 2、交通运输 园区地处长江三角洲中心腹地，位于中国沿海经济开放区与长江经济发展带的交汇处，位于苏州古城以东，东临上海，西靠太湖，南接浙江，北枕长江，距上海虹桥机场约80km。 3、公用工程 （1）供水： 1998年1月，按照国际先进水平建设的净水厂一期工程建成并开始向园区正式供水。水厂的水源取自太湖，出厂水的水质标准超过中国国家标准以及WHO1993年饮用水的标准。园区范围规划供水总规模110万m3/d，其中第一水厂设计供水总规模为60m3/d。目前该厂原有供水能力45万m3/d。一期15万m3/d，总投资2.0亿元，1998年1月11日投入运行。二期30万m3/d，总投资6.53亿元，2006年1月12日投入运行。区内现建成投运供水管网704km。 （2）排水： 园区采用雨污分流制。雨水由雨水管汇集后就近排入河道。区内所有用户的生活污水需排入污水管，工业污水在达到排放标准后排入污水管，之后由泵站送入园区污水处理厂集中处理。 （3）水处理： 园区范围规划污水处理总规模90万吨/日。目前苏州工业园区污水处理能力为35万吨/日。 本项目污水排入园区污水处理厂处理，该厂污水处理能力为20万吨/日，目前该厂日均接纳废水量为17.4万t/a，尚有余量约2.6万t/a。 （4）供电： 园区的电力供应有多个来源，通过华东电网和一些专线向园区供电。高压电经由园区内的数座变电站降压后供用户使用。目前的供电容量为486MW。多个变电站保证了设备故障情况下的系统可靠性，从而降低了突发停电的风险。 （5）供热： 园区鼓励投资商使用集中供热，为此规划并建设了高标准的集中供热厂。这将有助于改善并美化中新苏州工业园区的环境、并提高基础设施的档次。目前区内拥有4座热电厂，供热能力300吨/时，发电能力366MW。 （6）通讯： 通信线路由苏州电信局投资建造并提供电信服务。目前已建成的通信网络可提供国际直拨长途电话业务、全国互联漫游（包括部分国外城市）移动电话业务、无线寻呼业务、国内主要城市电视和电话会议业务、传真通信业务、综合业务数字网（ISDN）业务及公用数据通信业务。其中公用数据通信业务包括分组交换网业务、公用数字数据网（DDN）业务、公用电子信箱业务、中国公用计算机交互网及国际互联网业务。 4、苏州工业园区总体规划 苏州工业园区于1994年2月经国务院批准设立，同年5月实施启动，园区行政区划278km2，其中中新合作区80km2，下辖四个街道。《苏州工业园区总体规划（2012-2030）环境影响报告书》于2015年9月11日获得环保部审批通过。 功能定位：国际领先的高科技园区、国家开放创新试验区、江苏东部国际商务中心、苏州现代化生态宜居城市。 园区发展战略：以提高经济增长质量和综合竞争力为核心，围绕建设以高新技术为先导、现代工业为主体、第三产业和社会公益事业相配套的现代化工业园区的总目标，坚持中新合作，努力把园区建成具有国际竞争力的开发区。 园区空间结构优化：构成一区八组团的空间结构，片区和组团之间用城市绿地、生态绿地或基础设施走廊分割。 产业发展方向： 主导产业：（电子信息制造、机械制造）将积极向高端化、规模化发展。 现代服务业：以金融产业为突破口，发挥服务贸易创新示范基地优势，重点培育金融、总部、外包、文创、商贸物流、旅游会展等产业。 新兴产业：以纳米技术为引领，重点发展光电新能源、生物医药、融合通信、软件动漫游戏、生态环保五大新兴产业。 本项目位于唯亭街道：是苏州工业园区的北部城市副中心，行政面积80平方公里，包含36平方公里的优质阳澄湖水面。总体布局以星湖街、星华街、唯胜路为南北干道，以和312国道、葑亭路、双阳路为东西通道的三纵三横交通大格局。根据苏州工业园区总体规划，以把唯亭镇打造为TFT-LCD产业链重镇、三产服务业强镇和富民工作先行镇为总体目标。 5、本项目选址与当地规划相容性分析： （1）与当地规划相符性： 本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中[C3489]其他通用零部件制造。经查询《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》，本项目不属于限制和禁止类。本项目位于苏州工业园区唯亭街道，项目用地为苏州工业园区规划的工业用地。因此，本项目符合国家和苏州工业园区土地利用规划的要求。 （2）与产业定位相符性： 本项目为C3489其他通用零部件制造，对照《外商投资产业指导目录》（2017年版）本项目未被列入鼓励类、限制类及禁止类；也未被列入《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订）》中的鼓励类、限制类和淘汰类；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）（2013年修订）》中的鼓励类、限制类和禁止类；也未被列入《苏州市产业发展导向目录》（苏府[2007]129号文）中鼓励、禁止、限制和淘汰类项目、亦不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制类产业，为允许类项目。对照《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》，本项目不属于限制和禁止类。 因此，本项目符合产业政策的要求。

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量状况及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） - 环境空气质量 本项目大气环境质量现状引用《久保田农业机械（苏州）有限公司轮式收割机、拖拉机扩建及农业机械扩产项目环境影响报告书》于2016年5月14日-5月20日连续7天在G5点位厦亭家园的现场监测数据资料，监测点位位于本项目东南方向1.3km处。 详细监测结果如下： 表3-1 厦亭家园大气监测数据 监测点位; 监测因子; 小时值; 日均值. 浓度 范围; 标准 指数; 超标率（%）; 最大超标倍数; 浓度 范围; 标准指数; 超标率（%）; 最大超标倍数. 厦亭家园; SO2; 0.012- 0.064; 0.024- 0.128; /; /; 0.020-0.029; 0.133-0.193; /; /. NO2; 0.018- 0.099; 0.090- 0.495; /; /; 0.034-0.052; 0.425-0.650; /; /. PM10; /; /; /; /; 0.053-0.081; 0.353-0.540; /; /. 非甲烷总烃; 0.16-1.32; /; /; /; /; /; /. VOCS; 0.00102-0.0531; /; /; /; /; /; /. 由上表可以看出，监测点位的SO2、NO2、PM10监测因子日均值均达到了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；非甲烷总烃达到了《大气污染物综合排放标准详解》中的标准限值要求；VOCS监测因子达到了《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB125/524-2014）中的标准限值要求。说明项目所在区域的环境空气质量良好，能达到环境功能区划要求。 - 地表水环境质量 根据《江苏省地面水(环境)功能区划》2020年水质目标，本项目纳污水体吴淞江执行水质功能要求为Ⅳ类水。根据苏州工业园区环境监测站2016年5月13~15日的例行监测数据，监测结果如下： 表3-2 水环境质量监测结果表 单位：mg/L（pH无量纲） 调研断面; 项目; pH（无量纲）; CODCr; 氨氮; 总磷. 园区污水处理厂排放口上游500m; 浓度范围; 7.68~7.98; 15~20; 0.918~1.09; 0.07~0.12. 浓度均值; 7.86; 17; 1.021; 0.11. 超标率%; 0; 0; 0; 0. 园区污水处理厂排放口; 浓度范围; 7.64~7.75; 15~18; 1.23~1.42; 0.19~0.24. 浓度均值; 7.68; 16; 1.34; 0.21. 超标率%; 0; 0; 0; 0. 园区污水处理厂排放口下游1000m; 浓度范围; 7.59~7.66; 14~18; 1.15~1.47; 0.14~0.21. 浓度均值; 7.62; 16; 1.31; 0.17. 超标率%; 0; 0; 0; 0. 标准（Ⅳ类）; 6~9（无量纲）; 30; 1.5; 0.3. 由上表可知，本项目纳污河道吴淞江所监测的三个断面各监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3038-2002）表1中Ⅳ类标准，达到《江苏省地面水（环境）功能区划》2020年水质目标和“河长制”考核要求。 - 声环境质量 企业委托苏州国环环境监测有限公司于2017年9月11日对项目边界进行了声环境现状监测，监测点在厂界外1米处，共布设4个监测点，监测在晴、风速小于5m/s天气下进行。该区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，监测结果见下表。 表3-3 声环境现状监测结果一览表 监测点; 标准 级别; 昼间; 达标 状况; 夜间; 达标 状况. 监测值; 标准限值; 监测值; 标准限值. 东边界; 3类; 61.7; 65; 达标; 54.2; 55; 达标. 西边界; 3类; 63.2; 65; 达标; 53.6; 55; 达标. 南边界; 3类; 60.3; 65; 达标; 53.0; 55; 达标. 北边界; 3类; 52.3; 65; 达标; 48.9; 55; 达标. 从上表中可以看出，区域环境噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类的限值要求。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据苏政发〔2013〕113号文件，本项目所在地不在生态红线内。本项目厂区附近无已探明的矿床和珍贵动植物资源，没有园林古迹，也没有政府法令制定保护的名胜古迹。主要保护目标见下表。 表3-4 项目主要环境保护目标一览表 环境 要素; 环境保护对象名称; 方位; 距离（米）; 规模; 环境功能. 大气 环境; 亭苑A区; 东北; 480; 约1672户; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 亭苑B区; 东北; 550; 约1298户. 厦亭家园; 东南; 1300; 约560户. 青苑新村; 东北; 2600; 约1140户. 青灯新村; 东北; 1350; 约1296户. 东亭家园; 东南; 1900; 约608户. 金怡苑; 东南; 3300; 约800户. 维纳阳光花园; 西北; 1500; 约6858户. 水环境; 吴淞江; 南; 7100; 中河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准. 娄江; 南; 950; 中河. 阳澄湖; 北; 1600; 大湖; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 声环境; 厂界; 四周; 1; ─; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准. 生态环境; 阳澄湖（工业园区）重要湿地; 北; 1600; 阳澄湖水域及沿岸纵深1000米范围68.2m2; 苏州市生态红线保护区域；湿地生态系统；二级管控区. 独墅湖重要湿地; 西南; 9100; 独墅湖湖体范围9.08km2. 金鸡湖重要湿地; 西南; 6500; 金鸡湖湖体范围6.77km2. 太湖; 西南; 21000; 大湖. 本项目位于阳澄湖南侧，经对照《江苏省生态红线区域保护规划》和《苏州工业园区生态红线区域保护方案》，距离本项目最近的生态红线为阳澄湖重要湿地，距离本项目约1.6公里，不在江苏省及苏州工业园区划定的生态红线一、二级管控区范围内，符合江苏省及苏州工业园区生态红线区域保护规划要求。

- 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 环境质量标准： 1、大气环境质量标准：PM10、PM2.5、SO2、NO2、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中的标准浓度限值。具体标准限值见4-1。 表4-1 环境空气污染物浓度限值 标准; 取值表号; 标准级别; 指标; 限值; 单位. 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）; 表1; 二级; PM10; 24小时平均; 150; μg/m3. 年平均; 70; μg/m3. PM2.5; 24小时平均; 75; μg/m3. 年平均; 35; μg/m3. SO2; 1小时平均; 500; μg/m3. 24小时平均; 150; μg/m3. 年平均; 60; μg/m3. NO2; 1小时平均; 200; μg/m3. 24小时平均; 80; μg/m3. 年平均; 40; μg/m3. TSP; 年平均; 200; μg/m3. 24小时平均; 300; μg/m3. 《大气污染物综合排放标准详解》; 非甲烷总烃; 一次值; 2.0; mg/m3. 2、地表水质量标准：纳污水体水质保护目标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准，SS执行水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）四级标准。详见下表： 表4-2 地表水环境质量标准 水域名; 执行标准; 表号及级别; 污染物指标; 单位; 标准限值. 吴淞江; 《地表水环境质量标准》（GB3838 —2002）; Ⅳ类标准; pH; 无量纲; 6～9. COD; mg/L; 30. NH3-N; 1.5. TP; 0.3. 《地表水资源质量标准》(SL63-94)，四级标准; SS; 60. 3、声环境质量标准：根据《苏州市市区环境噪声标准适用区域划分规定》，本项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类标准，标准值见下表： 表4-3 声环境质量标准 厂界名; 执行标准; 标准限值. 项目厂界; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 65; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 污染物排放标准： 1、废气排放标准 本次扩建项目产生颗粒物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。具体排放限值见表4-4；本项目基准灶头为2台，油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）（GB18483-2001）》小型规模，具体排放限值见表4-5。 表4-4 本项目废气污染物排放浓度限值表 执行标准; 污染物指标; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率kg/h; 无组织排放监控浓度限值mg/m3. 排气筒m; 二级; 限值. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准; 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 4.0. 表4-5 本项目油烟排放浓度限值表 规模; 小型; 中型; 大型; 执行标准. 基准灶头数; ≥1，＜3; ≥3，＜6; ≥6; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. 油烟最高允许排放浓度mg/m3; 2.0. 净化设施最低去除效率; 60; 75; 85. 2、废水排放标准 本项目废水为生活污水和食堂废水，无生产废水产生。废水排放执行《污水综合排放标准》（B8978-1996）及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）标准；污水处理厂尾水排放标准执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072-2007）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准： 表4-6 污水排放标准限值表 排放口 名称; 执行标准; 取值表号标准级别; 指标; 标准限值; 单位. 项目 厂排口; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）; 表4三级; pH; 6～9; 无量纲. COD; 500; mg/L. SS; 400; mg/L. 动植物油; 100; mg/L. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）; A等级; 氨氮; 45; mg/L. TP; 8; mg/L. 园区污水处理厂排口; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》DB32/T1072-2007; 表2 污水处理厂Ⅰ; COD; 50; mg/L. 氨氮; 5(8)*①; mg/L. TP; 0.5; mg/L. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002; 表1 一级A; pH; 6～9; 无量纲. SS; 10; mg/L. 注：*①括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声排放标准 本项目所在地执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体数值见下表。 表4-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 厂界名; 执行标准; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 项目厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; 65; 55. 4、固废排放控制标准 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）。 |
| 总量控制指标 | 总量控制因子和排放指标 1.总量控制因子： 本项目根据《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》的要求： 本项目水污染物总量控制因子为COD、NH3-N，总量考核因子为SS、TP、动植物油。 本项目大气污染物总量控制因子为颗粒物、非甲烷总烃，总量考核因子为：油烟。 本项目固废均得到合理处置，其总量控制指标为零。 2.总量控制指标： 本项目污染物排放及申请总量见下表。 表4-8 本项目污染物排放量汇总（t/a） 类别; 污染物名称; 原有排放量; 本项目; 以新带老削减; 扩建后全厂总排放量; 扩建前后增减量. 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 颗粒物 （无组织）; 0; 0.304; 0.289; 0.015; 0; 0.015; 0.015. 非甲烷总烃 （无组织）; 0.0001; 1; 0.9; 0.1; 0; 0.1001; 0.1. 油烟; 0; 0.7; 0.53; 0.17; 0; 0.17; 0.17. 废水; 抛光 清洗水9.6; COD; 0; 0.004; 0; 0.004; 0; 0.004; 0.004. SS; 0; 0.002; 0; 0.002; 0; 0.002; 0.002. 食堂 废水 1238.4; COD; 0; 0.495; 0; 0.495; 0; 0.495; 0.495. SS; 0; 0.31; 0; 0.31; 0; 0.31; 0.31. NH3-N; 0; 0.037; 0; 0.037; 0; 0.037; 0.037. TP; 0; 0.007; 0; 0.007; 0; 0.007; 0.007. 动植物油; 0; 0.025; 0; 0.025; 0; 0.025; 0.025. 生活 污水 7740; COD; 3.096; 0; 0; 0; 0; 3.096; 3.096. SS; 1.935; 0; 0; 0; 0; 1.935; 1.935. NH3-N; 0.232; 0; 0; 0; 0; 0.232; 0.232. TP; 0.046; 0; 0; 0; 0; 0.046; 0.046. 合计8988; COD; 3.096; 0.499; 0; 0.499; 0; 3.595; 0.499. SS; 1.935; 0.312; 0; 0.312; 0; 2.247; 0.312. NH3-N; 0.232; 0.037; 0; 0.037; 0; 0.269; 0.037. TP; 0.046; 0.007; 0; 0.007; 0; 0.053; 0.007. 动植物油; 0; 0.025; 0; 0.025; 0; 0.025; 0.025. 固废; 危险废物; 0; 22.01; 22.01; 0; 0; 0; 0. 危险废物 （豁免）; 0; 1.5; 1.5; 0; 0; 0; 0. 一般工业 废物; 0; 4.56; 4.56; 0; 0; 0; 0. 餐厨垃圾; 0; 7.74; 7.74; 0; 0; 0; 0. 3.总量平衡途径： 废气：本项目大气污染物主要为颗粒物、非甲烷总烃及食堂油烟，在园区范围内平衡。 固废：本项目固体废弃物均得到合理处置，其总量控制指标为零。 废水：本项目水污染物纳入园区污水处理厂总量额度范围内。 |

- 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目滤波器、腔体盖板、配件工艺流程基本相同，生产工艺流程图如下： 图5-1 本项目滤波器、腔体盖板、配件生产工艺流程图 工艺流程简述： 本次扩建项目仅新增对部分不锈钢、铝材、铜进行抛光，其余工艺流程不变。 抛光：将不锈钢、铝材、铜依次放入抛丸机中，对工件表面进一步加工，去除表面氧化皮等杂质提高外观质量，采用滤芯过滤机收集产生铁粉等固废，钢丸长时间使用后会变形、磨损，需定期更换钢丸。此过程产生颗粒物、废滤芯及废钢丸。 机加工：采用CNC机加工设备、车床、铣床、磨床等设备对原材料进行加工，加工得到工件所需形状、尺寸。此过程产生非甲烷总烃、废金属边角料、废切削液。 去毛刺：人工对工件表面进行去毛刺等工作；此过程产生少量废金属边角料。 检验：对产品进行尺寸、形状进行检验（肉眼检查和设备检查），以确保产品无瑕疵、裂痕，合格产品入库；不合格工件返回机加工工序重新加工，合格成品外售。此过程产生少量废抹布。 组装：人工对半成品进行组装，装配完成后即为成品，此过程产生废包装材料。 测试：人工对成品进行测试，合格成品包装外售。 主要污染工序： 1、废气 本项目产生的废气主要为抛光加工产生的金属颗粒物、机加工过程产生的非甲烷总烃及食堂产生油烟，抛光工段仅对部分原材料进行抛光。 抛丸加工采用钢丸去除工件表面氧化皮等杂质提高外观质量，此过程产生颗粒物，类比同类企业，颗粒物产生量约占需抛光原料用量（钢材5t/a、铝材5t/a、铜5t/a）的2%，原料量总计约15t/a，则颗粒物产生量约0.3t/a；钢丸损耗产生颗粒物的量约占钢丸总量的2%约0.004t/a；颗粒物产生总量约0.304t/a。抛光加工为封闭抛光，收集率为100%，则收集量为0.304t/a；抛丸加工产生的颗粒物通过除尘机＋滤芯过滤处理，处理率为95%，排放量约0.015t/a。 扩建项目在机加工工段过程中产生的挥发性有机废气，产生废气均以非甲烷总烃计，排放量按照切削液中挥发性有机污染物的含量确定，扩建后项目切削液使用量约10t/a。参照企业提供的MSDS材料中各成分所占比例，切削液中挥发性有机溶剂约占总量的10%。产生的废气由设备自带的油雾净化设备收集过滤处理后排空，设备为封闭，收集率100%，处理率约90%，未被过滤的废气无组织排放，无组织排放量约0.1t/a，按非甲烷总烃计。 项目设2个基准灶的职工食堂一个，主要消耗能源为液化气，运转时间约4h/d，排风量2000m3/h。根据类比分析，食用油用量一般消耗系数以0.3kg/人*d，职工人数215人，年工作日360天，则本项目厨房耗油量约为23.2t/a。油烟的产生量占油耗量的2%～4%，本项目取3%，则食堂油烟产生量约为0.7t/a。食堂产生的油烟经油烟净化设备除油净化后经食堂专用烟道排空，处理率约75%，排放量约0.17t/a。 2、废水 本次扩建项目新增抛光清洗水、食堂废水、配制切削液用水。 抛光清洗水：抛光加工中抛丸后工件表面黏有少量金属屑，使用自来水于水槽中清洗，水槽用水量为0.5m3，更换频率为2次/月，则年用水量约12m3/a。经使用消耗，排污系数以0.8计，核算抛丸后清洗废水产生量约9.6m3/a。抛丸后清洗废水经沉淀过滤处理达标后，依托现有总排口接入市政污水管网排入园区污水处理厂处理。 切削液用水：项目扩建后新增切削液用量为10t/a，兑水比例为1:10，则需自来水用量为100t/a。经循环使用，消耗量约80%，排污系数以0.2计，则废切削液产生量为20t/a，委托苏州和源环保科技有限公司处理。 食堂废水：本项目员工就餐会产生少量生活污水，扩建后全厂不新增员工，总计215人，餐饮用水以20L/人·天计，年工作360d，则年新增餐饮用水量约1548t/a。经使用消耗，排污系数以0.8计，排放食堂废水约1238.4m3/a，经隔油池处理后，依托现有总排口接管市政污水管网，排入园区污水厂处理。 表5-1 扩建项目废水产生及排放去向 来源; 废水量t/a; 污染物 名称; 污染物产生量; 污染物排放量; 标准浓度限值(mg/L); 排放方式与去向. 浓度 (mg/L); 产生量 (t/a); 浓度 (mg/L); 排放量(t/a). 抛光清洗水; 9.6; COD; 400; 0.004; 400; 0.004; 500; 经市政管网排入园区污水处理厂. SS; 250; 0.002; 250; 0.002; 400. 食堂 废水; 1238.4; COD; 400; 0.495; 400; 0.495; 500. SS; 250; 0.31; 250; 0.31; 400. 氨氮; 30; 0.037; 30; 0.037; 45. TP; 6; 0.007; 6; 0.007; 8. 动植物油; 20; 0.025; 20; 0.025; 100. 合计; 1248; COD; 400; 0.499; 400; 0.499; 500. SS; 250; 0.312; 250; 0.312; 400. 氨氮; 30; 0.037; 30; 0.037; 45. TP; 6; 0.007; 6; 0.007; 8. 动植物油; 20; 0.025; 20; 0.025; 100. 图5-2 扩建项目水平衡图（单位t/a） 图5-3 扩建后全厂水平衡图（单位t/a） 3、噪声 本项目噪声源主要为新增设备CNC机加工设备、车床、铣床、磨床、抛光机、油烟净化设备运转噪声，设备噪声源强约75-85dB（A）采取厂房隔声、减震等措施进行降噪后，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 本项目主要噪声源及源强见下表。 表5-2 本项目噪声排放情况 序号; 设备名称 （数量）; 源强 dB(A); 安装位置; 治理措施; 标准限值 dB(A). 1; CNC加工设备; 80; 生产车间; 隔声、减震、距离衰减; 昼间65 夜间55. 2; 车床; 85; 生产车间. 3; 铣床; 80; 生产车间. 4; 磨床; 85; 生产车间. 5; 抛丸机; 80; 抛光区. 6; 油烟净化设备; 75; 食堂. 4、固废 本次扩建项目产生的固废有：抛丸工段废金属、废滤芯、废金属边角料、废切削液、废抹布、废过滤棉、含油铁削、废包装材料及餐厨垃圾。 滤芯：本次扩建项目中新增抛丸设备中配备滤芯过滤装置，本项目年产生废滤芯约0.12t/a。因未沾染危险废物不属于危废，由环卫部门清运处理。 抛丸工段废金属：本项目在抛光工段中产生废金属包括废边角料约占部分需抛光原材料总量（约15t）的2%则产生量约为0.3t/a、粒径过小不能使用的废钢丸按原料量10%计，年产生量约0.004t/a，以及配套除尘机产生的废金属颗粒物约0.289t/a，总量约0.6t/a，作为一般工业固废收集后由环卫部门清运。 废金属边角料：废金属边角料的产生工序为机加工工序。年产生量按新增原料量（23.4t/a）的10%计约2.34t/a。统一收集后外售处置。 废切削液：本项目在切断及车削过程中使用切削液，年产生废切削液约为20t/a,作为危废委托江苏永葆环保科技有限公司处理。 废过滤棉：现有项目在CNC加工过程中使用设备自带的油雾净化器过滤，过滤过程产生少量废过滤棉，年产生量约0.01t/a，交由有资质单位处置。 含油铁削：现有项目在CNC加工过程中，产生少量含油铁削，产生量约2t/a。交由有资质单位处理。 废抹布：项目在检验过程中使用抹布对工件进行擦拭、操作过程中产生的废抹布，年产生量约为1.5t/a，内含废机油，根据《国家危险废物名录》（2016）含机油的废抹布混入生活垃圾，全过程不按危险废物管理，故含机油的废抹布和生活垃圾一同由环卫部门统一收集处置。 废包装材料：本项目在组装过程中产生的废包装材料，产生量约1.5t/a，收集后外售。 餐厨垃圾：本项目食堂餐厨垃圾按照0.1kg/人·d计，员工人数215人，年工作360天，一日三餐，则餐厨垃圾产生量为7.74t/a。 企业现有项目固废产生及排放情况详见下表。 表5-3 扩建项目副产品产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（t/a）; 种类判断. 固体 废物; 副产品; 判断依据. 1; 废滤芯; 抛光; 固; 金属颗粒物; 0.12; √; ╳; 《固体废物鉴别标准通则》 （GB34330-2017）. 2; 抛丸工段废金属; 抛光; 固; 金属颗粒; 0.6; √; ╳. 3; 废金属边角料; 机加工; 固; 金属; 2.34; √; ╳. 4; 废包装材料; 组装; 固; 纸; 1.5; √; ╳. 5; 废切削液; 机加工; 液; 水、切削液; 20; √; ╳. 6; 废过滤棉; 机加工; 固; 棉、切削液; 0.01; √; ╳. 7; 含油铁削; 机加工; 固; 油、金属; 2; √; ╳. 8; 废抹布; 检验; 固; 废切削液、棉; 1.5; √; ╳. 9; 餐厨垃圾; 食堂; 固; 餐厨垃圾; 7.74; √; ╳. 表5-4 扩建项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别及 废物代码; 估算产生量（t/a）. 1; 废滤芯; 一般工业固体废物; 抛光; 固; 金属颗粒物; 《国家危险废物名录》（2016）; /; 99; 0.12. 2; 抛丸工段废金属; 一般工业固体废物; 抛光; 固; 金属颗粒物; /; 85; 0.6. 3; 废金属边角料; 一般工业固体废物; 机加工; 固; 金属; /; 85; 2.34. 4; 废包装材料; 一般工业固体废物; 组装; 固; 纸; /; 85; 1.5. 5; 废切削液; 危险废物; 机加工; 液; 废切削液; /; HW09 900-006-09; 20. 6; 废过滤棉; 危险废物; 机加工; 固; 棉; /; HW49 900-041-49; 0.01. 7; 含油铁削; 危险废物; 机加工; 固; 金属; /; HW08 900-249-08; 2. 8; 废抹布; 危险废物（豁免）; 检验; 固; 废切削液、棉; /; HW49 900-041-49; 1.5. 9; 餐厨垃圾; 餐厨垃圾; 食堂; 固; 餐厨 垃圾; /; 99; 7.74. 扩建后项目固体废物处置情况见下表5-5： 表5-5 扩建后项目固体废物产生情况及处置措施 序号; 名称; 产生量（t/a）; 性状; 处理方案及接收单位. 1; 废滤芯; 0.12; 固; 由环卫部门清运. 2; 抛丸工段废金属; 0.6; 固. 3; 废金属边角料; 2.34; 固; 外售. 4; 废包装材料; 1.5; 固. 5; 废切削液; 20; 液; 委托有资质单位处置. 6; 废过滤棉; 0.01; 固. 7; 含油铁削; 2; 固. 8; 废抹布; 1.5; 固; 环卫部门清运. 9; 餐厨垃圾; 7.74; 固; 委托专业餐厨垃圾处理单位处理.

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 |  | 污染物 |  | 产生浓度（mg/m3） | 产生量 | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 排放量 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 |  | 非甲烷总烃 （无组织） |  | / | 1t/a | / | 0.017 | 0.1t/a | 大气环境 |
|  |  | 抛光颗粒物 （无组织） |  | / | 0.304t/a | / | 0.002 | 0.015t/a |  |
|  |  | 油烟（无组织） |  | / | 0.7t/a | / | 0.029 | 0.17t/a |  |
| 水污染物 | 类型 | 水量m3/a | 污染物名称 |  | 产生浓度mg/L | 产生量 t/a | 排放浓度mg/L | 排放量t/a | 排放去向 |
|  | 食堂废水 | 1238.4 | COD |  | 400 | 0.495 | 400 | 0.495 | 经市政管网排入园区污水处理厂 |
|  |  |  | SS |  | 250 | 0.31 | 250 | 0.31 |  |
|  |  |  | 氨氮 |  | 30 | 0.037 | 30 | 0.037 |  |
|  |  |  | TP |  | 6 | 0.007 | 6 | 0.007 |  |
|  |  |  | 动植物油 |  | 20 | 0.025 | 20 | 0.025 |  |
|  | 抛光清洗水 | 9.6 | COD |  | 400 | 0.004 | 400 | 0.004 |  |
|  |  |  | SS |  | 250 | 0.002 | 250 | 0.002 |  |
| 固体 废物 | 类别 |  | 名称 |  | 产生量 t/a | 处理处置量t/a | 综合 利用量t/a | 外排量t/a | 备注 |
|  | 99 |  | 废滤芯 |  | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 环卫清运 |
|  | 85 |  | 抛丸工段废金属 |  | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  |
|  | 85 |  | 废金属边角料 |  | 2.34 | 2.34 | 0 | 0 | 外售 |
|  | 85 |  | 废包装材料 |  | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 |  |
|  | HW09 900-006-09 |  | 废切削液 |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 委托有资质单位处理 |
|  | HW49 900-041-49 |  | 废过滤棉 |  | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  |
|  | HW08 900-249-08 |  | 含油铁削 |  | 2 | 2 | 0 | 0 |  |
|  | HW49 900-041-49 |  | 废抹布（豁免） |  | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 环卫部门清运 |
|  | 99 |  | 餐厨垃圾 |  | 7.74 | 7.74 | 0 | 0 | 委托专业餐厨垃圾处理单位处理 |
| 噪声 污染 | 本次扩建项目噪声源主要为新增设备CNC机加工设备、车床、磨床、铣床、抛光机、油烟净化设备在生产过程中产生的噪声，噪声值在75-85dB（A）左右。项目噪声经减振、隔声、距离衰减等降噪措施后，项目厂界外1m处噪声值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响 | 本项目不进行土建，故本项目建设不会改变厂区土地功能和结构，对生态环境基本不产生影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析 本项目租赁现有厂房，没有土建施工，不产生土建施工的相关环境影响如噪声和扬尘等污染问题。施工期仅进行简单的设备安装，故施工期的环境影响很小。

营运期环境影响分析： 1、环境空气影响分析 （1）废气达标排放情况分析 本次扩建仅产生少量抛光颗粒物、非甲烷总烃、油烟。本项目产生的非甲烷总烃通过设备自带的油雾净化设备净化处理，处理率约90%，无组织排放量约0.1t/a。本项目产生的抛光颗粒物通过除尘机＋滤芯过滤处理，处理率为95%。食堂产生的油烟经油烟净化设备除油净化后经食堂专用烟道排空。通过加强室内通风，对周围环境影响较小。 （2）无组织大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2008）和环境保护部环境工程评估中心环境质量摸拟重点实验室大气环境防护距离标准计算程序，计算无组织排放影响范围，结果如下表。 表7-1 大气环境防护距离及计算参数 污染物; 评价标准（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 有效高度（m）; 面源宽度（m）; 面源长度（m）; 运行结果. 抛光 颗粒物; 0.9; 0.002; 5; 57; 70; 无超标点. 非甲烷 总烃; 2.0; 0.017; 5; 57; 70; 无超标点. 根据计算结果，本项目无组织排放的废气无超标点，无需设置大气环境防护距离。 （3）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91），以厂区边界为起点，计算卫生防护距离，公式如下： 式中： Cm—标准浓度限值； L—工业企业所需卫生防护距离，m； R—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，根据该生产单元面积S（m2）计算，r=（S/π）1/2； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，kg/h。 扩建后全厂无组织废气排放情况及防护距离见表7-2。 表7-2 扩建后全厂无组织废气排放防护距离 污染源 位置; 污染物; 排放速率（kg/h）; 面源 面积（m2）; 大气环境防护距离; 计算参数; 卫生防护距离（m）. Cm*（mg/m3）; A; B; C; D; L; 提级. 抛光区; 金属颗粒; 0.002; 4000; 无超标点; 0.9; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 0.024; 100. CNC 加工区; 非甲烷总烃; 0.017; 4000; 无超标点; 2; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 0.119. 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中两种或两种以上的有害气体计算卫生防护距离在同一级别时，工业企业的卫生防护距离级别应提高一级。因此本项目经预测应以生产车间为起算点设置100m卫生防护距离。项目地处工业区，卫生防护距离内无医院、学校、居民等环境敏感保护目标，满足卫生防护距离要求。针对无组织排放的废气，公司通过加强通风，确保空气的循环效率；此外，还应合理安排生产时间，加强设备密闭性，从而使空气环境达到标准要求。因此，本项目无组织废气对周围环境的影响较小，不会改变项目所在地的环境功能级别。 2、水环境影响分析 （1）废水排放情况 项目抛丸清洗产生的清洗废水为9.6t/a，污染物较小，且浓度较低，主要污染物为COD、SS，经沉淀过滤处理达标后，接入市政管网排入园区污水处理厂处理。 食堂废水排放量为1238.4t/a，其主要污染物为COD、SS、氨氮、总磷等。食堂废水经隔油池处理后经市政污水管网排入园区污水处理厂处理，处理达标后排入吴淞江。 （2）接管可行性分析 苏州工业园区污水处理厂总设计规模为90万吨/日，主要处理苏州工业园区内的生活污水及预处理后的生产废水。污水处理采用A/A/O除磷脱氮处理工艺，污泥处理工艺采用重力浓缩、机械脱水工艺。污水处理达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1 一级A标准后排入吴淞江。 项目地周边配套完善，污水管网已铺设到位，接管可行。 园区污水处理厂目前处理规模为35万t/d，实际接收废水量约28万t/d，尚有约7万t/d的富余量。项目建成后排放污水总量为1248t/a（约3.5t/d），仅占污水厂余量的0.005%。因此，从废水量上看，园区污水厂接收建设项目废水可行。 项目产生的清洗废水和生活污水水质简单，污水排放浓度COD≤500mg/L、SS≤400mg/L、NH3-N≤45mg/L、TP≤8mg/L、动植物油≤100mg/L，符合苏州工业园区污水处理厂的接管要求。因此，从废水水质上看，园区污水厂接收建设项目废水可行。 综上所述，建设项目废水纳入苏州工业园区污水处理厂进行处理是可行的。 3、噪声影响分析 本项目噪声源主要为抛光机、CNC加工设备、车床、铣床、磨床、油烟净化设备运转噪声，根据声源的特征和所在位置，应用相应的计算模式计算各声源对各预测点产生的影响值，作为本项目建成后的声环境影响预测结果。 (1)预测模式 根据声环境评价导则的规定，选用预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化。 ①室外点声源在预测点的倍频带声压级 a.某个点源在预测点的倍频带声压级 Loct(r)=Loct(r0)−20lgr/r0−ΔLoct 式中：Loct(r)——点声源在预测点产生的倍频带声压级； Loct(r0)——参考位置r0处的倍频带声压级； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； ΔLoct——各种因素引起的衰减量，包括声屏障、空气吸收和地面效应引起的衰减，其计算方式分别为： b.如果已知声源的倍频带声功率级Lw cot，且声源可看作是位于地面上的，则： c.由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的A声级LA： LA=10lgi=1n100.1Lpi−ΔLi 式中ΔLi为A计权网络修正值。 d.各声源在预测点产生的声级的合成 ②室内点声源的预测 a.室内靠近围护结构处的倍频带声压级： Loct,1=Lw⋅cot+10lgQ4πr12+4R 式中：r1为室内某源距离围护结构的距离； R为房间常数； Q为方向性因子。 b.室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： Loct,1(T)=10lgi=1n100.1Loct,1(i) c.室外靠近围护结构处的总的声压级： Loct,1(T)=L0ct,1(T)-(Tloct+6) d.室外声压级换算成等效的室外声源： Lw oct=Loct,2(T)+10lgS 式中：S为透声面积。 e.等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lwoct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 f.声压级合成公式 n个声压级Li合成后总声压级Lp总计算公式 Lp总＝ ③噪声预测值计算公式 L预＝L新 式中：L预＝噪声预测值； L新＝声源增加的声级； (2)预测结果 根据HJ2.4-2009“工业噪声预测模式”对本次噪声影响进行预测（以2017年9月11号监测数据为背景值），计算结果见表7-5。 表7-3 噪声预测结果 dB(A) 预测点; 贡献值; 背景值; 叠加值; 标准; 达标情况. 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜. N1东; 45; 61.7; 54.2; 61.79; 54.69; 65; 55; 达标; 达标. N2西; 36; 63.2; 53.6; 63.21; 53.67; 65; 55; 达标; 达标. N3南; 48; 60.3; 53.0; 60.55; 54.19; 65; 55; 达标; 达标. N4北; 47; 52.3; 48.9; 53.42; 51.06; 65; 55; 达标; 达标. 预测结果表明，厂界噪声背景值与贡献值叠加后依旧满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中的3类标准，对周围环境影响较小。 4、固废影响分析 项目营运期产生的生活垃圾和各类工业固体废物实行分类收集处置和综合利用措施。危险废物由专用容器分类收集，委托有资质单位拉运处理，一般工业固废外售或环卫清运，生活垃圾由环卫部门统一收集处理，不会造成二次污染问题。 表7-4 固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生 工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别及 废物代码; 估算产生量（t/a）. 1; 废滤芯; 一般工业固体废物; 抛光; 固; 金属颗粒物; 《国家危险废物名录》（2016）; /; 99; 0.12. 2; 抛丸工段废金属; 抛光; 固; 金属颗粒物; /; 85; 0.60. 3; 废金属边角料; 机加工; 固; 金属; /; 85; 2.34. 4; 废包装材料; 组装; 固; 纸; /; 85; 1.5. 5; 废切削液; 危险 废物; 机加工; 液; 废切削液; /; HW09 900-006-09; 20. 6; 废过滤棉; 机加工; 固; 棉布、废切削液; /; HW49 900-041-49; 0.01. 7; 含油铁削; 机加工; 固; 铁削; /; HW08 900-249-08; 2. 8; 废抹布; 检验; 固; 废切削液、棉; 可燃; HW49 900-041-49; 1.5. 9; 餐厨垃圾; 餐厨垃圾; 食堂; 固; 餐厨垃圾; /; 99; 7.74. 危废外运处置前暂存于危废暂存处，再定期委托有资质的危废处置单位，根据危废转运相关规定的要求进行转运和处置。危废委外处理时，按照《危险废物转移联单管理办法》的规定，严格执行五联单制度。危险废物暂存和外运处置过程严格执行《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]99号）、《废弃危险化学品污染环境防治办法》（国家环保总局[2005]27号）以及国家和省有关《危险废物交换和转移管理》规定。 项目危废在厂内收集和临时储存应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》及其修改单规定，并且做到： （1）建立危险废物管理制度，在收集过程中要单独收集和临时贮存，定期委外处理。 （2）厂内应在专用室内设置危废暂存点，用于存放危废贮存容器，避免在露天堆放中产生的泄漏、渗透、蒸发、雨水淋溶以及大风吹扬等产生的二次污染；容器及容器的材质要满足防腐要求及相应强度要求，并必须完整无损。地面要做防渗、防腐处理；要注意危险废物由专业队伍安全单独运输，固废的包装容器要注意密封，以免在运输途中发生泄漏、流失，从而危害环境。 总之，本项目各类废物分类收集、分别存放，分别运输、处置、处理利用，均得到了妥善的处理或处置，不会对周围环境产生二次污染。 5、环境风险分析及风险防范措施 本项目生产过程中使用的切削液可燃，可能会发生火灾风险。废气收集、处理设施因管理不善等因素存在收集效率、处理效率达不到预期效率的风险。对此提出以下防范措施： （1）增强工作人员的防火意识，避免明火引发火灾和爆炸事故的发生。 （2）加强对废气收集设施及除尘装置的运行管理工作，定期由专人负责检查废气收集设施是否出现堵塞，废气处理设施设置监控装置，若废气处理装置故障必须立即停产检修，确保建设项目的废气处理后稳定达标排放。 （3）加强车间通风，加强清扫工作，避免粉尘堆积。 （4）定期对厂内设备核查，杜绝跑、冒、滴、漏等废水泄露事故发生，事故状态下应控制管道进出阀门或停止生产，并迅速采取堵漏措施，更换泄露设备，防止废水泄露。 （5）加强员工规范操作培训，提高操作人员的防范意识，严格执行非操作人员禁止进入生产区域。 （6）配备生产性卫生设施（如消声、防爆、防毒等），按《劳动法》有关规定，为职工提供劳动安全条件和劳动防护用品。 （7）化学品设置专门的仓库储存，化学产品分门别类单独存放，符合国家标准对安全、消防的要求仓库四周有泄漏应急桶收集泄露物，项目厂区雨污水排口均设有可控闸阀。 （8）公司应依据《江苏省突发环境事件应急预案编制导则（试行）（企业事业单位版）》编制应急预案，并按照应急预案的要求进行定期演练。对演练过程中暴露的问题进行总结和评审，对演练规定、内容和方法进行及时的修订，也应注意总结本单位及外单位的事故教训，及时修订相关的应急预案。通过采取措施，建设项目运行后将能有效的防止泄漏、火灾、爆炸等事故的发生，一旦发生事故，依靠厂区内的安全防护设施和事故应急措施也能及时控制事故，防止事故的蔓延。

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 |  | 防治措施 |  | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 抛光区 | 颗粒物 |  | 袋式除尘+滤芯过滤 |  | 达标排放 |
|  | 生产车间 | 非甲烷总烃 |  | 油雾净化设备、加强室内通风 |  | 达标排放 |
|  | 食堂 | 油烟 |  | 油烟净化设备 |  | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 食堂废水 | COD |  | 食堂废水经隔油池过滤处理，抛光清洗水经沉淀过滤处理汇同生活污水经市政污水管网排入园区污水处理厂，尾水进入吴淞江 |  | 达接管标准 |
|  |  | SS |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |
|  |  | TP |  |  |  |  |
|  |  | 动植物油 |  |  |  |  |
|  | 抛光清洗水 | COD |  |  |  |  |
|  |  | SS |  |  |  |  |
| 电离辐 射和电 磁辐射 | 无 |  |  |  |  |  |
| 固 体 废 物 | 一般工业固体废物 |  | 废滤芯 |  | 环卫部门清运 | 零排放 |
|  |  |  | 抛丸工段废金属 |  |  |  |
|  |  |  | 废金属边角料 |  | 外售 |  |
|  |  |  | 废包装材料 |  |  |  |
|  | 危险废物 |  | 废切削液 |  | 委托有资质单位处理 |  |
|  |  |  | 废过滤棉 |  |  |  |
|  |  |  | 含油铁削 |  |  |  |
|  |  |  | 废抹布（豁免） |  | 环卫部门清运 |  |
|  | 餐厨垃圾 |  | 餐厨垃圾 |  | 委托专业餐厨垃圾处理单位处理 |  |
| 噪 声 | CNC机加工设备、车床、铣床、磨床、抛光机、油烟净化设备运转噪声 |  |  |  | 减震、隔声、距离衰减 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准 |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施预期效果： 本项目不会对当地的生态环境产生不良影响。 |  |  |  |  |  |  |
| 九、结论与建议 1、项目概况 苏州宝迈通讯科技有限公司位于苏州工业园区唯西路20号，主要从事研发、生产、加工手机基站、塔放滤波器关键零部件、眼球追踪器零部件、销售本公司生产的产品并提供相关服务。为了完善产品种类，扩大市场份额，苏州宝迈通讯科技有限公司投资1360万元进行扩建。本项目租赁苏州工业园区嘉怡科技有限公司厂房进行生产经营，租赁面积为11236.35m2（不新增租赁面积）。本项目建成后增设增设16台CNC加工设备、11台数控车床、1台抛丸机、1台磨床、2台铣床、1台车床、4台线切割设备，可实现年产滤波器10万件、腔体盖板80万件、配件2万件。 2、与产业政策相符性 本项目为C3489其他通用零部件制造，对照《外商投资产业指导目录》（2017年版）本项目未被列入鼓励类、限制类及禁止类；也未被列入《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订）》中的鼓励类、限制类和淘汰类；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）（2013年修订）》中的鼓励类、限制类和禁止类；也未被列入《苏州市产业发展导向目录》（苏府[2007]129号文）中鼓励、禁止、限制和淘汰类项目、亦不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制类产业，为允许类项目。对照《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》，本项目不属于限制和禁止类。 因此，该项目的建设与国家及地方政策相符。 3、与“江苏省重要生态功能区规划”政策相符性： 经核实，本项目距离最近的阳澄湖（工业园区）重要湿地直线距离1.6km，不在《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发〔2013〕113号）关于对“苏州市生态红线区域名录”限制开发的区域中。因此，本项目符合《江苏省生态红线区域保护规划》规定要求。 4、与《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》（2012年修订）相符性分析 根据《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》（2012年修订），阳澄湖水源地保护区划分为一级保护区、二级保护区和准保护区。 一级保护区：以集中式供水取水口为中心、半径500米范围内的水域和陆域；庙泾河、傀儡湖、野尤泾水域及其沿岸纵深100米的水域和陆域。 二级保护区：阳澄湖、傀儡湖、阳澄河及沿岸纵深1000米的水域和陆域；北河泾入湖口上溯5000米及沿岸纵深500米、野尤泾、庙泾河及沿岸纵深500米的水域和陆域；以庙泾河取水口为中心、半径1000米范围内的水域和陆域。上述范围内已划为一级保护区的除外。 准保护区：西至元和塘，东至张家港河（自张家港河与元和塘交接处往张家港河至昆山西仓基河与娄江交接处止），南到娄江（自市区外城河齐门始，经娄门沿娄江至昆山西仓基河与娄江交接处止），上述水域及其所围绕的三角地区已划为一、二级保护区的除外；市区外城河齐门至糖坊湾桥向南纵深2000米以及自娄门沿娄江至昆山西仓基河止向南纵深500米范围内的水域和陆域；张家港河（下浜至西湖泾桥段）、张家港河下浜处折向厍浜至沙家浜镇小河与尤泾塘所包围的水域和陆域。 本项目所在位置距离阳澄湖水体1.6km，属于苏州市阳澄湖水源水质准保护区。根据《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》（修订）：“第二十四条准保护区内禁止建设化工、制革、制药、造纸、电镀（含线路板蚀刻）、印染、洗毛、酿造、冶炼（含焦化）、炼油、化学品贮存和危险废物贮存、处置、利用项目；禁止在距二级保护区1000米内增设排污口。”本项目属于其他通用零部件制造行业，不属于二十四条禁止建设的项目，本项目废水纳入工业园区污水处理厂处理，不增设排污口。 因此，本项目符合《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》（2012年修订）要求。 5、项目地区的环境质量与环境功能相符性 项目所在地区的空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，吴淞江水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准，区域噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求，环境质量现状较好。 6、与《江苏省太湖水污染防治条例》及《太湖流域管理条例》相符性分析 本项目距太湖约21.0公里，属于太湖三级保护区。《江苏省太湖水污染防治条例》（2018修改）第四十三条：太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为： （一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外； （二）销售、使用含磷洗涤用品； （三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物； （四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等； （五）使用农药等有毒物毒杀水生生物； （六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾； （七）围湖造田； （八）违法开山采石或者破坏林木、植被、水生生物的活动； （九）法律、法规禁止的其他行为。 本项目属于太湖流域三级保护区，根据《江苏省人民代表大会常务委员会关于修改〈江苏省太湖水污染防治条例〉的决定》，所在区域禁止新建、改建、扩建排放含磷、氮等污染物的企业和项目，本项目建成后，生产过程中无废水（不产生非生活源的氮磷废水）产生及排放，生活污水经市政污水管网排入园区污水处理厂，尾水排入吴淞江，符合防治条例要求。 《太湖流域管理条例》第二十八条规定：禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。本项目不产生非生活源的氮磷废水，废液全部交于有资质单位处理。不属于以上规定的生产项目，符合国家产业政策，符合管理条例要求。 7、污染物排放达标可行性 （1）废气 本次扩建项目废气产生环节主要为抛光工段中产生的颗粒物、机加工过程产生的非甲烷总烃、及食堂油烟。抛光产生颗粒物经设备自带除尘机和滤芯过滤处理；非甲烷总烃经油污净化设备处理后排空，产生量较小，对周围环境影响较小。食堂油烟经油烟净化设备处理后，可达标排放。 - 废水 项目抛丸清洗产生的清洗废水和食堂废水。抛光清洗水经沉淀过滤处理达标后与食堂废水经隔油池过滤处理后经市政管网进入工业园区污水处理厂后排放，经污水处理厂处理后达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染排放限值》（DB32/1072-2007）中表1的相应标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入吴淞江，预计对纳污水体影响较小。 - 噪声 本次扩建项目噪声源主要为设备运转噪声。项目噪声经减振、隔声、距离衰减等降噪措施后，项目厂界外1m处噪声值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 - 固废 项目运行后全厂产生的生活垃圾和各类工业固体废物实行分类收集处置和综合利用措施。危险废物由专用容器分类收集，委托有资质单位拉运处理，一般工业固废环卫清运或外售，餐厨垃圾委托专业餐厨垃圾处理单位进行处理，生活垃圾由环卫部门统一收集处理，不会造成二次污染问题。 8、项目排放的各种污染物对环境的影响 扩建项目营运期间抛光产生颗粒物废气、机加工产生非甲烷总烃、食堂油烟产生量较少，不影响区域大气环境；少量生活污水水质简单，接入园区污水处理厂处理，对区域环境影响较小；机械设备噪声通过采取隔声减震等措施，厂界噪声可达标排放，不会降低项目所在地现有声环境功能级别；项目固废处理处置率达到100%，不会造成二次污染。 综上，本次扩建项目建设运行后不会降低区域环境质量现状要求。 9、建设项目符合国家与地方的总量控制要求 （1）总量控制因子 本项目固体废弃物合理处置不外排。根据《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》的要求，结合建设工程的具体特征，确定项目的总量控制因子为： 本项目大气污染物总量控制因子为颗粒物、非甲烷总烃，总量考核因子为：油烟。 本项目水污染物总量控制因子为COD、NH3-N，总量考核因子为SS、TP、动植物油。 （2）扩建项目新增污染物总量指标： 大气污染物：非甲烷总烃排放总量0.1t/a；抛光颗粒物排放量为0.015t/a；油烟排放总量为0.17t/a。 废水：食堂废水排放总量为1238.4t/a，其中：COD≤0.495t/a、SS≤0.31t/a、NH3-N≤0.037t/a、总磷≤0.007t/a、动植物油0.025t/a。抛光清洗水排放总量为9.6t/a，其中：COD≤0.004t/a、SS≤0.002t/a。 （3）扩建后全厂污染物总量指标： 大气污染物：非甲烷总烃产生量1.0001t/a；抛光颗粒物排放量为0.015t/a；油烟排放总量为0.17t/a。 废水：扩建后全厂生活污水排放总量为8978.4t/a（生活污水7740t/a,食堂废水1238.4t/a），其中COD≤3.591t/a、SS≤2.245t/a、NH3-N≤0.269t/a、总磷≤0.071t/a； 抛光清洗水排放总量为9.6t/a，其中：COD≤0.004t/a、SS≤0.002t/a。 （4）总量平衡途径： 本项目大气污染物在园区范围内平衡；废水污染物纳入园区污水厂总量额度范围内；固体废物得到妥善处置，零排放。 10、结论 综上所述，通过对项目所在地区的环境现状评价以及项目产生的环境影响分析，认为本项目在认真执行设计方案及环评中提出的污染防治措施后，在产品、产量、方案不变的情况下，产生的污染物对环境影响很小，从环境保护的角度分析，苏州宝迈通讯科技有限公司扩建滤波器等产品生产项目是可行的。 对策建议和要求 1、切实按环境影响评价的内容和环境保护部门的批复要求，落实污染防治措施，做好污染防治工作。 2、项目运营期间，注意加强车间通风，强化员工环保意识。 3、公司应建立危险废物管理制度，在收集过程中要单独收集和临时贮存，定期委外处理。 4、公司应依据《江苏省突发环境事件应急预案编制导则（试行）（企业事业单位版）》编制应急预案，并按照应急预案的要求进行定期演练。加强风险防范措施，将事故发生的概率降到最低。 5、本环评表系针对项目方所提供的建设规模、生产工艺所得出的结论，如果该项目运营规模或产品结构有所变化，应由建设单位按环境保护法规的要求向环保部门另行申报。 6、“三同时”验收要求（见表9-1）。 表9-1 本项目环保设施“三同时”验收一览表 项目名称; 苏州宝迈通讯科技有限公司扩建滤波器等产品生产项目. 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（设施数量、规模、处理能力等）; 处理效果、执行标准或拟达标要求; 环保投资（万元）; 完成时间. 废气; 抛光区; 颗粒物; 设备自带集尘机+滤芯过滤; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准; 20; 与项目同时设计、同时施工、同时投入使用. 生产车间; 非甲烷总烃; 油雾净化设备净化，处理率90%; 78. 食堂; 油烟; 油烟净化设备，处理率75%; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）; 5. 噪声; 机械设备、油烟净化机; 噪声; 减振、隔声、距离衰减; 边界达《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准; 10. 废水; 食堂废水; COD SS NH3-N TP; 隔油池过滤后，通过市政污水管网排入污水处理厂; 满足接管要求; 10. 清洗 废水; COD SS; 沉淀过滤处理后通过市政污水管网排入污水处理厂; /. 固废; 危险废物; 委托危废单位处理; 合理处置不外排; 8. 危险废物（豁免）; 环卫部门清运; /. 一般工业固体废物; 外售或环卫清运; /. 餐厨垃圾; 委托专业餐厨垃圾处理单位处理; 5. 绿化; 依托现有; /. 事故应急措施; 事故应急措施方案; 满足应急要求; /. 环境管理（机构、监测能力等）; 设立环境管理机构，配备专业环保技术人员; 满足环境管理，防止环境污染事故; /. 排污口设置; 实行雨污分流、清污分流制；排污口按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（1997年9月21日）的要求进行规范化设置; 满足江苏省排污口设置及规范化整治管理办法; /. “以新带老”措施; /; /. 总量平衡具体方案; 本项目大气污染物排放总量需向当地环保部门申请，在区域内调剂； 扩建后全厂生活污水排放总量为8978.4t/a（生活污水7740t/a,食堂废水1238.4t/a），其中COD≤3.591t/a、SS≤2.245t/a、NH3-N≤0.269t/a、总磷≤0.071t/a； 抛光清洗水排放总量为9.6t/a，其中：COD≤0.004t/a、SS≤0.002t/a。 纳入苏州工业园区污水处理厂总量范围内； 固废排放总量为零。; /. 区域解决问题; /; /. 卫生防护距离设置（以设施或厂界设置，敏感保护目标情况等）; 以生产车间为起算点，设置100m卫生防护距离。该范围内无居住区等环境敏感点，满足环境管理要求。; /. 合计; /; 136; /. 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 企业投资项目备案通知书 附件2 建设项目环境影响申报（登记）表 附件3 建设项目环评咨询建议书 附件4 建筑使用证、原有项目环评批文及验收合格通知书 附件5 营业执照 附件6 危废处置合同 附图1 项目地理位置图及园区规划图 附图2 项目周围500米环境保护目标图 附图3 项目平面布置图 附图4 项目卫生防护距离图 附图5 项目区域水系图 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。 根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态环境影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 7、辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以专项评价未包括的可另列专项、专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 预审意见： 公章 经办人： 年 月 日 |
| 下级环境保护行政部门主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 审批意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |