- 建设项目环境影响报告表

项目名称：  国寿（苏州）养老养生投资有限公司

建设DK20160088、DK20160089号地块项目

建设单位（盖章）：国寿（苏州）养老养生投资有限公司

编制日期：2018年9月

江苏省环保厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论和建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论，同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 国寿（苏州）养老养生投资有限公司建设DK20160088、DK20160089号地块项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 国寿（苏州）养老养生投资有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 陈蕾 |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 张一豪 |  |  |
| 通讯地址 | 苏州工业园区唯亭镇展业路18号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13501110491 |  |  | 传真 |  | —— |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 215100 |
| 建设地点 | 苏州工业园区阳澄环路西、通溪路北 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 苏州工业园区管理委员会 |  |  |  |  |  | 批准文号 |  | 苏园管核字[2018]1号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | √新建 改扩建 技改 |  |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | Q8514老年人、残疾人养护服务 |  |  |  |  |
| 占地面积 | 171963.63平方米 |  |  |  |  |  | 绿化面积 |  | 82340.95平方米 |  |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 158800 |  | 其中：环保投资（万元） |  |  |  | 2400 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  |  | 1.5% |
| 评价经费 （万元） | —— |  | 预期投产日期 |  |  |  | 2021.12.27 |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 本项目运营以后配套设施设有护理中心，为75标间（150张床），使用的原辅料见下表。 表1-1 护理中心使用的主要原料 序号; 物料名称; 规格成分; 年用量. 1; 棉球; /; 120包. 2; 棉签; /; 210包. 3; 引流棉条; /; 10包. 4; 纱布; /; 60包. 5; 一次性卫生用品; /; 80包. 6; 一次性医疗用品; /; 70包. 7; 一次性医疗器械; /; 30件. 8; 一次性床单; /; 50条. 9; 医用酒精; 500ml/瓶，75%乙醇; 30瓶. 10; 盐酸; 500g/袋; 0.36t/a. 11; 氯酸钠; 500g/袋; 0.36t/a. 12; 施康消毒液; 含有效氯5.48%，2.5L/桶; 0.5t/a. 注：本项目所使用的药品使用量根据入住病人的情况，入住前会入住老人进行体检，了解身体状况以后，根据入住老人的具体情况配置相关药品。 注：本项目在投入运营以后，可能涉及到的液体包装药品、药剂存储于专门的药品柜内，药品柜的下面防治托盘，从而在发生液体包装药品、药剂破损的时候，不会溢流，从而减少对周围环境的影响。 本项目配套设施设有的护理中心，使用的主要设备见下表。 表1-2 护理中心使用的主要设备 序号; 名称; 规模型号; 数量（台）. 1; 日本欧姆龙动脉硬化诊断装置; OMRON的BP-203RPEIII型; 1. 2; 日本捷思特HI101肺功能仪; 日本HI101; 1. 3; 身高体重称; 北京双佳XK-L60; 1. 4; 经颅多普勒; 联创医疗CBS,TDD-II; 1. 5; 人体成份分析仪; 日本MC-780MA（百利达）; 1. 6; 彩超仪; ——; 3. 7; 三分类血球仪; 迈瑞C3000; 1. 8; DR*; 新黄浦的立柱; 2. 9; CT*; 深圳安科16排; 1. 10; 钼钯*; 深圳安科; 1. 11; 眼压计; 日本拓普康（CP-80）非接触式; 1. 12; 裂隙灯显微镜; 苏州六六视觉YZ5J; 1. 13; 眼底镜; 苏州六六; 1. 14; 口腔科检查椅（五管科综合治疗）; 广州康达; 2. 15; 心电图; 深圳理邦，1201型十二导; 1. 16; 幽门检测碳13; 海得威; 1. 17; 幽门检测碳14; 海得威; 1. 18; 鹰演（人体功能扫描仪）; 北京代理法国式; 1. 19; 尿机; 吉林亿沓型号500; 3. 20; 生化仪; 长春迪瑞1200测试; 1. 21; 化学发光; 深圳新产业2000测试; 1. 注：DR、CT和钼钯三台仪器的相关辐射影响需要另外进行辐射环评，不在本评价报告范围内。 |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 消耗量 |  |  | 名 称 |  |  |  |  |  |  | 消耗量 |  |
| 水（立方米/年） |  | 169828 |  |  | 燃油（吨/年） |  |  |  |  |  |  | / |  |
| 电（万度/年） |  | 2065 |  |  | 燃气（标立方米/年） |  |  |  |  |  |  | 1916821 |  |
| 燃煤(吨/年) |  | / |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  | / |  |
| 注：本项目建成后营运期用水主要为：小区居民生活用水、配套用房用水、未预计用水。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废水排水量及排放去向 本项目运营后产生的废水主要为居民生活污水和各类公共设施废水、食堂废水以及锅炉废水，总污水量为122331m3/a，食堂废水经过隔油池预处理后与其他废水一起排入市政污水管网，由园区污水处理厂集中处理，处理达标后最终排入吴淞江。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模：（不够时可附另页） 1.1项目由来 国寿（苏州）养老养生投资有限公司成立于2013年9月3号至2063年9年2号，经营范围为养老养生产业投资与资产管理；实业投资；自有房屋租赁；投资咨询、商务咨询、企业管理咨询、酒店管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 本项目位于苏州工业园区阳澄环路西、通溪路北，项目总占地面积171963.63平方米，总建筑面积为141522平方米。其中地块一（DK20160088号地块）占地面积99154.43平方米、地块二（DK20160089号地块）占地面积为72809.2平方米。 根据《建设项目环评咨询意见书》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》的要求，本项目在阳澄湖（工业园区）重要湿地二级管控区生态红线范围内，因此我单位苏州市宏宇环境科技股份有限公司受国寿（苏州）养老养生投资有限公司委托对DK20160088号、DK20160089号地块项目进行环境影响评价。在接受委托之后，经过现场勘查并查阅相关资料，编制了本项目的环境影响报告表。 1.2 三线一单初判 根据《苏州市2017 年生态红线区域保护实施方案》、《苏州市生态红线区域规划优化调整方案》、《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113号）、《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》（江苏省第十二届人民代表大会常务委员会第三十四次会议批准）（2018年修订），本项目属于阳澄湖（工业园区）重要湿地二级管控区以及阳澄湖二级保护区，但是本项目属于养老养生项目，产生的废水经过市政管道排入园区第一污水处理厂集中处理，尾水排入吴淞江，不在保护区内增设排污口，因此不属于禁止建设项目范围；根据《2016 年度苏州市环境状况公报》、最近苏州市区环境质量的监测数据以及对该项目可能对周边现有环境质量影响做出判断：本项目废气、废水、固废均得到妥善处置，不会突破项目所在地的环境质量底线，本项目的建设符合环境质量底线标准；本项目用水取自当地自来水，用水量较小，不会达到资源利用上线，项目占地符合当地规划要求，亦不会达到资源利用上线。经查证，苏州市尚未有相关的环境准入负面清单政策。根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013 年修订）、《苏州市产业发展导向目录》（苏府[2007]129号），本项目不在其中所列的“禁止类”、“淘汰类”及“限制类”项目之内，本项目属于第一类鼓励类中的其他服务业中的“老年人服务中心设施建设”，因此与目录相符。 1.3建设内容及经济技术指标 本项目总占地面积171963.63平方米，总建筑面积141522平方米。本项目总的绿化面积约82340.95平方米，本项目地块DK20160088地块绿地率为50%，DK20160089地块绿化率为45%，配套公用工程包括公建工程、道路、给排水设施、消防设施、配电设施、电讯设施以及绿化等。本项目分两个地块，规划性质都为商服用地。本项目配套建设的有养生居住、国寿书院、护理中心、国寿金色大厅、亲子乐园、社区配套等。 项目组成见表1-3；建设项目有关经济指标见表1-4。 表1-3 项目组成表 主体工程; 工程名称; 建设内容及规模. 用地性质; 都为商服用地，包括养生居住90784m2，护理中心10000m2，其他配套7040m2. 商服用地; 用地总建筑面积为141522m2. 地下建筑面积; 建筑面积为33698m2，其中人防建筑面积为11322m2. 公用工程; 供水; 消防用水两路供水，由两条不同的市政给水环网干管上分别引出，并在场内形成环网，满足室外消防用水要求。生活给水低区由市政直接供给，中区、高区由设置在地下的加压设备供给，本项目增压泵位于地下设备间，本项目所需新鲜水量为169828m3/a。. 供电; 来自市政电网，年用电量约2065万度，本项目设置两个配电站，分别位于两块地块地下室，符合《电磁辐射管理办法》（10KV变电所与养生公寓的环境保护间距6.5m）距离要求. 排水; 区内排水管网采用雨污分流制。 区内雨水排放采用重力流自然排放方式，雨水管道沿着区内组团式道路铺设，排入市政雨水管网。区内场地坡向道路，由道路汇水后排入设在路边的雨水井中，最终汇入市政雨水管网。雨水管径为400mm。污水（含阳台污水）由绿汀路排入市政污水管网，两块地块分别设置一个排污口，由园区污水处理厂集中处理，污水管径为400～1200mm，本项目排放污水量为122331m3/a。. 供气; 由区域燃气公司提供，经天然气调压箱调压后接入项目内，本项目所需天然气量为1916821m3/a。. 辅助工程; 设备机房; 包括各类生活增压水泵、消防水泵房等，均位于地下设备间内. 天然气调压站; 本项目设置2个天然气调压站，分别位于西地块养生居住东侧地面和东地块东北角，距离养生居住建筑物外墙的距离为14m，(根据《城镇天然气设计规范》（GB50028）距离建筑物外墙的距离最小为6m)。. 消防登高场; 位于养生居住之间空旷区域. 电梯机房; 设置位于养生居住等顶层. 公共烟道; 预留公共排烟烟道，排放口设置在楼顶. 雨水系统; 屋面雨水采用87型雨水斗。 屋面雨水经雨水斗和室内外雨水立管排至室外散水。 室外地面雨水经雨水口，由室外雨水管汇集. 环保工程; 废气处理; 汽车尾气; 采用机械通风系统，换气次数6次/小时，设若干个通风排放口，分散布置于绿化带内，地下车库汽车尾气经机械排风通过不低于2.2m排风口排放，DK20160088号地块机动车出入口位于地块南侧和东侧道路中段各一个；DK20160089号地块机动车出入口位于地块西侧、南侧道路中段。. 厨房油烟; 经油烟机净化后通过烟道由屋顶排放. 燃气锅炉; 燃气锅炉产生的废气通过8m高的排气筒排放. 垃圾异味; 加强垃圾桶管理，做好密闭措施. 废水处理; 食堂废水经过隔油池预处理后与其他污水排入污水管网；与整体项目内做好雨、污分流措施。. 固废处理; 本项目产生的生活垃圾，实行分类收集（可回收和不可回收）。养生公寓各单位门口分别设1个垃圾收集桶，垃圾桶内的垃圾统一汇集到垃圾房内由环卫部分日产日清，并定期进行消毒和保洁. 表1-4 规划设计符合性对照表 建设用地规划设计要点. 建设项目选址位置; 苏州工业园区阳澄环路西、通溪路北. 设计要点; 设计指标; 本项目指标; 对照. 用地性质以及地块面积; (DK20160088)商服用地 99154.43; 商服用地 99154.43; 符合. (DK20160089)商服用地 72809.2; 商服用地 72809.2; 符合. 容积率; 0.3-0.5 (DK20160088); 0.5; 符合. 0.5-0.8(DK20160089); 0.80; 符合. 建筑密度; 20%-30%(DK20160088); 27.18%; 符合. 20%-35%(DK20160089); 26.2%; 符合. 绿地率; 50%-60%(DK20160088); 50%; 符合. 45%-60%(DK20160089); 45%; 符合. 建筑退让边界要求; 1、建筑退各边界10米，其中临界5米为绿化缓冲带；2、绿化缓冲带内不得设置停车场；3、地下建筑物的离界最小间距为5米，同时在施工过程中要确保安全前提下，开挖不得突出道路红线；4、退市政、公用设施距离应满足国家规范要求; 南侧建筑退道路红线10米; 符合. 北侧建筑退红线10米; 符合. 西侧建筑退红线10米; 符合. 东侧建筑退红线10米; 符合. 停车位; - 建筑物停车配建标准按照《苏州工业园区城市规划管理技术规定》（2011版）第十二条，表3.3要求; - 本项目共配置停车位883个，地上50个，地下833个; 符合. 出入口; DK20160088地块机动车出入口设置两个，分别设在地块南侧、东侧道路中段；DK20160089地块机动车出入口设置两个，分别设在地块西侧、南侧道路中段；出入口宽度应在10米左右，出入口位置距城市道路交叉口之间的间距不得小于50米。; DK20160088地块在南侧和东侧分别设置机动车出入口；DK20160089地块在西侧和南侧分别设置出入口; 符合. 场地地面标高; 建设单位应挖填现有土地，沿主干道场地地坪标高不低于3.12m，不高于3.5m，场地其它地坪标高不低于2.82m。; 沿主干道的地坪标高为3.15m，其它地坪标高为2.85m。; 符合. 表1-5 建设项目主要经济指标表 项目; 数量; 单位; 备注. 总占地面积; DK20160088; 99154.43; m2; /. DK20160089; 72809.2; m2; /. 总建筑面积; DK20160088; 66719; m2; /. DK20160089; 74803; m2; /. 地上建筑面积; 107824; m2; /. 其中; 养生居住; 90784; m2; /. 护理中心; 10000; m2; /. 其他配套; 7040; m2; /. 地下建筑面积; 33698; m2; /. 人防建筑面积; 11322; m2; /. 容积率; DK20160088; 0.5; /; /. DK20160089; 0.8; /; /. 建筑密度; DK20160088; 27.18; %; /. DK20160089; 26.2; %; /. 绿化率; DK20160088; 50; %; /. DK20160089; 45; %; /. 机动车停车位; 883; 辆; /. 其中; 地面停车位; 50; 辆; /. 地下停车位; 833; 辆; /. 1.3总平面布置 本项目的西侧为阳澄湖中湖，东侧为泰康之家吴园（在建），北侧为空地（规划为商务设施用地），南侧为国寿嘉园雅境一期，本项目结合现有道路及规划道路进行布局，DK20160088号地块机动车出入口位于地块南侧和东侧道路中段各一个；DK20160089号地块机动车出入口分别设在地块西侧和南侧道路中段，出入口应尽量避开道路上的路灯杆、电线杆，沿其他边线不得开设出入口。两处配电站分别位于两块地块地下室。 本项目的总平面布置见附图4。 1.4公用工程 本项目供电、供水等公共设施，由苏州工业园区公用工程统一规划实施。公用工程具体如下： (1)供水 1998年1月，按照国际先进水平建设的净水厂一期工程建成并开始向园区正式供水。水厂的水源取自太湖，出厂水的水质标准超过中国国家标准以及WHO1993年饮用水的标准。园区范围规划供水总规模110万m3/d，其中阳澄湖水厂设计供水总规模为60万m3/d。目前该厂原有供水能力45万m3/d。一期15万m3/d，总投资2.0亿元，1998年1月11日投入运行。二期30万m3/d，总投资6.53亿元，2006年1月12日投入运行。区内现建成投运供水管网704km。按照区域整体供水规划设计，拟从市政给水管中引出两根DN200供水管，在区内形成环状网供生活、消防用水。室内生活用水给水管采用PP-R管，热熔连接；室外给水管采用铸铁给水管，内搪水泥。 (2)排水 采用雨污分流制。雨水由雨水管汇集后就近排入河道。区内所有污水需排入污水管，之后由泵站送入园区污水处理厂集中处理，尾水排入吴淞江。园区范围规划污水处理总规模90万吨/日。目前苏州工业园区污水处理能力为35万吨/日。区内100%进行污水收集，污水处理100%达标排放。 本项目污水总排水量为122331m3/a。项目排水实行雨、污分流制。项目污水在绿汀路设置接口排入市政污水管网，最终接入园区污水处理厂集中处理，尾水排入吴淞江。 (3)燃气 已全面使用天然气，热值在8000大卡以上，并建有特种气体专供渠道，可提供不同纯度等级的工业气体。 天然气中压主干管道由星华街和阳澄环路采用 DN200 管引入本区，气源接自园区北部高中压调压计量站。 由中低压输配管网和各级调压设施组成。压力级制采用中、低压两级制。 外围燃气管线沿星华街、阳澄湖大道引入区内，保留现状沿阳澄环路、澄湖路、慈云路、莲池湖路等道路敷设的燃气管线， 结合道路建设同步完善天然气管网。 主要燃气管道连成环网，保证供气安全。 (4)供电 本项目拟在地面设20KV配电站2座，变压器容量为20000KVA，年用电量为2065万kWh。 (5)通讯 电话及网络干线均由室外光纤引入，室内部分采用综合布线。强弱电设计考虑电视转播及比赛需要且适当预留容量。 (6)消防 本项目采用集中报警系统，设置消防控制室，作为消防控制中心。建筑耐火等级一级，设有自动喷淋灭火系统。火灾自动报警与消防联动控制系统由火灾报警控制器、火灾探测器、手动报警按钮、消防专用电话等组成：设备专业提供的消防泵、喷淋泵、水流指示器、湿式报警阀、消防电梯和排烟风机等都接入报警控制回路和联动控制回路，并在消防控制室集中监视和控制。 (7)通排风 本项目地下车库设置4个地下车库出入口，DK20160088号地块设置两个，DK20160089号地块设置两个。地下车库采用机械通风系统，换气次数按6次/小时计算，由设在地下车库内的送风机房及排风机房提供。本项目地下车库设若干通风排放口，通风排放口结合项目绿化带设置，并对通风排放口进行必要的装饰处理，既保证送、排风质量又可美化环境。通风排放口设置位于高楼风场之外，并且远离人群活动较频繁的位置，排风方向避开人群活动场所，高度为不低于2.2m（高于人的呼吸带）。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，该地块目前为空地，杂草丛生。经调查核实，本项目地块之前一直为农田，未设置过工业企业或污染较重的设施，故不存在原有污染情况及相关环境问题。根据苏州工业园区2012-2030年总体规划，本项目规划为商服用地，本项目南侧为商务设施用地，北侧为商务设施用地，西侧为阳澄湖中湖，南侧为国寿嘉园雅境一期，因此在本项目500米范围内无工业企业。 |

- 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、项目选址 本项目为新建项目，位于苏州工业园区阳澄环路西、通溪路北两块地块。总占地面积171963.3平方米，本项目用地为商服用地。 项目具体位置见附图2，周围概况图见附图3。 2、项目选址自然环境状况 (1)地形地貌及地质 苏州工业园区位于新华夏系第二巨形隆起带与秦岭东西向复杂构造带的复合部位，属元古代形成的华南地台，地表为新生代第四纪的松散沉积堆程。表层耕土厚度约1m至2m左右，再往下是素填土、粘土、亚粘、粉砂土和粉土层等交替出现，地耐力约1.5kg/cm2左右。地壳稳定性较好，属于“太湖稳定小区”，地质构造块体比较完整，断裂构造不发育，基底岩系刚性程度低，第四纪以来，特别是近万年(全新统)以来，无活动性断裂，地震活动少且强度低，周边无强地震通过。 (2)气候气象 苏州工业园区位于北亚热带季风气候区，太阳高度角较大，日照充足，气候温和湿润，四季分明，雨量充足，无霜期长。常年平均气温15.8℃，极端最高气温40.1℃，极端最低气温-9.8℃；年均相对湿度80%；年均降雨量1064.6mm；年均风速为3.3m/s。该地区季风变化明显，冬季以NE风为主，春夏季盛行SE风。根据近五年苏州市气象台的气象资料，全年最大频率风向为SE，其频率平均为12.0%，平均静风频率4.3%。 (3)水文 项目所在区域的河道属太湖水系，分布特征是以城区为中心，向四乡放射扩散，南部稠密，北部稀疏。河道比降小，水流平稳，迂回荡漾，大部分河流排入长江，并受潮汐的影响，部分河道无固定流向。主要河流为青秋浦和吴淞江、青澄河、阳澄湖等，穿过本项目的青澄河位于阳澄湖的下游。 (4)植被、生物多样性 随着苏州工业园区的开发建设，区域内的农业型生态环境逐步被城市建成型生态环境所替代，以绿化环境为目的种植了草坪和乔、灌木以及各种花卉。园区内工业用地占30%左右，绿化率超过45%。苏州工业园区提出了建设生态示范园区和打造生态文明示范园区的构想，现已成为全国首批国家级生态工业示范园区和国家级循环经济示范试点产业园区。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、苏州工业园社会环境概况 （1）交通 苏州工业园区内公路四通八达，拥有312国道、机场路、沪宁高速公路等公路；内河航道娄江位于园区北界，称苏浏线，直达太仓浏家港，吴淞江园区南界，称苏申内港线，可直达上海集装箱码头，苏申外港线园区南侧，直达上海港各港区。 （2）资源 苏州工业园区河网密布、湖荡众多，水资源和水产资源丰富，土地资源不很丰富，目前未发现其他矿产资源。 （3）社会经济概况 苏州工业园区于1994年2月经国务院批准设立，同年5月实施启动。位于江苏省东南部，苏州市区东部，东接昆山市，南连吴中区，西靠姑苏区，北隔阳澄湖与常熟相望。2016年，园区实现地区生产总值2150亿元，同比增长7.2%；公共财政预算收入288.1亿元，增长12%，税收占比达93.1%；进出口总额4903亿元、实际利用外资10.5亿美元；城镇居民人均可支配收入6.13万元，增长8.1%；R&D投入占GDP比重达3.36%，万元GDP能耗为0.254吨标煤，人均GDP超4万美元，经济运行呈现主要指标增长平稳、转型升级质效提升、发展动能加速转换的良好态势，综合发展指数、集约发展水平、质量效益指标居全国开发区前列。 2、苏州工业园区规划 （1）工业园区区域规划 苏州工业园区于1994年2月经国务院批准设立，同年5月实施启动，园区行政区划278平方公里。其中，中新合作区80平方公里，下辖四个街道，常住人口约76.2万。下辖的四个街道，分别为斜塘街道、胜浦街道、唯亭街道和娄葑街道。 胜浦街道：地处苏州城区最东部，是苏州工业园区的东大门，区域面积近18平方公里。规划目标：把胜浦建设成为“有配套产业支撑、交通便利”的现代城市副中心，服务本镇及周边工业区，为广大就业人群和当地群众提供最佳的服务。 唯亭街道：唯亭街道是苏州工业园区的北部城市副中心和生态门户区，位于苏州市中心城区规划范围内东北部，行政管辖面积80平方公里，包含36平方公里阳澄湖水面；下辖23个社区，总人口近30万人。沪宁高速公路在唯亭设有两个出入口；“沪宁城际高铁”在唯亭街道中心区域设有“苏州园区站”；312国道、京沪铁路、沪宁高速公路贯穿唯亭，苏州中环线和娄江快速路拉近了唯亭与苏州各区域板块的距离；规划建设中的苏州轨道交通3号线在唯亭设置8个站点；与之交汇的5号线又有葑亭大道站和阳澄湖站坐落于唯亭。30多条公交线路覆盖唯亭全境。苏州工业园区规划共设置4座环卫作业基础，近期增3座环卫作业基地，分别为：娄葑镇北区环卫作业基地，与娄葑北大型转运站合建；唯亭镇环卫作业基地，与唯亭大型转运站合建，胜浦镇环卫作业基地，与胜浦大型转运站合建。市政污水管网、集中供热管网、天然气管网等管线铺设到位，本项目施工期和运营期的生活污水可以接入污水管网。 娄葑街道：娄葑街道西邻苏州古城区，东靠苏州工业园区中新合作区，北部、南部分别与相城区、吴中区相接，区域面积70多平方公里。1994年5月划归苏州工业园区管辖，原为娄葑镇，面积70多平方公里，常住人口15万，辖办事处3个、行政村9个、社区（居委会）30个。 娄葑街道作为园区的经济中心之一，开发建设一直得到了园区、苏州市和江苏省的的亲切关怀和高度重视。2012年12月26日，苏州工业园区娄葑街道办事处挂牌成立，自此娄葑进入了城市化发展的新阶段。根据工业园区总体规划，娄葑镇主要为工业区，引出项目为技术先进的半导体、电子类无污染、轻污染的企业，致力于产业结构的优化调整。 斜塘街道：斜塘街道于2012年12月26日正式组建成立，位于苏州工业园区南部城市核心区域，南面与苏州市吴中区隔河相望，北面紧靠园区中新合作区，西面滨临金鸡湖，独墅湖，吴淞江、镬底潭与斜塘河三大水系环绕街道南北；全街道管辖面积22平方公里，下辖14个社区居委会，总人口达20万人。斜塘区域是苏州工业园区科技创新板块的重要辐射区域和重点组成部分，街道辖区内4.4平方公里产业园入驻内资企业2200多家、外资企业180家，重点工业区内每平方公里投资强度超过10亿美元。目前，斜塘已经发展成为园区南部最重要的商业商贸集聚区和核心区，建成各类商业商贸服务设施接近100万平方米，辐射周围城市居民超过30万人，并与科教创新区融为一体，共同构建苏州工业园区南部的核心居住区和城市功能区。 （2）工业园区未来产业定位 ①升级发展制造业： 坚持走经济国际化和新型工业化发展道路，注重择商选资，提升项目层次，优化产业结构；巩固IC、TFT-LCD、汽车及航空零部件等方面已形成具有一定国际竞争力的高新技术产业集群；建设中国最大的液晶面板出货基地和芯片封装测试基地；积极拓展医药和医疗器械、节能环保技术和设备、高科技营养食品等产业。 ②科技跨越发展： 组建科发、创投、教投等国资创新投资主体；努力建设火炬计划软件产业基地、火炬计划汽车零部件产业基地、国家电子信息产业基地、国家集成电路产业园、国家动漫产业基地、中国软件欧美出口工程试点基地等6个国家级产业基地。 3、教育事业 随着园区的快速发展，全区教育网络日趋健全，教育设施日渐完善，现已具备适应开发区特点的基础教育、特色教育、高等教育网络。目前，园区共有幼儿园26所、小学9所、初中6所、九年一贯制学校5所、纯高中2所，完中1所、中等职业学校1所、高等职业技术学院1所、社区教育中心4所、新加坡国际学校和特殊教育各1所、独墅湖高教区入驻高校10所；中小学（含幼儿园）教职工2828人，在校学生33202人。园区适龄儿童少年的小学入学率、巩固率和毕业率都达到100%，初中的入学率、巩固率100%，毕业率99%以上。 4、本项目选址与当地规划相容性分析 本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中Q8514老年人、残疾人养护服务。经查询《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》，本项目不属于限制和禁止类。本项目位于苏州工业园区阳澄环路西、通溪路北，项目用地性质为商服用地，根据苏州工业园区2012-2030年总体规划，本项目规划为商服用地，本项目建设的养生养老公寓不是公益性的养老院，而是建成后可用于租赁的高档养老社区，因此与土地利用规划是相符的，本项目南侧为商业设施用地，北侧为商业设施用地，西侧为阳澄湖中湖，东侧为国寿嘉园雅境。因此，本项目符合国家和苏州工业园区土地利用规划的要求。 （1）三线一单相符性分析 根据《苏州市2017 年生态红线区域保护实施方案》、《苏州市生态红线区域规划优化调整方案》、《江苏省生态红线区域保护规划》，本项目属于阳澄湖（工业园区）重要湿地二级管控区，但是本项目属于养老养生项目，产生的废水经过市政管道排入园区第一污水处理厂集中处理，处理达标后排入吴淞江，本项目排放废水对吴淞江可能造成影响，因此水质监测点设在吴淞江，本项目产生的废水不排入建设地所在的河流内，因此对本项目周边的河流的水质不会造成影响，不在保护区内增设排污口，因此不属于禁止建设项目范围；根据《2016 年度苏州市环境状况公报》、最近苏州市区环境质量的监边现有环境质量影响做出判断：本项目废气、废水、固废均得到妥善处置，不会突破项目所在地的环境质量底线，本项目的建设符合环境质量底线标准；本项目用水取自当地自来水，用水量较小，不会达到资源利用上线，项目占地符合当地规划要求，亦不会达到资源利用上线。经查证，苏州市尚未有相关的环境准入负面清单政策。根据《产业结构调整指导目录》（2013 年）、《苏州市产业发展导向目录》（苏府[2007]129号），本项目不在其中所列的“禁止类”、“淘汰类”及“限制类”项目之内，本项目属于第一类鼓励类中的其他服务业中的“老年人服务中心设施建设”，因此与目录相符。 （2）与《省政府关于同意阳澄湖苏州工业园区饮用水源地保护区划分方案的批复》（苏政复〔2016〕15号）相符性分析 根据《省政府关于同意阳澄湖苏州工业园区饮用水源地保护区划分方案的批复》（苏政复〔2016〕15号），明确园区阳澄湖饮用水源地保护范围为：一级保护区 以取水口为中心，半径500米范围内的区域；二级保护区 水域：一级保护区外，外延2000米的水域；陆域：二级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域；准保护区 二级保护区以外，外延1000米的区域。本项目位于二级保护区，二级保护区内，禁止下列行为：①在一级保护区范围外1000米水域范围内设置渔簖，进行网围、网栏、网箱养殖；②新建、改建、扩建向水体排放水污染物的工业建设项目； ③新建、扩建高尔夫球场和水上游乐、水上餐饮等开发项目；④新建、扩建向保护区内直接或者间接排放水污染物的旅游度假、房地产开发和餐饮业项目；⑤增设排污口； ⑥航运剧毒化学品以及国务院交通部门规定禁止航运的其他危险化学品；⑦设置装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头、有毒有害化学品仓库及堆栈；⑧排放屠宰和饲养畜禽污水、未经消毒处理的含病原体的污水，倾倒、坑埋残液残渣、放射性物品等有毒有害废弃物，设置危险废物贮存、处置、利用项目；⑨规模化畜禽养殖；⑩破坏饮用水源涵养林、护岸林、湿地以及与饮用水源保护相关的植被；⑪法律、法规规定的其他污染饮用水源的行为。向二级保护区外集中污水处理设施排放污水的新建、扩建旅游度假、房地产开发和餐饮业应该严格执行保护区控制性规划的规定。本项目为养老养生项目，运营以后产生的各类废水经过市政管网收集后排入污水处理厂，经过污水处理厂处理后，达标排入吴淞江，并且本项目不属于破坏水源涵养林、护岸林、湿地以及与饮用水源保护相关的植被的行为；根据苏州工业园区2012-2030年总体规划，本项目规划为商服用地，本项目建设的养生养老公寓不是公益性的养老院，而是建成后可用于租赁的高档养老社区，因此与土地利用规划是相符的，因此本项目与《省政府关于同意阳澄湖苏州工业园区饮用水源地保护区划分方案的批复》（苏政复〔2016〕15号）相符。 （3）与“太湖水污染防治条例”政策相符性 根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发〔2012〕221号），项目距离太湖38900m，属于太湖流域的三级保护区，太湖流域三级保护区禁止下列行为：(一)新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目;(二)销售、使用含磷洗涤用品;(三)向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物;(四)在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等;(五)使用农药等有毒物毒杀水生生物;(六)向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；(七)围湖造地；(八)违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动；(九)法律、法规禁止的其他行为。本项目不属于以上新建项目，属于老年人、残疾人养护服务，项目产生的废水达到园区污水处理厂的接管标准接入市政管网，由园区污水处理厂处理，处理达标后排入吴淞江。 （4）与“省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知（苏政发[2013]113号）”政策相符性 对照《江苏省生态红线区域保护规划》和《苏州工业园区生态红线区域保护方案》，本项目紧邻阳澄湖（工业园区）重要湿地重要生态功能保护区，紧靠阳澄湖岸边，在阳澄湖（工业园区）重要湿地二级管控区生态红线范围内。二级管控区内禁止砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、捞沙等活动（法律、行政法规另有规定的从其规定）；严禁开设与自然保护区保护方向不一致的参观、旅游项目；不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准；已经建成的设施，其污染物排放超过国家和地方规定的排放标准的，应当限期治理；造成损害的，必须采取补救措施。 本项目为商服用地，护理中心产生的医疗废水收集后通过罐车外运委托其他单位处置，食堂废水经过隔油池预处理后与其他生活污水、锅炉废水一起经市政管网排入苏州工业园区污水处理厂处理，符合《江苏省生态红线区域保护规划》要求，符合江苏省及苏州工业园区生态红线区域保护规划要求。 （5）与《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》（江苏省第十二届人民代表大会常务委员会第三十四次会议批准）（2018年修订）相符性分析 根据《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》，阳澄湖水源地保护区划分为一级保护区、二级保护区和准保护区。一级保护区：以集中式供水取水口为中心、半径五百米范围内的水域和陆域；庙泾河、傀儡湖、野尤泾水域及其沿岸纵深一百米的水域和陆域。二级保护区：阳澄湖、傀儡湖、阳澄河及沿岸纵深一千米的水域和陆域；北河泾入湖口上溯五千米及沿岸纵深五百米、野尤泾、庙泾河及沿岸纵深五百米的水域和陆域；以庙泾河取水口为中心、半径一千米范围内的水域和陆域。上述范围内已划为一级保护区的除外。准保护区：西至元和塘，东至张家港河（自张家港河与元和塘交接处往张家港河至昆山西仓基河与娄江交接处止），南到娄江（自市区外城河齐门始，经娄门沿娄江至昆山西仓基河与娄江交接处止），上述水域及其所围绕的三角地区已划为一、二级保护区的除外；市区外城河齐门至糖坊湾桥向南纵深二千米以及自娄门沿娄江至昆山西仓基河止向南纵深五百米范围内的水域和陆域；张家港河（下浜至西湖泾桥段）、张家港河下浜处折向厍浜至沙家浜镇小河与尤泾塘所包围的水域和陆域。 本项目位于阳澄环路西、通溪路北，位于阳澄湖二级保护区，根据《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》规定： 第二十三条 二级保护区内禁止下列活动： （一）在一级保护区范围外一千米水域范围内设置渔簖，进行网围、网栏、网箱养殖； （二）新建、改建、扩建向水体排放水污染物的工业建设项目； （三）新建、扩建高尔夫球场和水上游乐、水上餐饮等开发项目； （四）新建、扩建向保护区内直接或者间接排放水污染物的旅游度假、房地产开发和餐饮业项目； （五）增设排污口； （六）航运剧毒化学品以及国务院交通部门规定禁止航运的其他危险化学品； （七）设置装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头、有毒有害化学品仓库及堆栈； （八）排放屠宰和饲养畜禽污水、未经消毒处理的含病原体的污水，倾倒、坑埋残液残渣、放射性物品等有毒有害废弃物，设置危险废物贮存、处置、利用项目； （九）规模化畜禽养殖； （十）破坏饮用水源涵养林、护岸林、湿地以及与饮用水源保护相关的植被； （十一）法律、法规规定的其他污染饮用水源的行为。 本项目为老年人、残疾人养护服务项目，不向保护区内排放水污染物，建设期的施工废水、生活污水以及运行期的各类污水通过绿汀路的污水排放口接入市政管网，由园区污水处理厂处理达标排入吴淞江，严格执行保护区控制性规划关于向二级保护区外集中污水处理设施排放污水的新建房地产开发项目的规定，污水接入市政管网由园区污水处理厂处理后排入吴淞江，不向保护区内排放，本项目不属于《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》中的禁止项目。 根据《苏州市城乡规划若干强制性内容的规定》太湖水源、阳澄湖水源按照国家、省、市有关太湖、阳澄湖水源水质保护规定执行。对水源地应当采取保护性措施。控制岛屿上的建设，避免沿湖开发，不得围湖造地。非水源地沿湖岸线及山体山脚应当划定为公共开放区域，最小距离不得小于50米。沿湖300米范围内除休闲旅游度假设施、水利设施、助航标志外禁止其它项目建设。 根据《苏州市城乡规划若干强制性内容的规定》，沿阳澄湖纵深1公里的生态廊道中，合理建设生态防护林，严格限制在生态走廊内进行新的建设。 本项目紧靠近阳澄湖，在阳澄湖的生态廊道中。在施工期采取各项生态防护措施后。对阳澄湖生态廊道影响较小，随着施工期的结束，这些影响也随之消失。营运期本项目DK20160088号地块配套50%的绿化面积，DK20160089号地块配套45%的绿化面积，基本能达到生态补偿目的，一定程度上改善区域生态系统功能。 因此，本项目符合《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》要求。 根据省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知（苏政发[2013]113号）文件，阳澄湖（工业园区）重要湿地属于二级管控区，范围为阳澄湖水域及沿岸纵深1000米范围，总面积68.2m2，重要湿地管控措施：二级管控区内除法律法规有特别规定外，禁止从事下列活动：开（围）垦湿地，放牧、捕捞；填埋、排干湿地或者擅自改变湿地用途；取用或者截断湿地水源；挖砂、取土、开矿；排放生活污水、工业废水；破坏野生动物栖息地、鱼类洄游通道，采挖野生植物或者猎捕野生动物；引进外来物种；其他破坏湿地及其生态功能的活动。 本项目用地为养生养老项目，不占用阳澄湖湿地，不会破坏湿地及其生态功能，不在二级管控区禁止开发项目管控范围内。 - 与《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）相符性分析 - 根据《江苏省国家级生态保护红线规划》，阳澄湖苏州工业园区饮用水水源保护区划分为一级保护区：以园区阳澄湖水厂取水口（120°47′49″E，31°23′19″N）为中心，半径500米范围内的域；二级保护区：一级保护区外，外延2000米的水域及相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域；准保护区：二级保护区外外延1000米的陆域。其中不包括与阳澄湖（昆山）重要湿地、阳澄湖中华绒螯蟹国家级水产种质资源保护区重复范围，区域面积为28.31平方公里，本项目位于二级保护区，本项目在施工期以及运营期采取安全可靠的措施，确保各类废水通过市政污水管网排入园区污水处理厂，经过处理达标以后排入吴淞江，不会对周围的水质环境造成影响。 因此本项目与相关政策是相符的。

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 1、环境空气质量： 本项目位于苏州工业园区阳澄环路西、通溪路北，根据苏州宏宇环境检测有限公司2017年8月21日~8月28日对苏州工业园区亭苑小区（位于本项目南侧，距离为2.5公里）的监测数据资料显示，该区域所在区域大气环境状况良好，空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。本数据监测时间为最近两年内，距离在2.5km内，故采样方式及监测时间具有代表性。 详细监测结果如下： 表3-1 苏州工业园区亭苑小区大气监测数据 监测时间; 监测项目(单位mg/m3). PM10; SO2; NO2. 2017.8.21; 0.031; 0.008; 0.019. 0.007; 0.017. 0.011; 0.015. 0.009; 0.025. 2017.8.22; 0.020; 0.009; 0.031. 0.011; 0.031. 0.013; 0.034. 0.010; 0.037. 2017.8.23; 0.029; 0.009; 0.032. 0.014; 0.037. 0.013; 0.038. 0.009; 0.045. 2017.8.24; 0.030; 0.009; 0.047. 0.012; 0.066. 0.011; 0.036. 0.008; 0.031. 2017.8.25; 0.031; 0.012; 0.047. 0.010; 0.075. 0.015; 0.026. 0.013; 0.036. 2017.8.26; 0.021; 0.010; 0.020. 0.013; 0.021. 0.012; 0.019. 0.012; 0.019. 2017.8.27; 0.019; 0.012; 0.018. 0.010; 0.017. 0.014; 0.019. 0.014; 0.017. 标准值; 0.15(24 小时均值); 0.15(24 小时均值); 0.08(24 小时均值). 由监测结果可以看出，项目地空气环境质量良好，能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区要求。 2、水环境质量现状： 引用科睿（江苏）新材料有限公司委托南京万全检测技术有限公司对吴淞江（清源华衍水务排口）上下游的监测数据的平均值，监测时间2017 年9 月13 日至15 日。报告编号：NVTT-2017-H0279，本项目产生的废水经过绿汀路排污口统一排放到园区污水处理厂，污水处理厂经过处理达标以后排放到吴淞江，监测结果如下表3-2。 表3-2 水环境质量监测结果表 河流 名称; 断面 名称; 项目; pH; CODCr（mg/L）; 氨氮（mg/L）; 总磷 （mg/L）; SS. 吴淞江; 清源华衍水 务排口上游 500m; 浓度范围; 7.19~7.31; 19~21; 0.5~0.533; 0.146~0.151; 13~16. 浓度均值/极值; 7.31; 20; 0.53; 0.15; 14.33. 污染指数; 0.155; 0.67; 0.35; 0.5; 0.24. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. 清源华衍水 务排口下游 500m; 浓度范围; 7.18~7.26; 23~25; 0.597~0.612; 0.158~0.161; 13~16. 浓度均值/极值; 7.26; 24; 0.61; 0.16; 14.33. 污染指数; 0.13; 0.8; 0.41; 0.53; 0.24. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. 清源华衍水 务排口下游 1500m; 浓度范围; 7.18~7.26; 18~19; 0.565~0.58; 0.151~0.154; 13~16. 浓度均值/极值; 7.26; 18.67; 0.57; 0.15; 14.67. 污染指数; 0.13; 0.62; 0.38; 0.5; 0.24. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. 根据表3-2可知，吴淞江清源华衍水务排口断面满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，达到《江苏省地面水（环境）功能区划》2020年水质目标和“河长制”考核要求。 3、声环境质量： 本次评价委托苏州市宏宇检测有限公司于2018年4月8日对项目地四周厂界外1米处进行昼间、夜间声环境本底监测，共布设4个监测点，监测在无雨雪、无雷电、无风天气下进行。监测结果如下表所示： 表3-3 声环境现状监测结果统计 （dB） 测点位置; N1（本项目东侧）; N2（本项目南侧）; N3（本项目西侧）; N4（本项目北侧）. 昼间; 50.4; 45.6; 46.8; 49.9. 夜间; 42.7; 43.2; 39.7; 41.0. 标准; 项目所在地执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准：昼间≤55dB（A）、夜间≤45dB（A）. 监测结果表明厂界昼间、夜间声环境质量达标，声环境状况较好。 本项目周边主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 表3-4 主要环境保护目标 环境要素; 环境保护对象名称; 方位; 距离（m）; 规模; 环境功能. 大气环境; 本项目; ——; ——; ——; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准. 国寿嘉园雅境; 南; 50; 刚建成. 泰康之家吴园; 东北; 240; 在建. 维纳阳光花园; 南; 1500; 800户. 东方维罗纳; 南; 2000; 500户. 苏州工业园区星澄学校; 南; 1500; 500人. 苏州工业园区东方维罗纳幼儿园; 南; 1600; 200人. 朗诗未来街区; 南; 1800; 500户. 天著湖韵花园; 西南; 1400; 200户. 金辉优步花园; 西南; 1600; 300户. 阿卡迪亚花镜; 西南; 1800; 1000户. 水环境; 青剑湖; 西南; 2900; 小湖; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类. 阳澄湖; 北; 紧邻; 大湖. 吴淞江; 南; 9800; 中河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类. 声环境; 本项目; ——; ——; ——; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类. 国寿嘉园雅境; 南; 50; 刚建成. 泰康之家吴园; 东北; 240; 在建. 生态环境; 独墅湖重要湿地; 西南; 12100; 独墅湖湖体范围; 二级管控区. 金鸡湖重要湿地; 西南; 8600; 金鸡湖湖体范围. 阳澄湖（工业园区）重要湿地; 北; —; 阳澄湖水域及沿岸纵深1000米范围.

- 评价适用标准

| 环境质量标准 大气环境质量标准 项目所在地周围大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准，具体限值见下表。 表4-1环境空气质量标准限值表 工业 园区; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单; 表号; 级别; 污染物指标; 单位：mg/m3; 标准限值. 表1; 二级; 小时; 日均; 年均. SO2; 0.5; 0.15; 0.06. PM10; —; 0.15; 0.7. NO2; 0.20; 0.08; 0.04. TSP; —; 0.30; 0.20. CO; 10; 4; —. NOx; 0.25; 0.1; 0.05. 《大气污染物综合排放标准详解》，具体见第244页; 非甲烷总烃; 2.0. 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）; 氨; 一次值：0.2. 嗅阈值：0.1-0.6. 硫化氢; 一次值：0.01. 嗅阈值：0.0005-0.006. 参照前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度; 乙醇; 一次值：5.0. 日均值：5.0. 地面水环境质量标准 项目所在地纳污河道吴淞江水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水标准，具体限值见下表： 表4-2地表水环境质量标准限值表 水域名; 执行标准; 表号及级别; 污染物指标; 单位; 标准限值. 吴淞江; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）; 表1 Ⅳ类标准; pH; 无量纲; 6~9. COD; mg/L; 30. NH3-N; 1.5. TP; 0.3. LAS; 0.3. SS*; 60. 注：SS*参照水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）四级。 区域噪声标准 根据《市政府关于印发苏州市市区环境噪声标准适用区域划分规定的通知》（苏府[2014]68号，项目所在地应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。 表4-3区域声环境质量标准限值表 区域名; 执行标准; 表号及级别; 单位; 标准限值. 昼; 夜. 项目所在地; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 1类标准; dB(A); 55; 45. 排放标准 废水排放标准 项目废水主要为生活污水、公共服务用水，经过排污口一起排入市政污水管网，排入园区污水处理厂，处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准以及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表1太湖地区城镇污水处理厂Ⅰ类标准，主要污染物排放限值标准后排入附近水体吴淞江。项目污水排放标准具体见表4-4。 表4-4 废水排放标准 排放口 名称; 执行标准; 取值表号 及级别; 污染物 指标; 单位; 标准限值. 本项目污水排放口; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）; 表4三级标准; pH; /; 6-9. COD; mg/L; 500. SS; 400. 动植物油; 100. 氨氮*; 45. TP*; 8. LAS; 20. 污水厂排放口; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）; 一级A标准; pH; /; 6-9. SS; 10. 动植物油; 1. LAS; 0.5. 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》; （DB32/1072-2018）*** 表2; COD; mg/L; 50. 氨氮; 4（6）. 总氮; 12（15）. 总磷; 0.5. 注：*执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB T 31962-2015 )； **括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 ***《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）自2018年6月1日起执行。根据4.2.2条，太湖地区其他区域内的城镇污水处理厂，执行表2规定的水污染物排放限值，其中，新建企业从2018年6月1日起执行，现有企业从2021年1月1日起执行，园区污水厂属于现有企业，因此，在2021年前仍执行DB32/T1072-2007标准。 噪声排放标准： 本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），营运期噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008) 1类标准。 表4-5 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）单位：dBA 昼间; 夜间. 70; 55. 表4-6 《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008) 区域名; 执行标准; 表号及级别; 单位; 标准限值. 昼; 夜. 本项目所在区域; 《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008); 1类; dB(A); 55; 45. 废气排放标准 施工扬尘（颗粒物）执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准，地下车库通风口SO2、NO2、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准，CO执行《大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2007)，汽车尾气排放标准执行《点燃式发动机汽车排气污染物排放限值及测量方法》（GB18285-2005），生活垃圾会散发一定的异味，执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；油烟执行《饮食业油烟排放标准》(GB18438-2001)；燃气锅炉执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3中标准。 表4-7 大气污染物排放标准 序号; 污染物名称; 无组织排放监控浓度（mg/m3）; 允许排放浓度(mg/m3); 排放速率 （kg/h）; 排气筒高度 （m）. 1; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996); SO2*; 0.40; 550; 0.028; 2.2. 2; NOx*; 0.12; 240; 0.008; 2.2. 3; 非甲烷总烃*; 4.0; 120; 0.11; 2.2. 4; 颗粒物; 1.0; 120; 0.038; /. 5; 《大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2007); CO; 3.0; 200; 0.12; 2.2. 6; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; 臭气 浓度; 20; 无量纲; /; /. 7; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）**; 颗粒物; /; 20; /; 8m. 8; SO2; /; 50; /; 8m. 9; NOx; /; 150; /; 8m. 10; 《饮食业油烟排放标准》(GB18438-2001); 规模; 小型; 中型; 大型***. 基准灶头数; ≥1，<3; ≥3，<6; ≥6. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设备最低去除效率（％）; 60; 75; 85. *注：地下车库排气口高度为2.2米，其排放速率由（GB16297-1996）附录B规定的外推法计算结果再严格50％执行。 **注：新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上。 ***注：本项目为配套食堂，基准灶头数大于6个，所以为大型。. |
| --- |
| 总量控制指标 | 总量控制因子和排放指标： （1）总量控制因子 根据《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》的要求，结合建设工程的具体特征，确定本项目水污染物总量控制因子为COD、氨氮，考核因子为总磷、SS、LAS、动植物油；本项目大气污染物总量控制因子为二氧化硫、氮氧化物；固废均得到妥善处置。 （2）项目总量控制建议指标 表4-8 建设项目污染物排放总量指标 （单位：t/a） 种类; 污染物 名称; 建设项目 产生量; 建设项目 处理削减量; 排放 总量. 有组织 废气; 厨房燃 料废气; SO2; 0.036; 0; 0.036. NOx; 0.226; 0; 0.226. 烟尘; 0.086; 0; 0.086. 燃气锅 炉废气; SO2; 0.155; 0; 0.155. NOx; 0.982; 0; 0.982. 烟尘; 0.374; 0; 0.374. 厨房油烟; 油烟; 0.47; 0.399; 0.071. 废水; 合计; 废水量; 122331; 0; 122331. COD; 36.64; 0; 36.64. SS; 24.45; 0; 24.45. 氨氮; 2.45; 0; 2.45. 总磷; 0.49; 0; 0.49. LAS; 0.96; 0; 0.96. 动植物油; 10.44; 2.025; 8.415. 固废; 生活垃圾; 842; 842; 0. 餐厨垃圾; 396; 396; 0. 油脂; 2; 2; 0. 医疗废弃物; 6.14; 6.14; 0. （3）总量平衡途径 本项目产生的废水量122331t/a和污染物总量控制因子COD 36.64t/a、NH3-N 2.45t/a在园区污水处理厂减排计划内平衡，废水污染物考核因子SS24.45t/a、TP 0.49t/a、动植物油10.44t/a、LAS0.96t/a，在园区污水处理厂内平衡，大气污染物控制因子SO20.155t/a，氮氧化物0.982t/a，考核因子烟尘0.374t/a，在园区大气环境内平衡。 固体废弃物零排放。 |

- 五、建设项目工程分析

工艺流程简述 本项目工程量较大，预计施工期为3年，DK20160089建筑檐口限高18米，DK2016008，建筑檐口限高15米。本项目建设的主体工程均为精装修。施工期主要完成地块内场地平整及基础开挖、主体及基础配套工程建设、绿化、环保等工程建设及装修。本项目施工期较长，因此会对周围产生一定的环境影响，主要是排放一定的废水、废气和建筑垃圾等；同时建筑施工机械和运输车辆会产生较大的噪声。本项目施工按照场地平整—基础开挖—配套建设—房屋建设—装修的次序安排施工方案。本项目的施工营地（主要为施工人员宿舍，时限为施工期结束，预计为3年）、材料堆放场、堆土场等布置在生态红线外，远离阳澄湖，并且物料堆放要规范，设置于平坦的地方，并且远离地表水，能防止水土流失对地表水的污染；并且在施工过程中使用低噪声施工设备，增强地面喷水抑尘、设置围挡，并且设置双层挂网等措施，从而减少施工期对居民的影响。施工流程及各阶段主要污染物产生情况见图5-1。 生态影响 扬尘 噪声 建筑材料堆放、运输 场地平整 基础开挖 配套建设 房屋建设 装修 建筑垃圾、生活垃圾、施工废水 图5-1 施工期施工流程及主要污染源情况简图 运营期：本项目投入使用后将产生生活污水、公共服务废水、生活垃圾、天然气废气、厨房油烟、护理中心挥发的有机废气、汽车尾气、社会噪声等污染。 主要污染工序： 一、施工期 1、施工废水 施工期产生的废水包括施工人员生活污水和施工作业废水。 （1）生活污水 本项目设有施工营地，施工营地设置在本项目地块内，设置在生态红线外。生活污水主要源自施工人员平时的生活，主要污染物是CODCr、SS、NH3-N、TP等。市政污水管网已覆盖该区域，由穿过本项目的绿汀路污水排污口接入，本项目建设期产生的生活污水收集后可就近接入污水排放管网，排入园区污水处理厂处理达标后排放。 本项目施工期施工人员约200人，施工人员每天生活用水以100L/人计，污水按用水量的80%计，则生活污水的排放量为16t/d，一年以360日施工计，则全年共排放生活污水5760t/a，污水中污染物的产生量详见表5-1。 表5-1 施工期生活污水及污染物产生情况 浓度（mg/L）; 日产生量; 年产生量; 整个施工期产生量. 用水量; －; 20t/d; 7200t/a; ,21600t. 污水量; －; 16t/d; 5760t/a; 17280t. CODCr; 300; 4.8kg/d; 1.728t/a; 5.184t. SS; 200; 4kg/d; 1.44t/a; 4.32t. NH3-N; 25; 0.4kg/d; 0.144t/a; 0.432t. TP; 5; 0.08kg/d; 0.0288t/a; 0.0864t. （2）施工作业废水 施工活动中排放的各类作业废水如打桩泥浆水、洗石冲灰废水以及车辆的冲洗水等，主要污染物是悬浮物等。施工场地修建临时沉淀池，含SS的生产废水排入沉淀池进行沉淀澄清处理后回用，主要回用于防止地面路面扬尘等。 此外，在施工期的打桩阶段会产生一定量的泥浆水，根据类比监测调查SS为1000～3000mg/L，肆意排放可能会造成周边市政污水管网的堵塞，本项目泥浆水经沉淀处理后回用。 施工用水在城市用水中是用水大户，主要用于生活用水和工程用水。工程用水主要用于工程养护，工程养护中约有70%的水流失，流失时同时夹带泥沙、杂物，处理不当会污染环境，而目前大部分工程养护用水用完后直接排入下水道，会堵塞下水道，对环境造成污染，因此在本项目施工过程中要严禁施工废水和生活污水排入河流。施工现场的排水排污系统必需确保雨污分流，污水统一进入市政污水管道进行集中处理，雨水应尽量加以收集并循环利用。 2、施工扬尘及装修废气 本项目施工期的大气污染物主要是扬尘及有机废气，扬尘一般由土地平整、土方填挖、物料装卸和车辆运输造成的，装修废气由后期的装修工程粉刷油漆、涂料产生的。 扬尘： 对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风尘扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重，据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。 车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，按下列经验公式计算： Q=0.123v5W6.80.85P0.50.75 式中:Q——汽车行驶的扬尘，Kg/km·辆； V——汽车速度，Km/hr； W——汽车载重量，吨； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 表5-2为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 表5-2 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘（单位：kg/辆·公里） P 车速; 0.1 (kg/m2); 0.2 (kg/m2); 0.3 (kg/m2); 0.4 (kg/m2); 0.5 (kg/m2); 1 (kg/m2). 5(km/hr); 0.051056; 0.085865; 0.116382; 0.144408; 0.170715; 0.28108. 10(km/hr); 0.102112; 0.171731; 0.232764; 0.288815; 0.341431; 0.574216. 15(km/hr); 0.153167; 0.257596; 0.349146; 0.433223; 0.512146; 0.861323. 25(km/hr); 0.255279; 0.429326; 0.58191; 0.722038; 0.853577; 1.435539. 施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘可按堆场起尘的经验公式计算： Q=2.1(V50−V0)3e−1.023W 其中：Q——起尘量，kg/吨·年； V50——距地面50m处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒的含水率，%。 V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以煤尘为例，不同粒径的尘粒的沉降速度见表5-3。由表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。项目所在区域年平均降水天数为126.8天，以剩余时间的1/2为易产生扬尘的时间计，全年产生扬尘的气象机会有31.9%，特别可能出现在夏、秋二季，雨水偏小的情况下，因此本工程施工期应注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防治措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。 表5-3 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径，μm; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度，m/s; 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径，μm; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度，m/s; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径，μm; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度，m/s; 2.211; 2.614; 3.016; 418; 3.80; 4.222; 4.624. 装修废气： 建设单位使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。装修完毕后须空置通风一段时间，一般为1个月，消除有害物质的残留，方可交付使用。项目装修阶段有机废气包括油漆废气和甲醛废气。 由于不同建设单位的习惯、审美观、财力等因素的不同，装修时的油漆耗量和油漆品牌也不相同。因此，该部分废气的排放对周围环境的影响也较难预测，本报告仅对油漆废气作一般性估算。 装修时的大气污染物主要来自于刷漆和使用木材等工序，该过程会有甲醛、甲苯等污染物产生。以油漆使用过程中可能产生的甲苯污染物估算，本项目为精装修，总建筑面积141522m2，按每100m2的建筑面积使用1kg油漆（油漆含苯按2%计算）计算，则项目共产生甲苯0.028吨，由于项目的工程量较大，施工期中的装修计划约需6个月完成，则每天产生0.15kg甲苯，本项目占地面积为171963.3m2，项目地平坦空旷，污染物很快扩散到周围环境中稀释到极低的浓度，因此装修期产生少量（0.15kg/d）甲苯对项目地周围环境敏感目标产生影响不大。 3、施工噪声 主要来源包括施工现场的各类机械设备和物料运输的交通噪声。施工场地噪声主要是施工机械设备噪声，物料装卸碰撞及施工人员的活动噪声，部分施工机械设备噪声源及其声级详见表5-4。 表5-4 部分施工机械设备噪声声压级 设备名称; 声级dB(A); 设备名称; 声级dB(A). 棒式震动器; 85; 压路机; 92. 挖土机; 95; 空压机; 92. 推土机; 94; 通风机; 100～115. 静压打桩机; 90-95; 水泵; 90. 铆枪; 91; 电锯; 100～12. 4、土方平衡 本项目建设过程中还要经过填、挖土石方工程改造。项目挖方主要为建筑物地基挖土以及地下车库基坑，项目填方主要为绿化用土及地基回填土等。结合项目地块现状标高与地面齐平、项目建成后的标高要求，经初步估算，本项目地下建筑面积为33698m2，层高为5.4米，本项目的总挖方量为181969m3，总回填量为176969m3，剩余量5000m3，弃土场的面积及地点按照《苏州市建筑垃圾（工程渣土）运输经营管理办法》（苏府规字（2011）12号）的要求办理相关审批手续，目前有关手续正在办理中，并且弃土通过渣土车送至苏州市政府指定地点，本项目对于表层实行分层取土，并且设置对表层土进行保存，用于项目建成后的绿化等用土，本项目在土方（渣土）运输过程中应当采取以下环保措施： （1）土方车出场时应当经过清洗； （2）车上的土方应当堆放好，不得洒在路上； （3）土方车进场时应当减速慢行。 本项目土方平衡请见表5-5。 表5-5 土方平衡表 项目; 数量; 项目; 数量; 剩余量. 总挖方量; 181969m3; 总回填量; 176969m3; 5000m3. 其中; 建筑物地基挖土; 19855m3; 其中; 绿化用土（项目表层土壤）; 82340m3. 地下车库基坑; 162114m3; 场地平整; 77040m3. —; —; 路面路基及车库边回填; 12589m3. 以上污染源和污染物均可能对项目周围环境造成影响，但随着施工期的结束，上述影响也将结束。 5、固体废物 施工期的固废主要有施工人员产生的生活垃圾和各种建筑垃圾等。生活垃圾以人均每天产生1kg计算，平均每天施工人数200人，全年施工以360d计，则全年产生的生活垃圾约72t/a，整个施工期过程产生的量为216t。 本项目在建设过程中产生的建筑垃圾主要为建材损耗产生的垃圾。建材损耗产生的垃圾其产生量按建材损耗率计算，类比调查预计施工固体废弃物产生量近300吨。不可回填的建筑垃圾，建设单位应根据当地有关建筑垃圾和工程渣土处置的管理规定，向有关管理部门申报获准后进行清运处置。

二、运营期 1、废水 （1）用水 ①生活用水：本项目养生居居住老人人数约为1368人，员工人数为700人，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2010），用水量约为100L/人·d，年居住时间365d，则年用水量为75117t/a。生活污水收集率按照85%考虑，本项目营运期排放的生活污水约63850m3/a。 ②公共服务用水：本项目配套设施主要包括国寿书院、国寿金色大厅、亲子乐园、社区配套等，总共的建筑面积为7040m2，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009），配套设施用水量为8L/m2·d计算，则本项目内配套设施的用水量为154m3/d（20440m3/a），公共服务废水主要是老年人在活动中产生的生活废水，配套设施产生的废水收集率按照85%考虑，本项目营运期排放的配套设施废水17374m3/a。 ③食堂产生的废水：本项目设有两个食堂，西地块餐厅位于国寿书院内南部，东地块餐厅位于地块中部，金色大厅北侧，就餐人数为2176人/d，按照每人每次20L/次计算，则食堂用水量为47655m3/a，产生的废水收集率按照85%考虑，本项目营运期排放的食堂废水40507m3/a。 ④护理中心产生的生活污水：本项目配套有护理中心，护理中心的设计应去医院化、去医疗化，作为科研、防老、抗衰老、中医理疗等养生、养身中心。内部功能布置包括全科医学、健康（症状）管理、运动康复、慢病管理、中医理疗等。分布将按照医疗流程规范，符合疾病控制要求，分为接待区、诊疗区、康复区、检测区等。这一过程会产生医疗废水，本项目护理中心人数为150人，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009），用水定额为160L/床·d，则用水量为8760m3/a，产生的废水按照85%考虑，则本项目护理中心产生的废水为7446m3/a。 ⑤一般医疗废水：本项目所产生的一般医疗废水包括医疗器具消毒用水和地面清洗用水，用水量约3t/d，即1095t/a（全年运营365天），污水的排放量按照85%考虑，则医疗废水的排放量为931t/a。 ⑥绿化用水：小区绿化面积约82341m2，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009），绿化浇洒用水定额按照2.0L/m2·d计算，考虑到雨天等不用浇灌的情况，本项目绿地年浇灌天数取120天，绿化用水约19762m3/a，该部分用水由绿地吸收，通过蒸发、蒸腾等进入空气，无废水产生。本项目的绿化用水来源于收集的雨水。 ⑦未预计用水：本项目未预计用水包括公辅工程用水、消防用水、综合服务用房用水等。该部分用水按以上用水总量的10%计，故未预计用水年用量为11236m3/a，该部分用水全部损耗，无废水产生。 ⑧雨水：雨水量按照苏州年降雨量×项目面积×0.55＝1.11m×171963.3m2×0.55≈104982m3/a。本项目排水实行雨污水分流制，85220m3雨水排入市政雨水管网，19762m3收集的雨水收集用于绿化。 （2）废水 本项目运营后，所产生的废水为生活污水、食堂废水、以及护理中心病人产生的生活污水、一般医疗废水。废水所含的污染物主要为COD、SS、NH3-N、TP、LAS、动植物油、粪大肠菌群数。 本项目地下车库地面不需水冲洗，因此无地下车库地面冲洗水。 本项目产生的医疗废水水质特征： ①含有大量的病原体，如病菌、病毒和寄生虫卵等，包括粪大肠菌群、大肠菌群等。 ②含有消毒剂、药剂、试剂等多种化学物质。 ③污染因子主要为COD、SS、氨氮、TP、挥发酚、LAS、粪大肠菌群等。 一般医疗废水及护理中心病人生活污水利用罐车进行收集，收集后委托外面单位进行处理，本项目不另设污水处理站。本项目产生的医疗废水以及护理中心病人生活污水通过专用管道进行收集，收集后暂且于污水处理池内，并且对污水处理池进行防腐、防漏、防渗等进行三防处理，并与委托单位签订处理协议，委托有资质的单位进行运输，用密闭的储罐进行转移运输，从而保证医疗废水在运输、转移、收集等环节不会发生外泄等现象。 废水处理方案： - 本项目产生的食堂废水经过隔油池处理后与生活污水一起通过生活污水排放口排入园区污水管网，进入园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准以及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072-2018）中相关标准后外排至吴淞江。 - 本项目配套建设有专门的雨水收集系统，收集的部分雨水用于绿化，未收集到的部分通过市政雨水管网收集后，排入吴淞江。 - 医疗废水收集后通过专用罐车运输委托其他单位进行处理。 表5-6 污水产生及排放情况表 种类; 废水量 （m3/a）; 污染物 名称; 污染物产生量; 治理 措施; 污染物排放量; 排放方式与去向. 浓度 (mg/l）; 产生量 (t/a); 浓度 (mg/l); 排放量 (t/a). 生活 污水; 63850; COD; 300; 19.12; 食堂废水经过隔油池预处理后与其他废水一起排入园区污水处理厂; 300; 19.12; 吴淞江. SS; 200; 12.77; 200; 12.77. NH3-N; 20; 1.28; 20; 1.28. TP; 4; 0.26; 4; 0.26. 动植物油; 100; 6.39; 50; 6.39. LAS; 15; 0.96; 15; 0.96. 公共服务废水; 17374; COD; 300; 5.21; 300; 5.21. SS; 200; 3.47; 200; 3.47. NH3-N; 20; 0.38; 20; 0.38. TP; 4; 0.069; 4; 0.069. 食堂 废水; 40507; COD; 300; 12.15; 300; 12.15. SS; 200; 8.1; 200; 8.1. NH3-N; 20; 0.81; 20; 0.81. TP; 4; 0.16; 4; 0.16. 动植物油; 100; 4.05; 50; 2.025. 锅炉 废水; 600; COD; 200; 0.12; 200; 0.12. SS; 200; 0.12; 200; 0.12. NH3-N; 20; 0.012; 20; 0.012. TP; 4; 0.0024; 4; 0.0024. 项目水平衡图见下图。 损耗19762 雨水 雨水收集池 绿化用水 85220 19762 104982 市政雨水管网 图5-2 项目雨水平衡图（m3/a） 图5-3 项目新鲜水平衡图（m3/a） 2、废气 本项目营运期所产生废气包括：油烟废气（G1）；天然气燃烧产生的废烟气（G2）；项目汽车运行过程产生的汽车尾气（G3），主要污染因子为CO、非甲烷总烃、NOX等；护理中心乙醇挥发产生的废气（G4）。 （1）油烟G1 油烟是一种由烹饪时动植物油产生的油雾及其在高温下氧化裂解的醛类、酮类、链烷类、乙醇和链烯热解物组成的较为复杂的气溶胶，包括有气态、液态、固态的污染物。若油烟直接外排，冷凝沉积而形成油污，污染墙面，影响建筑外观，而且，对区域的环境空气质量带来不良影响，本项目在设计时已经考虑设置专用烟道，油烟经油烟净化装置处理后通过专用烟道高空排放。 - 根据对集中厨房用油情况的类比调查，人均食用油日用量约30g/人·d，本项目每天厨房作业时间约为6小时左右，本项目投入运营以后，用餐人数约为2166人，油烟排放量按油用量的2%计，油烟产生量约0.47t/a，建设项目厨房油烟须在室内采用脱排油烟机脱油净化，然后统一进入附壁烟道至屋顶排放，油烟净化器的风量为30000m3/h，油烟净化器效率按85%计，则年油烟排放量约0.071t，排放速率为0.032kg/h，浓度为1.08mg/m3。 表5-6厨房食用油消耗和油烟废气产生情况 类 型; 规模; 耗油量 （t/a）; 油烟挥发系数; 油烟产 生量（t/a）; 油烟净化效率（%）; 油烟排放量 （t/a）; 油烟排放浓度 （mg/m3）. 老人; 2166人; 23.7; 2%; 0.47; 85; 0.071; 1.08. （2）燃烧废气G2 根据规划该项目生活燃料全部使用城市管道天然气。根据《环境保护实用数据手册》资料和目前苏州市的生活水平，该项目建成后，设置两个食堂，用餐人数为2166人，人均用气量按统计均值数据，采用0.454Nm3/人·d，则总用气量为983Nm3/d（358795 Nm3/a）。 本项目在投入运营以后，在冬季会使用4台2t/h的天然气锅炉进行供暖，本项目的建筑面积为137436m2，采暖期为90天，根据供热面积进行估算，本项目投入运营以后天然气使用量为1558026m3/a，风机风量为10000m3/h。 城市天然气主要成份为甲烷95%、乙烷1.5%、丙烷0.8%、其它烃类2.7%、H2S≤20mg/Nm3，低位发热量8500大卡/m3。据《环境保护使用数据手册》（胡名操主编），燃烧1Nm3天然气约产生13Nm3的烟气。二氧化硫的产生系数为1.0kg/万标方天然气，二氧化氮的产生系数为6.3kg/万标方天然气，烟尘的产生系数为2.4kg/万标方天然气。 本项目配套食堂天燃气燃烧产生的废气量为SO20.036t/a（16.38g/h）、NO20.226t/a（103.2g/h）、烟尘0.086t/a（39.32g/h）。 供暖天然气锅炉燃烧过程中产生的废气量为SO20.155t/a（排放浓度7.21mg/m3，排放速率0.072kg/h）、NO20.982t/a（排放浓度45.44mg/m3，排放速率0.45kg/h）、烟尘0.374t/a（17.31mg/m3，排放速率0.17kg/h）。 （3）汽车尾气G3 本项目共设置883个机动车停车位，其中地上停车位为50个，地下停车车位为833个。 本项目共设置883个地下停车位。地下车库设通风系统，采用机械排（兼排烟）系统，平时用于排风，发生火灾时用于排烟。送风利用开敞的车道入口自然送风加机械补风相结合的方式。排风次数为6次/小时。 汽车尾气主要是指汽车进出车库及在车库内行驶时，汽车怠速及慢速（≤5km/h）状态下的尾气排放，包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等。汽车尾气中主要污染因子为CO、非甲烷总烃、NOx、SO2等。汽车尾气的排放量与车型、车况和车辆数等有关，本项目地下车库进出车辆基本为小型车（轿车和小面包车等），参照《环境保护实用数据手册》（P104表2-148机动车辆消耗单位燃料大气污染物排放系数），小汽车（以汽油作燃料）排出的大气污染物排放系数见表5-8。 表5-8 机动车辆消耗单位燃料大气污染物排放系数（g/L） 污染物 车种; CO; NOx; 非甲烷总烃; SO2. 小汽车; 191; 22.3; 24.1; 0.291. 停车场汽车尾气排放量与汽车在停车场内的运行时间和车流量有关。一般汽车出入停车场的行驶速度要求不大于5km/h，出入口到泊位的平均距离如按照50m计算，其车从出入口到泊位的运行时间约为36s；从汽车停在泊位至关闭发动机一般在1s-3s；而汽车从泊位启动至出车一般在3s-3min，平均约1min，故汽车出入停车场在停车场内的运行时间约为100s。根据调查，车辆进出停车场的平均耗油速率为0.20L/km，则每辆汽车进出停车场产生的废气污染物的量可由下式计算： g= f·M M= m·t 式中：f—大气污染物排放系数（g/L汽油），具体见表5-14； M—每辆汽车进出停车场耗油量（L）； t—汽车出入停车场与在停车场内的运行时间总和，由上述分析可知，约为100s； m—车辆进出停车场的平均耗油速率，约为0.20L/km，按照车速5km/h计算，可得2.78×10-4L/s。 由上式计算可得出每辆汽车进出停车场一次耗油量为0.0278L（出入口到泊位的平均距离以50m计），每辆汽车进出停车场产生的废气污染物分别为CO 5.31g、非甲烷总烃0.67g、NOx 0.60g、SO2 0.008g。 地下车库对环境的影响与其运行工况（车流量）直接相关。本项目白天车辆进出较为频繁，夜间较少。根据类比调查，本项目地下车库每个停车位平均每天有1.5个车次进出，根据地下车库的泊位数，计算出单位时间的废气排放情况见表5-9。 表5-9 地下车库汽车尾气污染物排放情况 泊位(辆); 日车流量(辆/日); 污染因子; 污染物排放量（t/a）; 污染物排放速率（kg/h）. 833; 1250; CO; 2.42; 0.29. 非甲烷总烃; 0.31; 0.037. NOx; 0.27; 0.032. SO2; 0.0037; 0.0004. 注：①地下汽车库按防火分区分别设置换气次数为6次/h的机械排风系统，地下建筑面积为30021m2，高度为3.5米，则总风量为105074m3/h，4个风口风速为26268m3/h； （4）异味 恶臭是一个感官性指标，难以定量，因此本次环评仅对恶臭进行定性描述分析。本项目营运期产生的恶臭气体主要来自设在养生公寓门口的垃圾收集箱。 生活垃圾恶臭气体：在垃圾的运转过程中，部分易腐败的有机垃圾由于其分解会发出异味，对环境的影响主要表现为恶臭，恶臭污染物根据国家标准，主要指一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损害生活环境的气体物质。 城市生活垃圾的成分随着社会、经济的发展，生活水平的提高而发生变化。一般可将垃圾成分分为以下三大类：易腐垃圾—指动物性和植物性的有机物；废品—主要是纸、布、塑料、金属、玻璃、竹木等；渣土—主要是煤渣（粒径≥15mm）和灰土（粒径<15mm）。此外，垃圾还含有一定比例的水分。生活垃圾组成还随着季节变化而随之变化。据资料报道，夏季的垃圾水分含量最高，垃圾中动植物性有机物的比例也最高，而冬季的垃圾水分和动植物性有机比例最低，春秋季节则介于夏季与冬季之间。 生活垃圾所产生的气体恶臭物质有两种途径：一种是垃圾成分中本身发出的异味，例如宰杀鱼类、家禽等后抛弃的内脏所产生的异味，但不是垃圾主要的恶臭来源。另一种是有机物腐败分解产生的恶臭气体，不同季节的垃圾内含有40-70%有机物，分为植物性（例如米饭、面食、面包、瓜皮果壳和蔬菜烂叶、根等）和动物性（例如鱼、肉、骨头等），其在微生物作用下的分解产生恶臭味是垃圾恶臭的主要来源，同时有机物腐败产生的恶臭程度与季节有很大的关系，在夏季气温较高时有机物极易腐败，此时从垃圾中散发的恶臭气体明显比冬季强烈。 生活垃圾恶臭气体是多组分、低浓度化学物质形成的混合物，成分和含量均较难确定。据资料调查，预测本项目营运期生活垃圾恶臭的主要成分为氨、硫化氢和甲硫醇、三甲胺等脂肪族类物质，其嗅觉阈值如下： 氨（NH3）：强烈刺激性气体，嗅觉阈值为0.028mg/m3； 硫化氢（H2S）：臭鸡蛋味气体，嗅觉阈值为0.0076mg/m3； 三甲胺（C3H9N）：氨和鱼腥味气体，嗅觉阈值为0.0026mg/m3； 甲硫醇（CH4S）：特殊臭味气体，嗅觉阈值为0.00021mg/m3。 本项目在各养生居住等门口设置垃圾桶，然后由环卫部门每天定时收集后运走。由于垃圾清运及时，停留时间较短，垃圾还未腐败发臭就已运出，即使在炎热的夏天，产生的恶臭也比较轻微。 - 护理中心挥发废气 - 本项目在护理过程中会使用医用酒精（主要是护理中心）从而产生少量乙醇废气，本项目分为接待区、诊疗区、康复区、检测区等，但是产生的乙醇废气量很小，在房间内无组织排放，加强房间的通风等措施，不会对周围环境产生较大影响。 对于入住的老人，可能会发生呼吸道传播的传染病，是因为病毒、细菌本身悬浮在空气中，或衣服上的尘埃悬浮于空气中，进入人的呼吸系统，病毒、微生物空气传播污染范围大，难于防护，易引起人群和社会恐慌。但能导致疾病的传播主要是近距离的飞沫传播。 3、噪声 本项目噪声源包括：电梯机房噪声、地下室消防水泵噪声、地下室通风室风机噪声、增压泵及项目内交通噪声。地下室各噪声源源强可控制在60分贝以下。 表5-10 噪声源强产生情况一览表 序号; 设备名称; 等效声级（dB）; 降噪措施; 降噪量（dB）. 1; 电梯机房噪声; 80-85; 低噪声设备，位于地下; 20~25. 2; 地下室消防水泵噪声; 80; 低噪声设备，位于地下; 20. 3; 地下室通风室风机噪声; 60; 低噪声设备，位于地下; 5. 4; 增压泵; 75; 低噪声设备，位于地下; 15. 6; 项目内交通噪声; 75; 周围种植绿化带; 15. 4、固体废弃物 本项目营运期产生的固废主要为生活垃圾。本项目为商服用地，主要的固体废弃物为生活垃圾以及餐厨垃圾、废油脂，以及护理中心产生的医疗废物、污水处理站产生的污泥。 - 生活垃圾：项目建成后共有2166人，居民生活垃圾按每天1kg/人·d计，居民产生量为790.6t/a；公共服务区生活垃圾产生量以0.02kg/m2•d，即51.4t/a，则本项目营运期生活垃圾产生量约842t/a，产生的生活垃圾由环卫部门统一清运。 （2）餐厨垃圾：就餐产生的餐厨垃圾量按0.5kg/人•d计算，则餐厨垃圾产生量为396t/a。 - （3）废油脂：食堂废水经过隔油池预处理后，会产生废油脂，产生量为2t/a。 - （4）医疗废物：包括化学性医疗废物、感染性医疗废物、损伤性医疗废物、药物。 - A化学性医疗废物：包括含氰废液：在血液、血清、细菌和化学检查分析中常使用氰化钾、氰化钠、铁氰化钾、亚铁氰化钾等含氰化合物，由此会产生含氰废水和废液。 - 本项目主要服务对象为本项目内入住的老人，因此，项目产生的化学性危险废物较少，本项目化学性危险废物产生量约为2t/a。 - B、感染性医疗废物 - 感染性废物来自护理中心等，带有传染性和潜在传染性的废物(不包括锐器)。主要包括：床单、手套、擦布及治疗区内其它污染物，与血及伤口接触的石膏、绷带、衣服及清洁身体的洗涤废液或血液的物品；及各废弃杂品等。 - 护理中心产生的传染性废物按每日每人次产生0.05kg计，产生医疗垃圾5.4kg/d。因此护理中心产生的感染性废物总量约1.97t/a。 - C、损伤性医疗废物 - 主要是用过废弃的或一次性的注射器、针头、化验器皿、玻璃、锯片、药盒、解剖刀、手术刀及其它可能引起切伤刺伤的器物，危险废物编号HW01。 - 护理中心产生的损伤性废物按每日每人次产生0.05kg计，产生医疗垃圾5.4kg/d。因此产生的锐器总量为1.97t/a。 - D、药物废物 - 主要是护理中心过期的、废弃的药品、血清、从病房处退回的药品和淘汰的药物等。类比其他正在运营的护理中心项目产排污情况，药物废物产生量约0.2t/a。 - 因此，本项目共产生医疗垃圾约6.14t/a。项目将医疗垃圾委托有资质单位进行清运和处理。医疗废物在地下一层的固废仓库暂存。 1）固体废物属性判断 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）中固体废物的范围判定，本项目产生的生活垃圾属于固体废物，判定情况见下表5-11。 表5-11 项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测 产生量（t/a）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 生活垃圾; 居民生活及物业; 固态; 纸、果壳; 842; √; /; 《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）. 2; 餐厨垃圾; 餐厅饮食; 固态; 食物残渣; 396; √; /. 3; 废油脂; 隔油池; 液态; 动植物油; 2; √; /. 4; 化学性医疗废物; 护理中心; 液态; 含氰废液; 2; √; /. 5; 感染性医疗废物; 护理中心; 固态; 含有感染性的废物; 1.97; √; /. 6; 损伤性医疗废物; 护理中心; 固态; 注射器等; 1.97; √; /. 7; 药物废物; 护理中心; 固态; 过期的废弃药品; 0.2; √; /. 2）固体废物产生情况 项目产生固体废物情况详见下表5-12。 表5-12 固废产生处理情况一览表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性 鉴别方法; 危险 特性; 废物 类别; 废物 代码; 产生量 t/a. 1; 生活垃圾; 一般固废; 居民生活及物业; 固态; 纸、果壳; 国家危 险废物 名录; /; 99; /; 842. 2; 餐厨垃圾; 一般固废; 餐厅饮食; 固态; 食物残渣; /; 99; /; 396. 3; 废油脂; 一般固废; 隔油池; 液态; 动植物油; /; 99; /; 2. 4; 化学性医疗废物; 危险固废; 护理中心; 液态; 含氰废液; T; HW01; 831-004-01; 2. 5; 感染性医疗废物; 危险固废; 护理中心; 固态; 含有感染性的废物; In; HW01; 831-001-01; 1.97. 6; 损伤性医疗废物; 危险固废; 护理中心; 固态; 注射器等; In; HW01; 831-002-01; 1.97. 7; 药物废物; 危险固废; 护理中心; 固态; 过期的废弃药品; T; HW01; 831-005-01; 0.2. 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，项目危险废物污染防治措施见下表。 表5-13 项目危险废物污染防治措施 序号; 危险废 物名称; 危险废 物类别; 危险废 物代码; 产生量（t/a）; 产生 工序; 形态; 主要 成分; 有害 成分; 危险 特性; 产废 周期; 污染防治措施. - 2; 化学性医疗废物; HW01; 831-004-01; 2; 护理中心; 液态; 含氰 废液; 含氰废液; T; 每天; 密闭桶装. 感染性医疗废物; HW01; 831-001-01; 1.97; 护理中心; 固态; 含有感染性的废物; 含有感染性的废物; In; 每天; 密闭桶装. 损伤性医疗废物; HW01; 831-002-01; 1.97; 护理中心; 固态; 注射 器等; 注射 器等; In; 每天; 密闭桶装. 药物废物; HW01; 831-005-01; 0.2; 护理中心; 固态; 过期的废弃药品; 过期的废弃药品; T; 每天; 密闭桶装. 表5-14 危险废物贮存场所（设施）基本情况 序号; 贮存场所名称; 危险废 物名称; 危险废 物类别; 危险废 物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存周期. - 2; 危险废物暂存场所; 化学性医疗废物; HW01; 831-004-01; 本项目护理中心地下一层; 46m2; 密闭 桶装; 50t; 1天. 感染性医疗废物; HW01; 831-001-01. 损伤性医疗废物; HW01; 831-002-01. 药物废物; HW01; 831-005-01. 医疗废物收集 （1）根据《医疗废物分类目录》，医疗废物分为感染性废物、损伤性废物、药物性废物和化学性废物五类，本项目对医疗废物实施分类收集。 （2）根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内，感染性废物采用双层塑料袋包装，药物性废物和化学性废物采用单层塑料袋包装，损伤性废物采用利器盒包装。 （3）医疗废物应及时收集，并日产日清。 医疗废物消毒 （1）医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，在交医疗废物集中处置单位处置前应当就地消毒。 医疗废物贮存 - 医院建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物。 - 医疗废物的暂时贮存设施、设备，应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。 - （3）应防止医疗废物在暂时贮存库房和专用暂时贮存柜（箱）中腐败散发恶臭，做到日出日清。 （4）医疗废物转交出去后，每天及时对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。项目每天在医疗废物清运后，对医疗废物暂存库房、转运箱清洗后，喷洒消毒杀菌剂。 （5）医疗废物暂存库房应满足下述要求： ①医疗废物暂存库房必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡。 ②医疗废物暂存库房必须与医疗区、食品加工区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入。 ③医疗废物暂存库房应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。本医院医疗废物暂存库房设专人管理，非工作人员不得进出。 ④医疗废物暂存库房地面和1.0米高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，处置房每天应在废物清运之后消毒冲洗。 ⑤医疗废物暂存库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识，库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识。本医院医疗废物暂存库房设置相应的警示标志。 医疗废物交接 项目医疗废物交接依照《危险废物转移联单管理办法》的相关规定，执行危险废物转移联单管理制度。 综上，本想医疗固废等临时存放及最终处置方式具有可行性。

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源（编号） |  | 污染物名称 | 产生浓度mg/m3 |  | 产生量t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h |  |  | 排放量t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | G1 | 食堂 | 油烟 | ─ |  | 0.47 | 1.08 | —— |  |  | 0.071 | 经油烟净化器处理后专用烟道排放 |
|  | G2 | 居民厨房燃料废气 | SO2 | ─ |  | 0.036 | ─ | ─ |  |  | 0.036 | 高空排放 |
|  |  |  | NO2 | ─ |  | 0.226 | ─ | ─ |  |  | 0.226 |  |
|  |  |  | 烟尘 | ─ |  | 0.086 | ─ | ─ |  |  | 0.086 |  |
|  |  | 天然气锅炉燃烧废气 | SO2 | 7.21 |  | 0.155 | 7.21 | 0.072 |  |  | 0.155 | 通过8米高的排气筒排放 |
|  |  |  | NO2 | 45.44 |  | 0.982 | 45.44 | 0.45 |  |  | 0.982 |  |
|  |  |  | 烟尘 | 17.31 |  | 0.374 | 17.31 | 0.17 |  |  | 0.374 |  |
|  | G3 | 地下车库尾气 | CO | ─ |  | 2.42 | ─ | 0.29 |  |  | 2.42 | 由分布在绿化带中的排风井排出 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | ─ |  | 0.31 | ─ | 0.037 |  |  | 0.31 |  |
|  |  |  | NOX | ─ |  | 0.27 | ─ | 0.032 |  |  | 0.27 |  |
|  |  |  | SO2 | ─ |  | 0.0037 | ─ | 0.0004 |  |  | 0.0037 |  |
| 水污染物 | 类别 | 水量m3/a | 污染物名称 | 产生浓度mg/l |  | 产生量 t/a | 排放浓度 mg/l |  |  | 排放量 t/a |  | 排放去向 |
|  | 各类生活污水 | 63850 | PH | 6-9 |  |  | 6-9 |  |  |  |  | 食堂废水经过隔油池预处理后与其他废水一起排入园区污水处理厂 |
|  |  |  | COD | 300 |  | 19.12 | 300 |  | 19.12 |  |  |  |
|  |  |  | SS | 200 |  | 12.77 | 200 |  | 12.77 |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 20 |  | 1.28 | 20 |  | 1.28 |  |  |  |
|  |  |  | TP | 4 |  | 0.26 | 4 |  | 0.26 |  |  |  |
|  |  |  | 动植物油 | 100 |  | 6.39 | 50 |  | 6.39 |  |  |  |
|  |  |  | LAS | 15 |  | 0.96 | 15 |  | 0.96 |  |  |  |
|  | 公共服务用水 | 17374 | COD | 300 |  | 5.21 | 300 |  | 5.21 |  |  |  |
|  |  |  | SS | 200 |  | 3.47 | 200 |  | 3.47 |  |  |  |
|  |  |  | NH3-N | 20 |  | 0.38 | 20 |  | 0.38 |  |  |  |
|  |  |  | TP | 4 |  | 0.069 | 4 |  | 0.069 |  |  |  |
|  | 食堂废水 | 40507 | COD | 300 |  | 12.15 | 300 |  | 12.15 |  |  |  |
|  |  |  | SS | 200 |  | 8.1 | 200 |  | 8.1 |  |  |  |
|  |  |  | NH3-N | 20 |  | 0.81 | 20 |  | 0.81 |  |  |  |
|  |  |  | TP | 4 |  | 0.16 | 4 |  | 0.16 |  |  |  |
|  |  |  | 动植物油 | 100 |  | 4.05 | 100 |  | 4.05 |  |  |  |
|  | 锅炉废水 | 600 | COD | 200 |  | 0.12 | 200 |  | 0.12 |  |  |  |
|  |  |  | SS | 200 |  | 0.12 | 200 |  | 0.12 |  |  |  |
|  |  |  | NH3-N | 20 |  | 0.012 | 20 |  | 0.012 |  |  |  |
|  |  |  | TP | 4 |  | 0.0024 | 4 |  | 0.0024 |  |  |  |
| 固体废物 | 类别 | 名称 | 产生量t/a | 处理处置量t/a |  |  | 综合利用量t/a |  | 外排量t/a |  |  | 备注 |
|  | 生活垃圾 |  | 842 | 842 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 外排量为0 |
|  | 餐厨垃圾 |  | 396 | 396 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | 废油脂 |  | 2 | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | 化学性医疗废物 |  | 2 | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | 感染性医疗废物 |  | 1.97 | 1.97 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | 损伤性医疗废物 |  | 1.97 | 1.97 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | 药物废物 |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 噪声污染 | 设备名称 |  |  |  | 初始源强dB（A） |  | 排放dB（A） |  |  |  |  |  |
|  | 电梯机房噪声 |  |  |  | 80-85 |  | 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) |  |  |  |  |  |
|  | 地下室消防水泵噪声 |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下室通风室风机噪声 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 增压泵 |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目内交通噪声 |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可另附页） 本项目占地面积较大，生态环境影响主要体现为施工期的水土流失，造成水土流失的因素包括当地气候条件中的降水量、降水强度、风力大小等，土壤的成土母质与土壤类型，地形因素中的坡度与坡长，植被因素中的植被覆盖率等。 本项目建设过程中，由于施工期需要对施工范围内地表进行铲除或掩埋，破坏了地表土壤的保护层，这些人为的工程行为与不断改变的气候因素、土壤因素等综合影响着工程建设期间的水土流失强度与水土流失量。 本次工程范围内的水土流失多是水力侵蚀造成的，由于施工期土壤裸露，在雨水天气易受水流冲刷，引起水土流失，水土流失类型以沟蚀、面蚀为主。项目建设方在工程施工期应制定好水土保持方案，并按照水土保持方案做好水土保持及生态恢复。建设单位根据施工进度对地面进行分期开挖，避免地面长时间裸露，施工期结束后及时进行绿化，雨水天气时对裸露地面进行适当的防护并设置围堰，对雨水进行收集并经过沉淀后外排，防止雨水直接流入雨水管道，造成雨水管道的堵塞。经过以上措施后，水土流失的现象会大大减少，同时加强绿化，对生态环境影响较小。 本工程水土保持工程项目主要包括集中弃土弃渣场、生产生活区、施工道路区、以及为植草、植树所进行的平整土地和排水沟开挖等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

7.1施工期环境影响简要分析： 7.1.1 大气环境影响分析 施工期大气污染物主要来自土方的挖掘扬尘及现场堆放扬尘；建筑材料（白灰、水泥、沙子、石子、砖等）的现场搬运及堆放扬尘；施工垃圾的清理及堆放扬尘；人来车往造成的现场道路扬尘。根据《苏州市扬尘污染防治管理办法》（苏州市人民政府令第125号），房屋建筑工程的施工应当符合下列扬尘污染防治要求： - 工程开工前，施工工地按照规定设置围挡；地面、车行道路进行硬化等降尘处理。 （2）在施工现场设置独立的建筑垃圾（工程渣土）收集场所，可以及时清运的建筑垃圾（工程渣土），堆放在临时堆放场，并采取围挡、遮盖等防尘措施。 （3）施工工地按照规定使用预拌混凝土、预拌砂浆。 （4）在施工工地内设置车辆清洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀设施；运输车辆在除泥、冲洗干净后，方可驶出施工工地。 （5）工程材料、砂石、土方等易产生扬尘的物料应当密闭处理。在施工工地内堆放的，设置围挡或者围墙，覆盖防尘网或者防尘布，配合定期洒水等措施，防止风蚀起尘。 （6）易产生扬尘的土方工程等施工时采取洒水压尘，气象预报风速达到5级以上时，未采取防尘措施的，不得施工。 （7）施工工地建筑结构脚手架外侧设置密目双层防尘网或者防尘布。 （8）在建筑物、构筑物、脚手架以及卸料平台上运送散装物料和建筑垃圾（工程渣土）的，采用密闭方式清运，禁止高空抛洒。 （9）本项目在施工过程中的施工营地、机械设备、材料堆场等放置点远离学校和住宅区。 通过采取以上污染防治措施，可以有效抑制扬尘，从而对环境的影响不大。 7.1.2 水环境影响分析 施工期间废水主要是施工场地废水、油污排放、施工物资流失的影响以及施工人员的生活污水。 （1）施工期生活污水防治措施 施工期生活污水主要污染物为COD、氨氮、总磷等。施工期人数约为200人左右，如按施工人员每天生活用水100L/人计，生活污水按用水量的80%计，则施工现场每天的生活污水产生量为16t/d。施工期生活污水排入市政污水管网，进园区污水处理厂处理达标后排放。 （2）施工期作业废水防治措施 项目施工期需要修建临时沉淀池，含SS的雨水、混凝土养护排水、进出施工场地的车辆清洗废水以及施工机械冲洗废水排入沉淀池进行沉淀澄清处理后回用。沉淀池设置为两座池子紧连，对冲洗废水以及雨水进行二级沉淀后，重新用于施工机械以及车辆的冲洗水。由于施工机械以及车辆冲洗对水质要求不高，而且废水中主要含大颗粒沙砾，二级沉淀对大沙砾沉淀效果较好，因此废水经沉淀后回用于施工机械以及车辆的冲洗是可行的。由于本项目位于阳澄湖二级保护区范围内，环境较为敏感，建设方及施工方应制定切实可行的施工现场环境管理方案，加强对施工人员的教育，加强施工人员的环境保护意识。严禁乱丢乱弃；严禁向沿线的任何水体倾倒残余燃油、机油，杜绝未经处理直接排放的施工废水和固废雨淋水进入阳澄湖，在采取以上措施后，本项目的建设对周边地表水环境影响较小。并且本项目施工期作业废水经处理后全部做到回用，不会对周围环境产生影响，尤其是对阳澄湖造成影响。 7.1.3声环境影响分析 施工期的噪声主要来源于包括施工现场的各类机械设备和物料运输的交通噪声。施工场地噪声主要是施工机械设备噪声，物料装卸碰撞噪声及施工人员的活动噪声。施工噪声对周围地区声环境的影响，采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523－2011）进行评价管理。 本次采用定量计算的方法，分析项目施工期噪声对周围环境的影响。根据项目噪声源移动性强的特点，本次评价预测项目噪声源在不同距离上的削减值，结合距离分析对周边敏感点的影响。由于项目施工期高噪声设备的传播具有无指向性的特点，且处于地面之上，评价将其按照处于半自由声场中的无指向性点声源考虑，则噪声的衰减模式如下： L(r)=L(r0)−20lg(r/r0) 式中，L（r）——距离声源r处的噪声值，dB(A)； L（r0）——距离声源r0处的噪声值，dB(A)； r,r0——距离声源的距离，m。 项目施工期不同高噪声设备随距离的衰减结果见表7-1。 表7-1 施工设备噪声距离衰减预测结果一览表 距离（m） 施工阶段和噪声源; 10; 30; 50; 100; 150; 200; 250; 300. 土石方; 棒式震动器; 82.04; 72.50; 64.06; 62.04; 58.52; 56.02; 54.08; 52.50. 挖土机; 78.98; 69.44; 65.00; 58.98; 55.46; 52.96; 51.02; 49.44. 推土机; 74.54; 65.00; 60.56; 54.54; 51.02; 48.52; 46.58; 45.00. 静压打桩机; 78.98; 69.44; 65.00; 58.98; 55.46; 52.96; 51.02; 49.44. 基础; 压路机; 74.54; 65.00; 60.56; 54.54; 51.02; 48.52; 46.58; 45.00. 空压机; 73.06; 63.52; 59.08; 53.06; 49.54; 47.04; 45.10; 43.52. 通风机; 76.54; 67.00; 62.56; 56.54; 53.02; 50.52; 48.58; 47.00. 水泵; 79.54; 70.00; 64.56; 59.54; 56.02; 53.52; 51.58; 50.00. 电锯; 81.02; 71.48; 64.04; 61.02; 57.50; 55.00; 53.06; 51.48. 对照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），项目施工过程中，土石方阶段的施工噪声在50m范围外可满足昼间排放标准要求，而在夜间的达标范围有所扩大，距离本项目最近的为南侧的国寿嘉园雅境，在施工时施工噪声可能会对其产生一定影响。本项目考虑到该影响情况，将严格按照《苏州市建筑施工噪声污染防治管理规定》（苏州市人民政府令第57号），采取如下防治对策： （1）加强施工管理，合理布局和使用施工机械，妥善安排作业时间；对于噪声较大的设备安排在本项目的西侧地块内，从而远离国寿嘉园雅境； （2）施工中应当使用低噪声的施工机械和其他辅助施工设备；使用静压打桩机等噪声小的施工设备； （3）施工中不使用国家命令淘汰的产生噪声污染的落后施工工艺和施工机械设备； （4）一般情况下不进行夜间作业，除需要连续浇筑作业时，本项目首先会提前告知周围居民点，同时采取有效的格挡措施（如设置围挡），减轻产噪设备对周围居民点（尤其是国寿嘉园雅境）的影响。 （5）施工场地的施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣。 因生产工艺要求或者其他特殊需要必须连续作业的，或者因道路交通管制需要在夜间装卸建筑材料、土石方和建筑废料的，施工单位应当取的当地环境保护行政主管部门夜间作业证明。 因此，在采取以上噪声控制措施之后，项目噪声对周边敏感点及对自身养生居住等的影响是较小的。 7.1.4固废环境影响分析 施工期的固体废物主要为施工所产生的建筑垃圾和施工人员的生活垃圾，如石子、混凝土块、碎砖、石块、石屑、黄沙、废包装袋（箱）、石灰和废木料等。主要防治措施为对建筑垃圾及时清运、加以利用；对施工人员的生活垃圾专门收集、及时清运，送往环卫所集中处理。 综上所述：施工期污染主要为噪声和扬尘，主要防治对策有： （1）合理安排施工时间、合理布局施工场地、降低设备声级、建立临时声障减少噪声污染等； （2）施工场地须每天定期洒水，对场地内运输通道及时清扫、冲洗；运输车辆进入施工场地应低速行驶，施工渣土外运车辆应覆盖，避免扬尘，减少原材料的露天堆放量，采用商品（湿）水泥和水泥件，尽量减少扬尘污染。 （3）施工期环境影响会随着工期的结束而终止，应统筹安排，加快施工建设。 通过采取以上措施，可以有效的降低噪声，减少扬尘，从而减少对环境的影响。并且随着施工期的结束，其噪声和扬尘影响也随着结束。 7.1.5生态影响分析 本项目位于阳澄湖水源地二级保护区、阳澄湖（工业园区）重要湿地生态红线范围内，施工期挖土、运土可能会造成一定的水土流失，水土流失可能造成局部水体污染、生态破坏。为将水土流失、生态破坏减少到最低程度，建议如下： （1）取土场地、开挖面等裸露地应尽快恢复土层和植被，并且保存收集表层土壤，用于后期的复耕、植被恢复的要求，在选择开采面时不要靠近河边，减少水土流失，并选择在较隐蔽的地方，有利于保持景观。 （2）根据自然资源损失补偿和受损区域恢复原则，该项目必须采取一定的生态恢复和补偿措施，以削减生态影响程度，减少环境损失，改善区域生态系统功能。 （3）本项目在施工过程中永久及临时占地不能占用湿地面积，从而造成湿地面积的减少。 （4）在施工期建设公众沟通平台，将公众提出的合理要求，及时解决，并且将公众的意见反馈给建设方与设计方，并在设计、建设、运行中，得到落实。 （5）在施工期遭遇强降雨时，将施工层表面及时修整、压实，并且在开挖边坡处设置临时泄水槽，确保能及时将雨水按要求排泄、避免开挖面边坡被冲刷。当天填筑的土应尽量在当天压实，从而减少水土流失对周边河流的影响。 （6）本项目的绿化面积大，要定期洒水维护保养，从而确保种植植物的成活率，使用化肥、农药等，要接受当地科技人员指导，按季节、科学适量使用，严禁滥用化肥；在营运过程中，尽可能地减少化肥、农药的使用，尽可能多使用有机复合肥料，长效缓释肥料等先进的有机肥，尽量使用人工除草，减少农药中除草剂的使用量；多种植抗虫力强的绿色植被；在靠近阳澄湖的那一侧的绿化设置花坛等措施，从而确保流失的农药和化肥不进入阳澄湖内，从而造成对阳澄湖的影响。 根据长期的研究成果证明，绿化对改善区域环境具有极其重要的作用，绿地具有放氧、吸毒、除尘、杀菌、减噪、防止水土流失和美化环境等作用。据冯采芹1992年编《绿化环境效应研究》一书，绿地的城市生态补偿能力见下表。 表7-2不同类型绿地生态补偿能力 绿地类型; 年吸收CO2（m2/t）; 年滞降尘（m2/t）; 减噪(m2/dB); 年吸收SO2(m2/t); 释氧能力(m2/t); 吸碳能力(m2/t). 草地; 1.4423; 0.0012; 1.5-2.5; 16.22; 14.2308; 5.3719. 绿篱(1m); 1.2000; 0.00096; 7.5左右; 2.53; 11.8399; 4.4444. 灌木; 0.8982; 0.00075; 7.5左右; 2.03; 8.8623; 3.3267. 乔木; 0.7212; 0.00046; 3.0-5.0; 1.04; 7.1158; 2.6711. 由上表可知，降污力自强到弱的顺序为乔木>灌木>绿篱>草地。本项目地块DK20160088号地块绿地率为50%，地块DK20160089号地块绿地率为45%，基本能达到生态补偿的目的，在一定程度可以改善区域生态系统功能。 加强施工作业人员的宣传教育，如果在施工过程中发现珍贵的保护性植物，要树立标志牌进行保护，严禁乱砍乱挖，通知相关部门制定专门的移植栽种方案，从而最大程度上减缓对保护植物的影响。 本项目的开发建设活动造成生物量(绿量)减少后，应通过采用相应的绿化恢复措施，对区域生物量(植被绿量)进行补偿，补偿的措施必须合理可行、补偿量高于损失量，才能确保区域生物量得以维持并逐步改善。本项目地块目前现状是空地，主要是杂草丛生，不涉及到动物的栖息地。绿化遵循适地适树原则，坚持以乡土树种为主，同时因地制宜引入适应性强、观赏价值高的风景林树种和观赏植物，以丰富项目地内绿化植物的多样性与多彩性；坚持常绿树种与落叶树种相结合、绿化树种的生态功能与观赏特色相结合、点线面全方位绿化相结合的原则；景点绿化紧扣旅游主题，突出景物风貌和文化内涵，以形成统一协调的人文、自然景观，达到烘托气氛、引人入胜的画境；贯彻人与自然相和谐的绿地观念，将自然美与人工美统一结合于一体之中。从而维持生态多样性。 综上，项目的施工期产生的影响，在采取各项污染防治措施后，对周围环境影响较小。随着施工期的结束，这些影响因素都随之消失。 营运期环境影响分析： 本项目为养老养生项目，配套的护理中心包括接待区、诊疗区、康复区、检测区等，会医疗废水、废气的产生，对周围环境的影响主要是厨房燃料、油烟废气，停车场汽车尾气，垃圾异味 ，生活污水、各类公共服务污水、锅炉废水等和生活垃圾等。 废气 ①燃料燃烧废气 建设项目养生公寓建成入住后管道天然气燃烧废气产生量约为35.88万m3/a，本项目在运营后在冬季会使用天然气锅炉进行集中供暖，从而天然气废气产生量为155.8万m3/a， 本项目配套食堂使用燃料天然气排放的主要污染物SO2约0.036t/a、氮氧化物约0.226t/a、烟尘约0.086t/a，由于管道天然气属清洁能源，燃烧产生的污染物排放量较小，燃料燃烧废气通过专用烟道至屋顶集中排放，对周围环境影响较小。 供暖锅炉产生的SO2约0.155t/a（排放浓度为7.21mg/m3）、氮氧化物约0.982t/a（排放浓度为45.44mg/m3）、烟尘约0.374t/a（排放浓度为17.31mg/m3），通过8米高的排气筒排放，能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3中标准要求。 ②餐饮油烟： 根据对居民厨房用油情况的类比调查，人均食用油日用量约30g/人·d，本项目每天厨房作业时间约为6小时，油烟排放量按油用量的2%计，则本项目养生公寓油烟产生量约0.47t/a。油烟经抽油烟机除油净化后，油烟去除率≥85%，则油烟排放量为0.071t/a，排放浓度1.08mg/m3，可满足《饮食业油烟排放标准》(GB18438-2001)排放标准要求，同时厨房油烟每天排放时间短，为间断排放，对周围环境影响较小。 根据《苏州市餐饮业环境污染防治管理办法》中第六条（四）规定：“严格控制在距离居住区或居住小区、医院、学校、社会福利机构等建筑物集中区域以及文物保护单位边界30米范围内新办餐饮业。确需新办的，其油烟排放口、机械通风口应当与相邻的居民住宅、医院、学校、社会福利机构或者文物保护单位等主要功能建筑物边界最近点的水平距离不小于20米”。本项目为商服用地，配套设置两个食堂，西地块餐厅位于国寿书院内南部，东地块餐厅位于地块中部，金色大厅北侧，与养生公寓和养生合院等的距离大于20米，因此本项目与《苏州市餐饮业环境污染防治管理办法》是相符的。 （2）异味 - 本项目建成后在各养生公寓门口设置垃圾桶，由环卫部门每天定时收集后运走，避免“湿”垃圾因存放时间久产生垃圾渗滤液散发出恶臭。 - 垃圾产生的恶臭通过存放封闭化、环卫及时清运、定期强制排风等措施，可将垃圾产生的恶臭气体区内的影响降至最小。 - 汽车尾气 - 本项目共有机动车停车位883个，其中地面停车位50个，地下车库停车位833个，由于地面停车位分布较分散，在露天以及空旷条件下，汽车尾气可迅速扩散到大气环境中，对周围环境影响较小，本环评不做具体分析。 - 汽车进出地下车库及在车库内行驶时，汽车怠速及慢速（≤5km/h）均有废气排放，其主要污染因子有CO、非甲烷总烃和NOx等。由工程分析可知，地下室经6次/小时的换气，及通过排风机的新鲜空气补充，地下车库及排至地面上的废气能达到国家规定《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）中的无组织排放监控浓度限值。 - 项目地下车库通风排放口通过排风井伸到地面室外2.2m高度排放，并且远离人群活动较频繁的位置。 - 护理中心产生的有机废气 - 本项目配套有护理中心，主要针对入住本项目的老人服务，包括接待区、诊疗区、康复区、检测区等，因此在诊疗过程中会使用乙醇等有机溶剂，从而挥发产生一定的废气，本项目所使用量比较小，在房间内无组织排放，因此加强房间的通风等措施，可以减少对周围环境的影响。 - 对于病房的空气里可能含有带病原菌的颗粒物，需对该类气体进行处理。处理措施是加装带初、中或高效过滤器的空调机组，初、中或高效过滤器在额定风量下的最高效率分别为80%（≥5.0μm）、70%（≥1.0μm）和99.9%（≥0.1μm，SARS病毒平均直径为0.1μm），同时内设紫外线杀菌装置，从而减少致病微生物的传播，减少对人体的影响。 地表水： （1）污水排放量 本项目运营期排放的废水主要是各类生活污水及其公共服务用水、食堂废水、锅炉废水以及医疗废水。 各类生活污水排放总量为63850m3/a，主要污染物为COD、SS、氨氮、TP、动植物油、LAS，公共服务废水排放量为17374m3/a，主要污染物为COD、SS、氨氮、TP，锅炉废水排放量为600t/a，主要污染物为COD、SS、氨氮、TP，食堂废水排放量为40507m3/a，主要污染物为COD、SS、氨氮、TP，动植物油等，本项目的食堂废水经过隔油池预处理后与其他废水一起通过市政管网直接排入园区污水管网集中处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准以及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072-2018）中相关标准后排入吴淞江。不会对周围的水环境造成影响。 本项目产生的医疗废水包括护理中心的生活污水以及一般医疗废水，主要污染物为COD、SS、NH3-N、TP、LAS、动植物油、粪大肠菌群数，本项目收集后通过罐车收集后外运，委托其他单位进行处理，因此对周围的水环境影响较小。 （2）接管可行性 园区污水处理厂位于吴淞江畔听涛路，于1998年投入运行，规划规模60万立方米/日，现处理能力为20万立方米/日，采用A/A/O除磷脱氮处理工艺。污水厂于2005年建成了1万吨/日中水回用系统，主要工艺采用二沉池出水消毒、高密度微孔过滤的方式，处理后的中水用于循环冷却水、厂内生产、绿化用水，经加压后也可通过管网送往使用客户。 园区污水处理厂采用A/A/O工艺，工艺流程图见图7-1。 图7-1 园区污水处理厂流程图 A/A/O工艺在20世纪70年代由美国专家在厌氧－好氧法脱氮工艺在基础上开发的，其主要由厌氧段、缺氧段、好氧段组成，其同步脱氮除磷工艺，是在一个反应器内完成脱氮和除磷的任务。原污水和含磷回流污泥一起进入厌氧段，在厌氧反应段中实现磷的释放后进入缺氧段。硝化液通过内循环回流到缺氧段前，在缺氧反应段中完成反硝化脱氮后进入好氧段，在好氧反应段中实现BOD去除、硝化和磷的吸收去除。 为达到排放标准要求，污水厂由A/A/O工艺处理后的尾水再经深化滤床进行深度处理，尾水排放可以满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072-2018）中相关标准。 本项目产生的废水主要是生活污水和公共服务废水、食堂废水和锅炉废水，排往污水处理厂的废水水质各项指标均低于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，因此以污水处理厂现有工艺完全能够对该废水进行处理并达标排放。 噪声： 本项目噪声污染主要为电梯机房噪声、地下室消防水泵噪声、地下室通风室风机噪声、增压泵及项目内交通噪声。 水泵房：项目水泵机安装在地下室独立单间内。要求选用优质低噪设备，并采取机组隔振、吸声等措施，设备基础应安装减振软垫或阻尼弹簧减振嚣，水泵接管采用减振软接头，压力水管上的止回阀采用消声止回阀，水箱和设备房内墙面及顶棚应做吸声处理，门也应做隔声门，避免对周围环境造成噪声影响。 电梯机房：电梯机房设置于地下室内，设备应采用低噪声及低振动型设备，采取阻隔低频噪声和设备底座采用减振弹簧等措施，避免对楼房造成的振动影响。 通风室风机：项目的机械排风等风机均采用低噪振动型设备，风机出口管道采用消声减振措施，达到控制噪声的目的。 增压泵：设备采用低噪声及低振动型设备，设备基础应安装减振软垫或阻尼弹簧减振嚣，水泵接管采用减振软接头，压力水管上的止回阀采用消声止回阀，水箱和设备房内墙面及顶棚应做吸声处理，门也应做隔声门，避免对周围环境造成噪声影响。 项目内交通噪声：对项目地内进出车辆采取加强管理，合理规划车流方向，区内设置减速、禁鸣等表示，同时加强项目地绿化，预计车流交通噪声对周围环境影响较小。 另外，项目应加强绿化，规划道路和停车场采用水泥面铺设，沿道路两侧种植绿化缓冲带，隔离交通噪声。本项目建设满足以上要求后运行过程噪声对周边环境影响较小。 《江苏省环境噪声污染防治条例》规定“在城市居住区、居住小区内新建按照规划设计要求配套的可能产生环境噪声污染的生活、消费、娱乐等公共服务设施，与相邻最近的居民住宅边界的直线距离不得小于三十米”。本项目虽然为商服用地，但是是养生养老项目，不建设可能产生噪声污染的公共服务设施，因此本项目与条例相符。 综上所述，预计项目建成后，产生的噪声对内部住户和周围的声环境影响较小。建设项目内部及周边噪声能满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）1类标准的要求。 固体废弃物： 本项目运营期产生的固废主要为生活垃圾、餐厨垃圾以及废油脂、医疗废弃物。垃圾收集方式采取分类袋装化，先集中到垃圾桶，然后由环卫部门定时清运，做到小区内的垃圾日产日清，餐厨垃圾和废油脂、医疗废物委托有资质单位处置，清运率达到100%。 由此可见，本项目固废污染物处置率达100％，不会造成二次污染。 风险分析 项目运营过程中的安全事故或其他的一些突发性事故会导致环境风险物质泄漏到环境中，引起环境质量的下降甚至恶性循环化以及其他的环境毒性效应。项目风险因素有：①带有致病性微生物病人存在着致病微生物（细菌、病毒）产生环境风险的潜在可能；②医疗废物在收集、贮存、运送过程中的存在的风险；另外，项目内放射性物质的泄漏等造成的风险将在辐射环评中单独分析，在此不再细述。 因此，本评价对项目营运期间可能存在的危险、有害因素进行分析，并对可能发生的突发性事件及事故所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理的可行的防范、应急与减缓措施。 为避免风险事故，尤其是避免风险事故发生后对环境造成严重的污染，建设单位应树立并强化环境风险意识，增加对环境风险的防范措施，并使这些措施在实际工作中得到落实。为进一步减少事故的发生，减缓该项目运营过程中对环境的潜在威胁，建设单位应采取综合防范措施，并从技术、工艺、管理等方面对以下几方面予以重视： ①树立环境风险意识 该项目客观上存在着一定的不安全因素，对周围环境存在着潜在的威胁。发生环境安全事故后，对周围环境有难以弥补的损害，所以在贯彻“安全第一，预防为主”的方针同时，应树立环境风险意识，强化环境风险责任，体现出环境保护的内容。 ②实行全面环境安全管理制度 项目在医疗废物运输、储存、处理等过程中均有可能发生各种事故，事故发生后均会对环境造成不同程度的污染，因此应该针对该项目开展全面、全员、全过程的系统安全管理，把环境安全工作的重点放在消除系统的潜在危险上，并从整体和全局上促进该项目各个环节的环境安全运作，并建立监察、管理、检测、信息系统和科学决策体系，实行环境安全目标管理。 ③规范并强化在运输、储存、处理过程中的环境风险预防措施 为预防安全事故的发生，建设单位必须制定比较完善的环境安全管理规章制度，应从制度上对环境风险予以防范，尽管该项目的许多事故虽不一定导致环境安全事故的发生，却会产生一定的环境污染事故后果。对于这类事故的预防仍然需要制定相应的防范措施，从运输、储存、处理等各个环节予以全面考虑，并力图做到规范且可操作性强。如：医疗垃圾在收集、预处理、运输过程中因意外出现泄漏，应立即报告保卫部门，封闭现场，进行清理。清理干净后，需要对现场进行严格消毒，对含有毒性强的医疗垃圾泄漏，还应该立即疏散周围人群，设置警示标志及距离，并在处理过程中穿防护服。 本项目消防依托现有消防系统，并配有一定数量灭火器等。 ④加强巡回检查，减少医疗垃圾泄漏对环境的污染 医疗垃圾在装卸、运输的“跑、冒、滴、漏”现象是风险来源之一，其后果在大多数情况下并不导致人员受伤或是设备受损，但外泄的危险废物对环境造成污染。因此要加强巡回检查，是发现“跑、冒、滴、漏”等事故的重要是手段。每日的巡回检查应做详细记录，发现问题应及时上报，并做到及时防范。 ⑤加强危险废物处理管理 加强和完善危险废物的收集、暂存、交接等环节的管理，对危险废物的处理应设专人责任，负责人在接管前应全面学习有关危险废物处理的有关法规和操作方法。做好危险废物有关资料的记录。 ⑥应对措施 事故发生的可能性总是存在的，为减少事故发生后造成的损失，尤其是减少对环境造成严重的污染，建设单位除一方面要落实已制定的各种安全管理制度以及上述所列各项风险减缓措施，另一方面，建设单位还应对发生各类风险事故后采取必要的事故应急措施，建议建设单位对以下几方面予以着重考虑：制定全面、周密的风险救援计划，以应付可能发生的各种事故，保证发生事故后能够做到有章可循；设立专门的安全环保机构，平时负责日常的安全环保管理工作，确保各项安全、环保措施的执行与落实，做好事故的预防工作；事故期间，则负责落实风险救援计划各项措施，确保应急救援工作的展开；制订医疗垃圾收集、预处理、运输、处理、实验室事故应急预案；建立护理中心应急管理、报警体系；制订传染病流行期间和爆发期间的环境紧急预案（包括空气、污水、医疗垃圾的应急消毒预案，紧急安全预案，临近社区防范措施等）；危险废物运输车辆上配备必要的防中毒、消防、通讯及其它的应急设施，确保发生事故后能具有一定的自救手段和通讯联络能力；发生事故后，应进行事故后果评价，并将有关情况通报给上级环保主管部门；定期举行应急培训活动，对该项目相关人员进行事故应急救援培训，提高事故发生后的应急处理能力；对新上岗的工作人员、实习人员、进行岗前安全、环保培训，重点部门的人员定期轮训；在对所有参与医疗废物管理处理的人员进行知识培训后，还对其进行了责任分配制度，确保护理中心所产生的医疗固废在任意一个环节都能责任到人，确保不出现意外。 外环境对本项目的影响分析 （1）周边道路汽车尾气对本项目影响分析 受周边道路影响的主要是东侧的双向四车道绿汀路，但是车流量较小，其汽车尾气对本项目影响较小，并且本项目在四周种植乔木、灌木，并且种植绿色植被，因此汽车尾气对本项目产生的影响不大。 （2）噪声对本项目影响分析 本项目地块东侧的绿汀路（双向四车道），本项目主要的外界噪声源为作为城市支路绿汀路的交通噪声，噪声预测主要关注其交通噪声对项目建成后入住居民的影响。但是车流量较小，因此对本项目产生的影响较小。 （3）外界污染源对本项目的影响 根据现场踏勘，因此本项目的四周500米范围内无工业企业，对本项目没有影响。根据《苏州工业园区总体规划2012-2030》中总体规划要求，本项目南侧的空地规划为商服用地，西侧用地为阳澄湖中湖，北侧为商服用地，南侧为国寿嘉园雅境一期，本项目1km范围内不存在工业企业。

- 八、建设项目拟采取有防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 |  | 防治措施 |  | 预期治理效果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大污染 气物 | 厨房油烟 | 油烟 |  | 设置油烟净化器处理后通过专用烟道高空排放 |  | 满足《饮食业油烟排放标准》(GB18438-2001)排放标准 |  |
|  | 燃料燃烧废气 | 烟尘 |  | 专用烟道高空排放 |  |  |  |
|  |  | SO2 |  |  |  | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |  |
|  |  | NOX |  |  |  |  |  |
|  | 燃气锅炉 | 烟尘 |  | 通过8m高的排气筒排放 |  | 满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） |  |
|  |  | SO2 |  |  |  |  |  |
|  |  | NOX |  |  |  |  |  |
|  | 汽车尾气 | CO |  | 加强通风，通风频次不小于6次/时，通过地下车库通风排放口排放 |  | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、（DB11/501-2007）无组织排放标准限值 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |
|  |  | NOX |  |  |  |  |  |
|  |  | SO2 |  |  |  |  |  |
|  | 垃圾异味 | 臭气 |  | 密封包装，日产日清 |  | 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准 |  |
|  | 护理中心 | 有机废气 |  | 加强房间通风 |  | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |  |
| 水 污 染 物 | 各类生活污水 | pH |  | 食堂废水经过隔油池预处理后与生活污水收集后接入污水管网，进入园区污水处理厂 |  | 满足《污水综合排放标准》 （GB8978-1996） 表4三级标准排放 |  |
|  |  | COD |  |  |  |  |  |
|  |  | SS |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |
|  |  | TP |  |  |  |  |  |
|  |  | 动植物油 |  |  |  |  |  |
|  |  | LAS |  |  |  |  |  |
|  | 公共服务用水 | COD |  |  |  |  |  |
|  |  | SS |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |
|  |  | TP |  |  |  |  |  |
|  | 食堂废水 | COD |  |  |  |  |  |
|  |  | SS |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |
|  |  | TP |  |  |  |  |  |
|  |  | 动植物油 |  |  |  |  |  |
|  | 锅炉废水 | COD |  |  |  |  |  |
|  |  | SS |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |
|  |  | TP |  |  |  |  |  |
| 电离和电磁辐射 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 固体废 物 | 生活 | 生活垃圾 |  |  | 环卫部门收集处理 |  | 零排放 |
|  | 食堂 | 餐厨垃圾 |  |  | 委托有资质单位处置 |  |  |
|  |  | 废油脂 |  |  |  |  |  |
|  | 护理中心 | 医疗废物 |  |  |  |  |  |
| 噪 声 | 电梯机房噪声、消防水泵噪声、通风室风机噪声、增压泵以及项目内交通噪声等噪声 |  | 电梯机房、消防水泵、通风室风机、增压泵均设置与地下室，对于交通噪声应加强管理，设置绿化带，规划道路、停车场及沿道路两侧种植绿化缓冲带 |  |  |  | 《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008) 1类标准 |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施预期效果 种植绿化带，以防止水土流失。项目地原来的空地被人类居住地所替代，项目营运期各绿化措施均落实后，项目基本无裸露的地表，不存在水土流失问题。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

一、结论 1、项目与地方规划相符性 国寿（苏州）养老养生投资有限公司建设DK20160088、DK20160089号地块项目位于苏州工业园区阳澄环路西、通溪路北，项目所在地包括两块地块，都为商服用地，本项目的西侧为阳澄湖中湖，北侧为空地（规划为商服用地），南侧为空地（规划为商商服用地），南侧为国寿嘉园雅境一期，因此本项目的建设与当地规划相容，符合苏州工业园区用地规划要求。 2、产业政策符合性 本项目不属于《苏州市产业发展导向目录》（苏府[2007]129号）中所列的“禁止类”、“限制类”及“淘汰类”项目，符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）相关规定。因此，本项目属于鼓励类。符合国家、地方产业政策。本项目建设内容与苏州市规划局建设项目规划条件相符，详见下表9-1。 3、与相关管理条例的相符性 （1）与“《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令 第604号 2011年11月1日施行）”政策相符性 根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发〔2012〕221号）以及《江苏省太湖水污染防治条例》（江苏省人大常委会公告，第71号，2018年5月1日施行）、《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令 第604号 2011年11月1日施行），项目距离太湖38900m，属于太湖流域的三级保护区，太湖流域三级保护区禁止下列行为：(一)新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目;(二)销售、使用含磷洗涤用品;(三)向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物;(四)在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等;(五)使用农药等有毒物毒杀水生生物;(六)向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；(七)围湖造地；(八)违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动；(九)法律、法规禁止的其他行为。本项目不属于以上新建项目，属于老年人、残疾人养护服务，并且本项目投入运营以后产生的污水主要为生活污水、锅炉废水、公共服务用水等，都属于生活污水，本项目不排放含有氮磷的生产污水，并且项目产生的废水达到园区污水处理厂的接管标准接入市政管网，由园区污水处理厂处理，处理达标后排入吴淞江。 （2）与“省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知（苏政发[2013]113号）”政策相符性 对照《江苏省生态红线区域保护规划》和《苏州工业园区生态红线区域保护方案》，本项目紧邻阳澄湖（工业园区）重要湿地重要生态功能保护区，紧靠阳澄湖岸边，在阳澄湖（工业园区）重要湿地二级管控区生态红线范围内。二级管控区内禁止砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、捞沙等活动（法律、行政法规另有规定的从其规定）；严禁开设与自然保护区保护方向不一致的参观、旅游项目；不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准；已经建成的设施，其污染物排放超过国家和地方规定的排放标准的，应当限期治理；造成损害的，必须采取补救措施。 本项目为商服用地，护理中心产生的医疗废水收集后通过罐车外运委托其他单位处置，食堂废水经过隔油池预处理后与其他生活污水、锅炉废水一起经市政管网排入苏州工业园区污水处理厂处理，符合《江苏省生态红线区域保护规划》要求，符合江苏省及苏州工业园区生态红线区域保护规划要求。 （3）与《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》（江苏省第十二届人民代表大会常务委员会第三十四次会议批准）（2018年修订）相符性分析 根据《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》（江苏省第十二届人民代表大会常务委员会第三十四次会议批准）（2018年修订），阳澄湖水源地保护区划分为一级保护区、二级保护区和准保护区。一级保护区：以集中式供水取水口为中心、半径五百米范围内的水域和陆域；庙泾河、傀儡湖、野尤泾水域及其沿岸纵深一百米的水域和陆域。二级保护区：阳澄湖、傀儡湖、阳澄河及沿岸纵深一千米的水域和陆域；北河泾入湖口上溯五千米及沿岸纵深五百米、野尤泾、庙泾河及沿岸纵深五百米的水域和陆域；以庙泾河取水口为中心、半径一千米范围内的水域和陆域。上述范围内已划为一级保护区的除外。准保护区：西至元和塘，东至张家港河（自张家港河与元和塘交接处往张家港河至昆山西仓基河与娄江交接处止），南到娄江（自市区外城河齐门始，经娄门沿娄江至昆山西仓基河与娄江交接处止），上述水域及其所围绕的三角地区已划为一、二级保护区的除外；市区外城河齐门至糖坊湾桥向南纵深二千米以及自娄门沿娄江至昆山西仓基河止向南纵深五百米范围内的水域和陆域；张家港河（下浜至西湖泾桥段）、张家港河下浜处折向厍浜至沙家浜镇小河与尤泾塘所包围的水域和陆域。 本项目位于阳澄环路西、通溪路北，位于阳澄湖二级保护区，根据《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》规定： 第二十三条 二级保护区内禁止下列活动： （一）在一级保护区范围外一千米水域范围内设置渔簖，进行网围、网栏、网箱养殖； （二）新建、改建、扩建向水体排放水污染物的工业建设项目； （三）新建、扩建高尔夫球场和水上游乐、水上餐饮等开发项目； （四）新建、扩建向保护区内直接或者间接排放水污染物的旅游度假、房地产开发和餐饮业项目； （五）增设排污口； （六）航运剧毒化学品以及国务院交通部门规定禁止航运的其他危险化学品； （七）设置装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头、有毒有害化学品仓库及堆栈； （八）排放屠宰和饲养畜禽污水、未经消毒处理的含病原体的污水，倾倒、坑埋残液残渣、放射性物品等有毒有害废弃物，设置危险废物贮存、处置、利用项目； （九）规模化畜禽养殖； （十）破坏饮用水源涵养林、护岸林、湿地以及与饮用水源保护相关的植被； （十一）法律、法规规定的其他污染饮用水源的行为。 向二级保护区外集中污水处理设施排放污水的新建、扩建旅游度假、房地产开发和餐饮业应当严格执行保护区控制性规划的规定。 本项目为老年人、残疾人养护服务项目，不向保护区内排放水污染物，各类废水接入市政管网，由园区污水处理厂处理达标排入吴淞江，不向保护区内排放，本项目的规划用地为商服用地，本项目建设的养生养老公寓不是公益性的养老院，而是建成后可用于租赁的高档养老社区，因此与土地利用规划是相符的，本项目不属于《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》中的禁止项目。 根据《苏州市城乡规划若干强制性内容的规定》太湖水源、阳澄湖水源按照国家、省、市有关太湖、阳澄湖水源水质保护规定执行。对水源地应当采取保护性措施。控制岛屿上的建设，避免沿湖开发，不得围湖造地。非水源地沿湖岸线及山体山脚应当划定为公共开放区域，最小距离不得小于50米。沿湖300米范围内除休闲旅游度假设施、水利设施、助航标志外禁止其它项目建设。 根据《苏州市城乡规划若干强制性内容的规定》，沿阳澄湖纵深1公里的生态廊道中，合理建设生态防护林，严格限制在生态走廊内进行新的建设。 本项目紧靠近阳澄湖，在阳澄湖的生态廊道中。在施工期采取各项生态防护措施后。对阳澄湖生态廊道影响较小，随着施工期的结束，这些影响也随之消失。营运期本项目DK20160088号地块配套50%的绿化面积，DK20160089号地块配套45%的绿化面积，基本能达到生态补偿目的，一定程度上改善区域生态系统功能。 因此，本项目符合《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》（江苏省第十二届人民代表大会常务委员会第三十四次会议批准）（2018年修订）要求。 根据省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知（苏政发[2013]113号）文件，阳澄湖（工业园区）重要湿地属于二级管控区，范围为阳澄湖水域及沿岸纵深1000米范围，总面积68.2m2，重要湿地管控措施：二级管控区内除法律法规有特别规定外，禁止从事下列活动：开（围）垦湿地，放牧、捕捞；填埋、排干湿地或者擅自改变湿地用途；取用或者截断湿地水源；挖砂、取土、开矿；排放生活污水、工业废水；破坏野生动物栖息地、鱼类洄游通道，采挖野生植物或者猎捕野生动物；引进外来物种；其他破坏湿地及其生态功能的活动。 本项目用地为养生养老项目，不占用阳澄湖湿地，不会破坏湿地及其生态功能，不在二级管控区禁止开发项目管控范围内。 4、环境质量现状 1）大气环境——根据监测的结果可以看出，项目地空气环境质量良好，实际监测数据为：SO2：0.007~0.012mg/m3，NO2：0.009~0.064mg/m3，PM10：0.032~0.069mg/m3能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区要求。 2）水环境——根据实际监测的结果，项目所在地纳污河道为吴淞江，根据对清源华衍水务排口上下游500m以及1500m的监测结果，pH:7.18~7.31，CODcr:18~25mg/L，氨氮：0.5~0.612mg/L，总磷：0.146~0.161mg/L，SS:13~16，可以看出吴淞江满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的IV类标准，水环境质量较好。 3）声环境——项目所周围声环境质量良好，场界可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的1类标准的要求。 5、项目建成后对周围环境影响程度以及达标排放情况： （1）废水 本项目无工业废水，废水主要为各类生活污水、食堂废水以及锅炉废水。经过排入市政管网，接入园区污水处理厂集中处理，最终排入吴淞江，对周围地表水影响较小。 （2）废气 建设项目建成后配套食堂使用天然气燃烧废气污染物排放量较小，燃料燃烧废气通过专用烟道至屋顶集中排放，对周围环境影响较小。 燃气锅炉产生废废气通过8米高的排气筒排放，对周围环境影响较小。 本项目养生居住中央厨房油烟经油烟净化器处理后（净化设施去除率≥85%），可满足《饮食业油烟排放标准》(GB18438-2001)排放标准要求，对周围环境影响较小。 建设项目各养生公寓门口设置垃圾桶，由环卫部门收集后运走。垃圾产生的恶臭通过存放封闭化、环卫及时清运等措施，餐厨垃圾和废油脂委托有资质单位处置，可将垃圾产生的恶臭气体对本项目的影响降至最小。 - 本项目共有机动车停车位883个，其中地面停车位50个，地下车库停车位833个。 汽车进出地下车库及在车库内行驶时产生的汽车尾气，其主要污染因子有CO、非甲烷总烃和NOx等。由工程分析可知，地下室经6次/小时的换气，及通过排风机的新鲜空气补充，地下车库及排至地面上的废气能达到国家规定《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）中的无组织排放监控浓度限值。 护理中心会产生有机废气（以非甲烷总烃计算），但是产生量比较小，在房间内无组织排放，加强车间的通风，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）中的无组织排放监控浓度限值。 （3）固废 本项目建成后，固体废物主要为生活垃圾、餐厨垃圾、废油脂以及医疗废弃物。生活垃圾实行袋装化分类收集，由环卫部门定时清理，日产日清，餐厨垃圾和废油脂、医疗废弃物委托有资质单位处置，不会产生二次污染。 （4）噪声 本项目使用期噪声主要为各类水泵、风机等设备噪声、变电房噪声及进出车辆交通噪声等。建设项目对所有水泵、风机等均作减振、隔声处理，机房由建筑专业做消声处理，机房采用防火隔声门，因此，本项目运营期水泵、风机等噪声不会对周围环境造成明显的不利影响，不会影响到住户的正常休息和生活。项目变电所采用低噪声型变压器，主变室内安装一定面积的吸声结构，力求在满足供电能力的基础上，保证对区域内公共场所等干扰影响最小，预计不会对周围环境产生较大影响。对小区进出车辆采取加强管理，合理规划车流方向，小区内设置减速、禁鸣等表示，同时加强小区绿化，车流交通噪声对周围环境影响较小。 综上所述，预计项目建成后，产生的噪声对内部住户和周围的声环境影响较小。建设项目内部及周边能满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）1类标准的要求。 6、项目各种污染物“三本帐”情况汇总表 表9-2 项目污染物“三本帐”核算 种类; 污染物 名称; 建设项目 产生量; 建设项目 处理削减量; 排放 总量. 有组织 废气; 厨房燃 料废气; SO2; 0.036; 0; 0.036. NOx; 0.226; 0; 0.226. 烟尘; 0.086; 0; 0.086. 燃气锅 炉废气; SO2; 0.155; 0; 0.155. NOx; 0.982; 0; 0.982. 烟尘; 0.374; 0; 0.374. 厨房油烟; 油烟; 0.47; 0.399; 0.071. 无组织废气; 地下车库尾气; SO2; 0.0037; 0; 0.0037. NOx; 0.27; 0; 0.27. CO; 2.42; 0; 2.42. 非甲烷总烃; 0.31; 0; 0.31. 废水; 生活污水; 废水量; 63850; 0; 63850. COD; 19.12; 0; 19.12. SS; 12.77; 0; 12.77. 氨氮; 1.28; 0; 1.28. 总磷; 0.26; 0; 0.26. LAS; 0.96; 0; 0.96. 动植物油; 6.39; 0; 6.39. 公共服 务废水; 废水量; 17374; 0; 17374. COD; 5.21; 0; 5.21. SS; 3.47; 0; 3.47. 氨氮; 0.38; 0; 0.38. 总磷; 0.069; 0; 0.069. 食堂废水; 废水量; 40507; 0; 40507. COD; 12.15; 0; 12.15. SS; 8.1; 0; 8.1. 氨氮; 0.81; 0; 0.81. 总磷; 0.16; 0; 0.16. 动植物油; 4.05; 2.025; 4.05. 锅炉废水; 废水量; 600; 0; 600. COD; 0.12; 0; 0.12. SS; 0.12; 0; 0.12. 氨氮; 0.012; 0; 0.012. 总磷; 0.0024; 0; 0.0024. 合计; 废水量; 122331; 0; 122331. COD; 36.64; 0; 36.64. SS; 24.45; 0; 24.45. 氨氮; 2.45; 0; 2.45. 总磷; 0.49; 0; 0.49. LAS; 0.96; 0; 0.96. 动植物油; 10.44; 2.025; 8.415. 固废; 生活垃圾; 842; 842; 0. 餐厨垃圾; 396; 396; 0. 油脂; 2; 2; 0. 医疗废弃物; 6.14; 6.14; 0. 7、项目污染物总量控制方案： 本项目固体废弃物零排放，按照国家和省总量控制的规定，结合本项目排污特征，确定本项目水污染物排放总量控制因子为：COD、NH3-N，考核因子为SS、TP、动植物油、LAS，考核因子为颗粒物（烟尘）；固废零排放。 表9-3 建设项目污染物排放总量指标 （单位：t/a） 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量; 建议申请量. 废水; 排水量; 122331; 0; 122331; 122331. COD; 36.64; 0; 36.64; 36.64. SS; 24.45; 0; 24.45; 24.45. NH3-N; 2.45; 0; 2.45; 2.45. 总磷; 0.49; 0; 0.49; 0.49. LAS; 0.96; 0; 0.96; 0.96. 动植物油; 10.44; 2.025; 8.415; 8.415. 表9-4 本项目有组织废气排污清单 （单位：t/a） 种类; 污染物 名称; 建设项目 产生量; 建设项目 处理削减量; 排放 总量. 有组织 废气; 居民油烟; 油烟; 0.47; 0.423; 0.047. 燃气锅炉; SO2; 0.155; 0; 0.155. NOx; 0.982; 0; 0.982. 烟尘; 0.374; 0; 0.374. 居民厨房燃料废气; SO2; 0.036; 0; 0.036. NO2; 0.226; 0; 0.226. 烟尘; 0.086; 0; 0.086. 表9-5 本项目无组织废气排污清单（t/a） 种类; 污染物 名称; 建设项目 产生量; 建设项目 处理削减量; 排放 总量. 无组织废气; 地下车库尾气; CO; 2.42; 0; 2.42. 非甲烷总烃; 0.31; 0; 0.31. NOx; 0.27; 0; 0.27. SO2; 0.0037; 0; 0.0037. 表9-6 本项目固废排污清单 种类; 污染物 名称; 建设项目 产生量; 建设项目 处理削减量; 排放 总量. 固废; 生活垃圾; 842; 842; 0. 餐厨垃圾; 396; 396; 0. 废油脂; 2; 2; 0. 医疗废弃物; 6.14; 6.14; 0. 本项目食堂废水经过隔油池预处理后与各类生活污水、锅炉废水接入园区污水管网，进入园区污水处理厂处理；总量纳入工业园区污水处理厂总量额度内。废气污染因子作为当地环保部门对企业的考核量，由环保部门监督执行。固体废弃物严格按照环保要求处理和处置，实行零排放。 8、外界环境对本项目的影响： 外界环境主要是东侧的绿汀路对本项目建筑的影响，在不采取降噪措施的情况下，经采取种植绿化带；外墙采取吸声材料等降低噪声的措施后，项目地场界噪声达标排放，项目地满足声环境功能区要求。因此，外界噪声对本项目的影响很小。 9、清洁生产 本项目为养生养老项目，非工业项目，无工业三废产生。项目在总体规划设计中，通过合理选用节能环保型建筑及装饰材料，并采取一系列的节能措施，将营造良好的生活环境，减少能源的消耗，降低污染物的产生和排放量，较好地保护了环境。项目投入营运后，居民厨房采用天然气作为燃料，燃烧烟气能达标排放；生活污水进入市政污水管网；生活垃圾按时清扫，由城市环卫部门送到城市垃圾填埋场统一处置。因此，该项目的建设符合清洁生产的要求。 - 三同时验收一览表。 表9-8 建设项目环保设施“三同时”验收一览表 项目名称; 国寿（苏州）养老养生投资有限公司建设DK20160088、DK20160089号地块项目. 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（设施数量、规模、处理能力等）; 处理效果、执行标准及拟达要求; 环保投资(万元); 完成 时间. 废水; 施工期; 生活 污水; COD、SS、NH3-N、TP、动植物油、LAS; 接入园区污水管网排入园区污水处理厂处理; 满足《污水综合排放标准》; （GB8978-1996）表4三级标准排放 150; 与主体工程同步 完成. 施工 废水; COD、SS; 进行沉淀澄清处理后回用; ——; 50. 营运期; 各类生活污水; COD、SS、NH3-N、TP、动植物油、LAS; 生活污水经管网排入园区污水处理厂; 满足《污水综合排放标准》; （GB8978-1996）表4三级标准排放 100. 食堂 废水; COD、SS、NH3-N、TP、动植物油; 食堂废水经过隔油池预处理后排入污水管网; 50. 锅炉 废水; COD、SS、NH3-N、TP; 经管网排入园区污水处理厂; 50. 废气; 施工期; 扬尘、机械尾气、装修废气; TSP; 对运输散体物质车辆必须严加管理，采取加盖蓬布或洒水降尘措施；采用环保材料; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 250. 营运期; 地下 车库; CO、非甲烷总烃、NOX、SO2; 地下车库通排风系统，地下车库共10个排气口，换气次数为1小时6次。; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、（DB11/501-2007）无组织排放标准限值; 300. 住宅 厨房; 油烟; 经油烟净化装置处理后通过专用烟道由屋顶排放 油烟净化器的去除效率不低于90%; 满足《饮食业油烟排放标准》(GB18438-2001)排放标准; 200. 燃料 废气; SO2 氮氧化物 烟尘; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 100. 锅炉 废气; SO2 氮氧化物 烟尘; 通过8米高的排气筒排放; 满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）; 150. 护理 中心; 非甲烷总烃; 加强房间通风; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 50. 垃圾桶; 异味; 及时清运; 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准; 300. 噪声; 施工期; 施工机械、交通噪声; 噪声; 选择低噪声设备、合理安排施工时间; 北侧、东侧和西侧满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准和南侧4类标准; 50. 营运期; 交通噪声、设备噪声; 噪声; 小区内设置绿化带、安装隔声窗、采用吸声材料吸声；低噪设备; 350. 固废; 一般 固废; 生活垃圾; 环卫部门处理; 固废得到有效的处理处置，零排放; 150. 餐厨垃圾; 委托有资质单位处置. 废油脂. 危险 废物; 医疗废弃物; 委托有资质单位处置. 绿化; 绿化面积82340.95m2; 绿化率为50%/45%; 100. 雨污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪等）; 雨污分流、排污口规范化设置; —. 总量平衡方案; 本项目废水总量纳入工业园区污水处理厂总量额度内。废气污染因子作为当地环保部门对企业的考核量，由环保部门监督执行。固体废弃物严格按照环保要求处理和处置，实行零排放。; —. 事故应急措施; —; —. 环境管理（机构、监测能力等）; 项目设立环境管理的机构; 加强环境管理，防止环境污染事故; —. 清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪等）; 雨污分流，排污口规范化设置。; 达到《江苏省排污口设置及规范管理办法》的规定; —. “以新带老”措施; —; —. 区域解决问题; —; —. 卫生防护距离设置（以设施或厂界设置，敏感保护目标情况等）; —; —. 环保投资合计（万元）; 2400. 11、结论 综上所述，通过对项目所在地区的环境现状评价以及项目的环境影响分析，认为本项目完成本报告表提出的全部治理措施后，在建设期与营运期对周围环境的影响可控制在允许范围内，具有环境可行性。 二、建议与要求 （1）该项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。各类污染物的排放应执行本次环评规定的标准。 （2）项目必须严格实施“雨污分流”和“清污分流”，所有生活污水（含阳台污水）排入污水管网，由园区污水处理厂集中处理。 （3）污水排放口设置应按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理方法》（苏环控｛97｝122号文）的要求，设置环境保护图形标志牌。 （4）生活垃圾以实行分类（可回收垃圾、不可回收垃圾）收集，加强对垃圾的管理，专门安排清洁工对生活垃圾进行收集、清运。垃圾收集点设置应与主体建筑保持一定距离，便于运输，做好隔离及卫生防护措施。 （5）加强车辆进出管理，在机动车出入口设置禁鸣标志，缩短怠速行驶时间，以减少对声环境的影响。 （6）施工期的污水处理设施要求严格管理，对操作人员要进行上岗培训，以保证设施的正常运行。 （7）后期具体入驻的项目将按照环保管理要求另行办理相关手续。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注释 本报告表附图、附件： 附图 （1）苏州工业园区总体规划图 （2）阳澄湖水源水质保护图 （3）本项目地理位置图 （4）项目周边环境图 （5）本项目平面布置图 （6）本项目周边2500米环境目标保护图 附件 （1）申报登记表及咨询意见 （2）规划设计要点 （3）检测报告 （4）企业法人营业执照 （5）建设项目环境保护审批登记表