- 建设项目环境影响报告表

（试  行）

项目名称：苏州工业园区旺周晟机电设备有限公司新建五金件、冲压件及各类金属的加工项目

建设单位（盖章）：苏州工业园区旺周晟机电设备有限公司

编制日期：2018年10月

江苏省生态环境厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论和建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论，同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 苏州工业园区旺周晟机电设备有限公司新建五金件 、冲压件及各类金属的加工项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 苏州工业园区旺周晟机电设备有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 徐晖 |  |  | 联系人 |  |  |  | 周伟 |  |  |
| 通讯地址 | 苏州工业园区宝达路6号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13115106205 |  | 传真 |  | / | 邮政编码 |  |  | 215024 |  |
| 建设地点 | 苏州工业园区宝达路6号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 苏州工业园区行政审批局 |  |  |  | 批准文号 |  | 苏园行审备[2018]170号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | C3311金属结构制造 |  |  |  |
| 占地面积 | 3361m2 |  |  |  | 绿化面积 |  | 依托租赁方 |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 100 | 环保投资（万元） |  |  | 3 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 3% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 |  |  | 2018年12月 |  |  |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量 表1-1 主要原辅材料清单 序号; 物料名称; 规格/成分; 年用量; 最大 储存量; 储存方式; 来源. 1; 板材; 不锈钢、铁; 200t; 20t; 原料仓储; 外购车运. 2; 焊材; 无铅焊丝、焊条; 100 kg; 50kg; 原料仓储. 3; 包装材料; 聚乙烯制品; 600卷; 5卷; 原料仓储. 4; 液氮; 450L/瓶; 63000L; 1瓶; 瓶装. 5; 氧气; 40L/瓶; 2560L; 1瓶; 瓶装. 6; 氩气; 40L/瓶; 14400L; I瓶; 瓶装. 7; 机油; 18L/桶; 0.05t; 18L; 桶装. 8; 切削液; 20L/桶; 0.8t; 20L; 桶装. 表1-2 主要原辅材料理化性质 名称; 理化性质; 危险特性; 毒理性质. 液氮; 液态的氮气。是惰性的，无色，无臭，无腐蚀性，不可燃，温度极低。在常压下，温度为-196℃。; 不燃，不易爆; 皮肤接触液氮可致冻伤。如在常压下汽化产生的氮气过量，可使空气中氧分压下降，极端情况下可能引起缺氧窒息。. 氧气; 无色无味气体，难溶于水。化学式O₂，相对分子质量32，熔点-218.4℃，沸-183℃; 助燃; 过度吸氧会引起脑中毒，生命节奏紊乱，精神错乱等. 氩气; 无色无臭的惰性气体;沸点-185.7℃，微溶于水，相对密度约1.40(-186℃); 遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸危险; 高浓度时，使氧分压降低而发生窒息. 切削液; 无色至微黄色液体，相对密度0.98~1.05，pH为7，矿物油、去离子水、脂肪酸、胺类; 不易燃; 不属于急性毒性物质. 主要设施及设备见表1-3： 表1-3 主要设备清单 序号; 设备名称; 规格模型号; 数量; 备注. 生产 设备; 激光切割机; WV1500-3000; 1台; 国产. 去毛刺设备; /; 10把; 国产. 折弯机; WC67Y80-250、WC67Y125/320; 2台; 国产. 车床; CK6140; 2台; 国产. 铣床; RATEE-3E; 3台; 国产. 钻床; ZQ4116; 3台; 国产. 氩弧焊机; NB-315A; 6台; 国产. 气保焊机; WSE315A; 4台; 国产. 打标机; 激光/气动; 2台; 国产. 电动攻丝机; 201530176922.3; 1台; 国产. 卧带式砂光机; MM2215B; 2台; 国产. 锯床; /; 1台; 国产. 公辅 设备; 空压机; AS15-100003; 1台; 国产. 叉车; /; 1台; 国产. 焊接平台; /; 6台; 国产. 环保 设备; 移动式焊接烟尘净化器; /; 2台; 国产. |
| 水及能源消耗量 名称; 消耗量; 名称; 消耗量. 水（t/a）; 700; 燃油（吨/年）; /. 电（kw.h/a）; 10万; 燃气（标立方米/年）; /. 燃煤(吨/年); /; 其他; /. |
| 废水（工业废水、生活废水√）排水量及排放去向 生产废水：本项目无生产废水。 生活污水：本项目生活污水排放量为560t/a。接市政管网进入工业园区第一污水处理厂处理达标后外排至吴淞江。 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模：（不够时可附另页） - 1、项目由来 苏州工业园区旺周晟机电设备限公司注册于2017年10月，经营范围主要包括五金件、冲压件以及各类金属的加工。公司租赁苏州工业园区东鑫包装有限公司厂房，该厂房位于苏州工业园区宝达路6号，租赁面积3361平方米，并于2004年10月通过了苏州工业园区环境保护局环保工程验收合格通知书。项目建成后预计年产五金件、冲压件各5000套，各类金属加工150吨。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响评价制度。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部-部令第1号），本项目属于名录中“十八、橡胶和塑料制品业—47 塑料制品制造”中“其他”类别，本项目应编制环境影响报告表。 受苏州工业园区旺周晟机电设备有限公司委托，我方承担该项目的环境影响评价工作。在现场踏勘、调查的基础上，通过对有关资料的收集、整理和分析，根据有关规范编制了该项目的环境影响报告表，报请审批。 2、项目概况 项目名称：苏州工业园区旺周晟机电设备有限公司新建五金件 、冲压件及各类金属的加工项目； 建设单位：苏州工业园区旺周晟机电设备有限公司； 建设地点：苏州工业园区宝达路6号； 建设性质：新建； 总投资：100万元，环保投资3万元，占总投资的3%； 占地面积：本项目租用苏州工业园区东鑫包装有限公司厂房，项目占地3361m2； 劳动定员：项目员工为25人； 工作制度：年工作约280天，一班制，每班8小时，年工作2240小时； 基础设施：项目不设置员工宿舍、食堂。 3、项目产品方案 本项目年产五金件5000套，冲压件5000套、各类金属加工150吨。其中冲压件加工只是对外购的冲压件进行简单加工处理。 表1-5 新建项目主体工程及产品（含副产品）方案 序号; 产品名称; 设计能力; 年运行时数（h）. 1; 机电设备零部件; 五金件; 5000套/年; 2240. 2; 冲压件; 5000套/年; 2240. 3; 各类金属加工件; 150吨/年; 2240. 4、项目主体及公辅工程 项目主体工程以及辅助工程情况详见表1-6。 表1-6 公用及辅助工程一览表 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 贮运工程; 原料存放区; 80m2; 位于车间内部. 成品堆放区; 40m2; 位于车间内部. 包装区; 40m2; 位于车间内部. 原料产品均通过汽车运输. 配套工程; 办公区; 260m2; 共三层. 公辅工程; 供水; 700m3/a; 由工业园区自来水管网供应. 排水; 生活污水560m3/a; 经市政污水管网接管苏州工业园区第一污水处理厂处理. 供电; 10万度; 依托供电电网. 环保工程; 噪声治理; 采用减振基础、建筑隔声、距离衰减等措施. 固废治理; 固废堆放区 3m2; 由环卫部门定期清运. 危废暂存区 5m2; 置于厂区外，做到防渗、仿腐、防渗，定期清运. 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目租用苏州工业园区东鑫包装有限公司厂房，该厂房建筑面积为3361m2，建筑层数为3层，现已取得土地证（地号：25310），为工业厂房。经工程验收符合环保要求，无原有环境污染及遗留问题。 |

- 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、项目选址 本项目为新建项目，位于苏州工业园区宝达路6号，具体地理位置见附图2。 项目北面为苏州有信制造有限公司，南面为中国联保苏州服务中心，西侧为苏州阿诺精密切削技术有限公司，东面为力达精密配件。建设项目周围用地概况见附图3。 2、地形地貌及地质 苏州市位于太湖之滨，长江南岸的入海口。苏州工业园区位于苏州古城区东部，属于太湖低洼平原，位于长江三角洲太湖平原东部，地势平缓，由西北向东南略微倾斜。项目所在地唯亭镇是苏州工业园区的北部城市副中心，东临苏州古城、西接昆山市、南靠园区中心地带、北濒著名的大闸蟹产地——阳澄湖、环抱青剑湖，行政面积80平方公里，包含36平方公里的优质阳澄湖水面，常住人口15万，下辖11个行政村和11个居委会。沪宁高速、京沪铁路、312国道和娄江水运四大黄金通道横贯全镇东西，区域内依次分布着沪宁高速园区出入口和阳澄湖服务区出入口；形成了以星湖街、星华街、唯胜路为南北干道，和以312国道、葑亭路、双阳路为东西通道的三纵三横交通大格局。 从地质上看，工业园区属冲积湖平原地质区，地势平整，地质较硬，坡度平缓。除表面土层及人类活动而堆积外，其余均为第四纪沉积层。一般呈水平成层、交互层或夹层，较有规律。区内土质以黏土为主，土地承载力为每平方米20吨以上。项目所在地唯亭属中生代白垩纪地质层，地处“唯亭一昆山”地质断裂带，从地质构造成图上可清楚地看到，阳澄西湖正处在湖（州）苏（州）断裂带上，二者延伸方向完全一致，湖苏断裂带是苏州境内最大的隐伏断裂，由浙江省湖州东侧沿北东30°～40°方向延伸，经太湖南部、苏州、阳澄湖、上海市崇明岛人黄海。该断裂带属新华夏系构造，1.5亿年前晚侏罗世时受燕山运动影响而产生，至今仍在活动。断裂西盘为抬升区，阳澄湖洼地所在的东盘则一直在沉陷下降，沉积厚度大于240米（Q），而西盘的第四系沉积度一般仅100～200米。阳澄湖南北两岸又正处于东西向构造带上，南侧断裂即苏（州）昆（山）嘉（定）断裂（又称唯亭昆山断裂）。这两条东西向断裂，第四纪活动仍很明显。两条断裂构造总体上控制了今阳澄湖的范围和轮廓。 唯亭地区地质构造属南浔一甪直中断新凹。为一白垩系、第三系巨厚沉积的中生代、新生代断凹，最大厚度达2000米。地层属东部平原沉积区，该沉积区从中生代开始，基底一直趋于持续下降过程中，使第四系发育齐全，最大厚度达187米，具有自西向东逐渐增厚的变化规律，有多沉积韵律的特点，河、湖、海相沉积交替，成因较为复杂，地质层序清晰，易于对比分析。 3、气候气象 苏州地处温带，属北亚热带湿润性季风气候。受太湖水体的调节影响，四季分明，温暖湿润雨量充沛，日照充足。距今2.0万年～1.5万年的第四系更新世玉木冰期时，气候干冷，最后一次海侵结束，海水东退。今唯亭阳澄湖一带是广泛覆盖着黄土的古长江三角洲冲积平原，平原上遍布温带草原和疏林草原。到了7500～2500年的全新世中期，气候转为暖湿，气温比现在高2℃，年降水量比现在多200～300毫米。此后，海平面上升，人海河流坡降减小，河道淤塞，洼地积水，湖荡沼泽面积又在扩展。唐宋时期，气温比现在高1～1.5℃，降水也多于现在，海平面上升与海岸线的向东推进，使河流比降减小，海潮倒灌日趋严重。 唯亭地处长江下游的阳澄湖畔，属北亚热带湿润性季风气候类型。具有四季分明，温暖湿润，雨水丰沛，日照充足和无霜期较长的气候特点。唯亭地区通常以农时24个节气区分春、夏、秋、冬。 春季： 雨水至谷雨之间，一般在3月初至4月底，约60天，天气温和，气候宜人。天空降水由雪转雨。 夏季：立夏至处暑之间，一般在5月初至9月上旬，约120多天，初夏有一段集中降水期称“梅雨”季节。盛吹东南风，高温多雨，天气闷热，但酷暑的日数不多。 秋季：白露至霜降之间，约60天，9月上旬至11月上旬。秋高气爽，季末乍寒还暖，俗称“十月小阳春”。 冬季：立冬至立春之间，11月上旬至2月底，约120天，多吹北风，初冬常受北方强冷空气影响，气温陡降，寒冷少雨，出现霜雪。 唯亭地区季风更替明显。冬季吹西北风或东北风。春季是冬夏季风转换季节，盛行东南风。夏季吹东南风或西南风。秋季是夏冬季节风交替季节，已确立冬季风形势。风向以东南风最多，占10.48%，东北、东风次之，分别占9.79%和9.74%，西南风最少，频率仅为1.67%，西南、西风次少，频率为1.87%。年平均风速3.7米/秒。平均气压为1016.0百帕。另外受台风影响，风力强盛，常常造成灾害。 唯亭北面有10多个村地处阳澄湖沿岸，其中有阳澄、阳中、永久三村位阳澄湖中，由于阳澄湖面较大，形成“阳澄湖小气候”，春夏之交常有村庄受龙卷风、雷电、冰雹之累。如1985年7月唯亭阳澄三村突然发生龙卷风，房屋、农田受损，造成严重经济损失。 4、水文 苏州境内有水域面积约1950km2（内有太湖水面约1600km2）。其中湖泊1825.83km2，占93.61％；骨干河道22条，长212km，面积34.38km2，占1.76％；河沟水面44.32km2，占2.27％；池塘水面46.00km，占2.36％。河道走向一般呈东西和南北向，南北向河道主要有：京杭运河，大轮浜、石城河和金枫运河；东西向河流主要有马运河、金山浜、枫津河、双石港。其中马运河、金山浜、金枫运河为六级航道，京杭运河为四级航道，其它为不通航河道。 苏州工业园区位于苏州古城区东部，北纬N31°17′34.39″，东经E120°39′28.33″，东临上海，西靠太湖，南接浙江，北枕长江，面积278平方公里。以发达的高速公路、铁路、水路及航空网与世界各主要城市相连。唯亭地区的河流均属阳澄区水系，都是千百年来自然演变和人工治理的汇水河道。以河流的流向区分，东西流向的有娄江，友谊河，二号河，三号河，四号河；南北流向的有青秋浦，界浦，尖浦，曹泾港，姚家港，归家港，陆市浦，驷马泾，木沉港，束桥港，肖泾港，陆泾港等。这些河流，纵横交叉，密布全镇与各村河浜相连，与阳澄湖、沙湖、荡浪湖相通，构成“水网”区域。本项目纳污河流为吴淞江，吴淞江自瓜泾口向东至与上海交界处全长66km。吴淞江的主要分支有斜塘江、青秋浦、青小江、浦里塘、界浦河、东直港、小鱼港等。吴淞江运河至镬底潭的河段水体功能为Ⅴ类，镬底潭下游河段功能为Ⅴ类，桑田至江泞的水体功能为Ⅳ类。 5、植被、生物多样性 苏州工业园区共有131种鸟儿，鸟类多样性比较理想；570种栽培植物、199种野生植物散落各处；328种水生生物畅游湖底。项目所在地唯亭是古老的农业耕种区，植物生长茂盛，覆盖率高。植被主要以种植物为主，大体可分为粮食作物、油料作物、蔬菜作物等，以及村落附近的绿化地，沟渠河塘和铁路、公路、道路两旁的防护林；水面植被一般以水生农作物及畜牧饲料植物为主。同时由于唯亭镇地处平原水乡，自然条件优越，故动物资源也较为丰富，境内动物资源绝大部分得到开发利用。水产种类众多，据资料统计，水产有鱼类106种，虾类7种、蟹类3种、甲鱼类1种、贝类68种。主要分布在阳澄湖、沙湖、荡浪湖以及天然河浜港汊内。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 1、社会概况 工业园区位于苏州古城以东，东临上海，西靠太湖，南接浙江，北枕长江，行政面积278平方公里。据苏州工业园区草鞋山遗址文化堆积层出土的炭化稻谷和炭化纺织物表明，早在6000年以前，园区唯亭境域就有人类从事水稻种植和纺织品生产。另有考古发掘表明，约5000年以前，园区娄葑境域也已经有人类从事农耕活动。春秋战国时期，娄葑境域出现过大片的冶炼工场，并聚集了干将、莫耶、欧冶等一批当时中国最杰出的工匠。直到明清时期，葑门塘和娄江两岸仍遍布冶坊。数千年来，园区境域的经济都以农业为主，辅以手工业。 吴淞江和娄江是流经园区境域的两条水上运输大动脉。隋朝开通大运河后，苏州成为东南重要商埠，娄葑境域则成为南北财货集散、转运和信息交流的中心之一和进出口贸易的必经地之一。闽广外洋的果糖番货，由海道经吴淞江，抵娄葑；经娄葑再由运河、长江，分流到华中、华北、华西。内地的北货和江南的丝绸百货、手工制品，汇集娄葑，甚或远载去日本、朝鲜交趾南洋。明朝起，吴淞江航运改走娄江，园区境域北部又成商货必经之地。清末民初，沪宁铁路、苏嘉铁路均从园区境域经过，设有官渎里、外跨塘、唯亭等客货车站。历来的水陆交通优势，赋予了园区境域经济发展的开放特性。苏州工业园区是中国和新加坡两国政府间的重要合作项目，1994年2月经国务院批准设立，同年5月实施启动，行政区划面积278平方公里，其中，中新合作区80平方公里，下辖四个街道，常住人口约80.78万。 2、历史文化 苏州工业园区草鞋山遗址文化堆积层出土的炭化稻谷和炭化纺织物表明，早在6000年以前，园区唯亭境域就有人类从事水稻种植和纺织品生产。他们除了依靠渔牧猎食外，还种植稻谷、纺织葛布和制作精美的陶器、玉器。另有考古发掘表明，约5000年以前，园区娄葑境域也已经有人类从事农耕活动。春秋战国时期，娄葑境域出现过大片的冶炼工场，并聚集了干将、莫耶、欧冶等一批当时中国最杰出的工匠。直到明清时期，葑门塘和娄江两岸仍遍布冶坊。1994年5月，苏州工业园区成立。唯亭镇划归苏州工业园区管辖。镇政府驻地镇中北街3号。 3、经济概况 近年来，园区坚持以习近平总书记系列重要讲话特别是视察江苏重要讲话精神为指引，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进总基调，把握发展新常态，践行发展新理念，经济社会保持健康持续较好发展。2017年实现园区生产总值2350亿元，同比增长7.2%；一般公共预算收入317.8亿元，增长10.3%，占GDP比重达13.5%；进出口总额858亿美元，增长15.5%；实际利用外资9.3亿美元、固定资产投资476亿元；R&D投入占GDP比重达3.48%；社会消费品零售总额455亿元，增长12%；城镇居民人均可支配收入6.6万元，增长7.7%。在全国经开区综合考评中位居第1，在全国百强产业园区排名第3，在全国高新区排名上升到第5，均实现历史最好成绩。 4、苏州工业园区规划 （1）工业园区区域规划 苏州工业园区于1994年2月经国务院批准设立，同年5月实施启动，园区行政区划278平方公里。其中，中新合作区80平方公里，下辖四个街道，常住人口约76.2万。下辖的四个街道，分别为斜塘街道、胜浦街道、唯亭街道和娄葑街道、中新合作区。 胜浦街道：地处苏州城区最东部，是苏州工业园区的东大门，区域面积近18平方公里。规划目标：把胜浦建设成为“有配套产业支撑、交通便利”的现代城市副中心，服务本街道及周边工业区，为广大就业人群和当地群众提供最佳的服务。 唯亭街道：是苏州工业园区的北部城市副中心，行政面积80平方公里，包含36平方公里的优质阳澄湖水面。总体布局以星湖街、星华街、唯胜路为南北干道，和以312国道、葑亭路、双阳路为东西通道的三纵三横交通大格局。根据苏州工业园区总体规划，以把唯亭街道打造为TFT-LCD产业链重镇、三产服务业强镇和富民工作先行镇为总体目标。 娄葑街道：娄葑街道西邻苏州古城区，东靠苏州工业园区中新合作区，北部、南部分别与相城区、吴中区相接，区域面积70多平方公里。1994年5月划归苏州工业园区管辖，原为娄葑镇，面积70多平方公里，常住人口15万，辖办事处3个、行政村9个、社区（居委会）30个。 娄葑街道作为园区的经济中心之一，开发建设一直得到了园区、苏州市和江苏省的的亲切关怀和高度重视。2012年12月26日，苏州工业园区娄葑街道办事处挂牌成立，自此娄葑进入了城市化发展的新阶段。根据工业园区总体规划，娄葑街道主要为工业区，引出项目为技术先进的半导体、电子类无污染、轻污染的企业，致力于产业结构的优化调整。本项目位于苏州工业园区东宏路45-47号，属于娄葑街道。本项目主要产品为绕线机，符合胜浦街道的产业定位。 斜塘街道：斜塘街道于2012年12月26日正式组建成立，位于苏州工业园区南部城市核心区域，南面与苏州市吴中区隔河相望，北面紧靠园区中新合作区，西面滨临金鸡湖，独墅湖，吴淞江、镬底潭与斜塘河三大水系环绕街道南北；全街道管辖面积22平方公里，下辖14个社区居委会，总人口达20万人。斜塘区域是苏州工业园区科技创新板块的重要辐射区域和重点组成部分，街道辖区内4.4平方公里产业园入驻内资企业2200多家、外资企业180家，重点工业区内每平方公里投资强度超过10亿美元。目前，斜塘已经发展成为园区南部最重要的商业商贸集聚区和核心区，建成各类商业商贸服务设施接近100万平方米，辐射周围城市居民超过30万人，并与科教创新区融为一体，共同构建苏州工业园区南部的核心居住区和城市功能区。 中新合作区：与其他城区不同，园区中新合作区不设街道，实行以“社区工作委员会”（简称“社工委”）为基层行政组织的社区管理体制。社工委没有经济职能，专心致力于开展社区基层组织建设和提供社区公共服务，工作经费由园区财政全额拨款。中新合作区已建成投用的邻里中心有11个，平均建筑面积约2.5万平方米。每个邻里中心15%的面积（1500～3000平方米）由管委会投资建设“民众联络所”，标准化配备社区工作站、民众俱乐部、乐龄生活馆、少儿阳光吧、卫生服务站、图书馆、文体站等载体，全天候免费向社区居民和企事业单位开放。每个民众联络所辐射周边4～6个社区，与社区内的居委会服务用房功能互补，一站式地满足了居民政务服务、卫生健康、精神文化等方面的需求，深受居民和企事业单位欢迎。 （2）工业园区基础设施建设情况 自1994年以来，苏州工业园区建成区内的道路、供电、供水、燃气、供热、排水、排污、邮电通讯、有线电视和土地填高平整等“九通一平”工程已全面完成。 供电：园区供电电源来自由水电、大中型火电及核电支撑的华东电网，并分别从3个不同方向引入。拥有华能电厂和蓝天热电厂专门配套供电，总规划发电量360万千瓦，电力充足，电源稳定可靠。园区采用双回路、地下环线的供电系统，供电可靠率大于99.9%；所有企业均为两路电源，电压稳定性高，波幅控制在±5%以内，频率波动在50±0.2赫兹以内，电源切换间隙时间为0.03秒。高压电经由园区内的数座变电站降压后供用户使用。目前的供电容量为486MW。多个变电站保证了设备故障情况下的系统可靠性，从而降低了突发停电的风险。 供水：1998年1月，按照国际先进水平建设的净水厂一期工程建成并开始向园区正式供水。水厂的水源取自太湖，出厂水的水质标准超过中国国家标准以及WHO1993年饮用水的标准。园区范围规划供水总规模110万m3/d，其中阳澄湖水厂设计供水总规模为60万m3/d。目前该厂现有供水能力45万m3/d。一期15万m3/d，总投资2.0亿元，1998年1月11日投入运行。二期30万m3/d，总投资6.53亿元，2006年1月12日投入运行。区内现建成投运供水管网704km。 供气：已全面使用天然气，热值在8000大卡以上，并建有特种气体专供渠道，可提供不同纯度等级的工业气体。 供热：园区鼓励投资商使用集中供热，为此规划并建设了高标准的集中供热厂。这将有助于改善并美化中新苏州工业园区的环境、并提高基础设施的档次。目前区内拥有4座热电厂，供热能力300吨/时，发电能力366MW。其中本项目所在地供热由苏州工业园区蓝天燃气热电有限公司提供，该厂负责苏州工业园区除东南部以外区域的集中供热，拥有两套18万千瓦燃气-蒸汽联合循环热电机组，发电能力36万千瓦、供热能力200吨/时，现已建成投运供热管网49km。 通讯：通信线路由苏州电信局投资建造并提供电信服务。目前已建成的通信网络可提供国际直拨长途电话业务、全国互联漫游（包括部分国外城市）移动电话业务、无线寻呼业务、国内主要城市电视和电话会议业务、传真通信业务、综合业务数字网（ISDN）业务及公用数据通信业务。其中公用数据通信业务包括分组交换网业务、公用数字数据网（DDN）业务、公用电子信箱业务、中国公用计算机交互网及国际互联网业务。 防灾救灾：拥有专门对化工、电子等灾害事故进行处理和救助的机构和设备，并建有严密的治安管理和报警系统，技防监控实现了全覆盖。设有急救中心、外资医院和“境外人员服务24小时热线电话”，随时提供各种应急服务。 （3）工业园区未来产业定位 ①升级发展制造业： 坚持走经济国际化和新型工业化发展道路，注重择商选资，提升项目层次，优化产业结构；巩固IC、TFT-LCD、汽车及航空零部件等方面已形成具有一定国际竞争力的高新技术产业集群；建设中国最大的液晶面板出货基地和芯片封装测试基地；积极拓展医药和医疗器械、节能环保技术和设备、高科技营养食品等产业。 ②科技跨越发展： 组建科发、创投、教投等国资创新投资主体；努力建设火炬计划软件产业基地、火炬计划汽车零部件产业基地、国家电子信息产业基地、国家集成电路产业园、国家动漫产业基地、中国软件欧美出口工程试点基地等6个国家级产业基地。 5、与《苏州工业园区总体规划（2012-2030）环境影响报告书》相符性分析 2015年通过了《苏州工业园区总体规划（2012-2030）环境影响报告书》的审查，并发布“关于《苏州工业园区总体规划（2012-2030）环境影响报告书》的审查意见”（环审【2015】197号），其中“逐步淘汰现状污染重、能耗高的造纸、化工等行业，闲置发展劳动密集型、发展空间不大的纺织等行业。”，本项目为机械零部件加工项目，不属于淘汰、限制发展的项目类型。本项目不属于“（四）严格入区产业和项目的环境准入。制定严格的产业准入负面清单，禁止高污染、高耗能、高风险产业准入，禁止新建、改建、扩建化工、印染、造纸、电镀、危险化学品储存等项目”中的禁止准入项目。 三线一单初判: ①生态保护红线 本项目位于苏州工业园区宝达路6号，对照江苏省人民政府发布的《江苏省生态红线区域保护规划》（苏府发[2013]113 号），距离本项目最近的生态红线区域为项目北方向约2.6km的阳澄湖二级管控区，本项目不在生态红线管控区范围内。因此，本项目符合生态红线区域保护规划。 ②环境质量底线 项目所在地的供电、供水等配套设施完善，工农业及生活用电供应充足，水电供应可以满足生产要求；项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会降低项目所在地的环境功能质量。因此项目的建设不会突破环境质量底线。 ③资源利用上线 本项目年耗电量10万度，年耗新鲜水700吨。本项目所选工艺设备选用了高效、先进的设备，节省了能源。同时，本项目所产生的工业固废均综合利用，最大限度的实现资源的回收利用。因此，本项目建设符合资源利用上线要求。 ④环境准入负面清单 本项目属于金属结构制造C3311，未列入《苏州市产业发展导向目录》（2007 年本）等产业政策中限制类、淘汰类项目，符合当前国家及地方产业政策的要求。 “两减六治三提升”相符性分析: 对照中共江苏省委、省人民政府关于印发《“两减六治三提升”专项行动方案》的通知及《苏州市“两减六治三提升”专项行动实施方案》，本项目属于金属结构制造，使用清洁能源电，不使用煤炭，不增加区域煤炭使用量；项目生活污水最终排进市政污水管网后经工业园区污水处理厂处理，尾水排入吴淞江，不向太湖水体排放污染物，故项目不会降低太湖水环境质量；项目废气主要为颗粒物、非甲烷总烃，颗粒物和非甲烷总烃产生量极少，在车间无组织排放，预计对周边大气环境影响较小，因此本项目符合“两减六治三提升”的要求。 6、产业政策相符性 本项目不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修正版）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）中“鼓励类”、“淘汰类”或“限制类”项目，符合我国现行产业政策相关规定。 7、规划选址合理性分析 本项目在租赁厂房内进行生产，根据土地证明材料，土地性质为工业用地，因此，本项目厂房用地符合用地规划。 8、与《江苏省太湖水污染防治条例》（2018.5.1）相容性 根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发[2012]221号），项目位于太湖流域三级保护区范围内。根据《江苏省太湖水污染防治条例》要求，太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为： （一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外； （二）销售、使用含磷洗涤用品； （三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物； （四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等； （五）使用农药等有毒物毒杀水生生物； （六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾； （七）围湖造地； （八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动； （九）法律、法规禁止的其他行为。 项目无本条例中禁止的行为，项目建设符合《江苏省太湖水污染防治条例》的相关要求。 9、与《江苏省生态红线区域保护规划》的相符性分析 根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发〔2013〕113号）中苏州市范围内的生态红线区域，本项目评价范围内不涉及苏州市范围内的生态红线区域，不会导致苏州市辖区内生态红线区域服务功能下降。因此，本项目不违背《江苏省生态红线区域保护规划》要求。 10、与《苏州市阳澄湖水源质保护条例》（2018年修订）相符性 - 根据《苏州市阳澄湖水源质保护条例》（2018年修订），阳澄湖水源地保护区划分为一级保护区、二级保护区和准保护区。 - 一级保护区：以集中式供水取口为心、半径500米范围内的水域和陆域；庙泾河、傀儡湖、野尤泾水域及其沿岸纵深100米的水域和陆。 - 二级保护区：阳澄湖、傀儡湖、阳澄河及沿岸纵深1000米的水域和陆域；北河泾入湖口上溯5000米及沿岸纵深500米、野尤泾、庙泾河及沿岸纵深500米的水域和陆域；以庙泾河取水口为中心、半径1000米范围内的水域和陆域。上述范围内已划为一级保护区的除外。 - 准保护区：西至元和塘，东张家港河 (自张家港河与元和塘交接处往张家港河至昆山西仓基河与娄江交接处止 )，南到娄江（自市区外城河齐门始，经娄沿娄江至昆山西仓基河与交接处止），上述水域及其所围绕的三角地区已划为一、二级保护区的除外；市区外城河齐门至塘坊湾桥向南纵深2000米以及自娄门沿江至昆山西仓基河止向南纵深500米范围内的水域和陆域500米范围内的水域和陆域；张家港河 (下浜至西湖泾桥段 )、张家港河下浜处折向厍至沙镇小与尤泾塘所包围的水域和陆域。 本项目所在位置距阳澄湖准保护区南侧边界娄江 7.4km，不属于阳澄湖水源地准保护区范围内。因此本项目符合《苏州市阳澄湖水源质条例》（2018年修订）要求。

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 本项目引用苏州工业园区璎珞包装有限公司包装材料生产迁建项目2017年8月监测数据，该项目监测点亭苑东路在本项目地北1800米处，本监测数据时间在近3年内，且区域没有新增大的污染源，所以该数据有效。根据监测数据可知， SO2、NO2、PM10浓度低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的二级标准限值要求，空气环境质量较好。 表3-1 大气环境质量监测数据（mg/m3） 监测点编号; 监测因子; 24小时平均浓度. 范围; 超标率%; 最大超标倍数. 亭苑G1; SO2; 0.007~0.015; 0; 0. PM10; 0.019~0.031; 0; 0. NO2; 0.015~0.075; 0; 0. 2、水环境质量现状 本项目生活污水经市政管网接管排入苏州工业园区第一污水处理厂，受纳水体为吴淞江，根据《江苏省地面水(环境)功能区划》2020年水质目标，该水体执行水质功能要求为Ⅳ类水。本项目引用《苏州亘喜生物科技有限公司环评监测项目》对吴淞江园区污水处理厂各断面的监测数据，引用监测时间2018年7月9日至11日，监测结果如下： 表3-2 水环境质量监测结果表 单位：mg/L 调研断面; 项目; pH; CODCr; SS; 氨氮; 总磷. 园区第一污水处理厂排放口上游500m; 浓度范围; 7.30~7.31; 11~13; 6~8; 0.388~0.766; 0.259~0.263. 浓度均值; 7.305; 12; 7; 0.577; 0.261. 超标率%; 0; 0; 0; 0; 0. 园区第一污水处理厂排放口下游1000m; 浓度范围; 7.92~7.93; 16~19; 10~13; 0.137~0.145; 0.180~0.185. 浓度均值; 7.925; 17.5; 11.5; 0.141; 0.182. 超标率%; 0; 0; 0; 0; 0. 标准（Ⅳ类）; 6~9（无量纲）; 30; 60; 1.5; 0.3. 由上述监测数据可知，吴淞江水质监测断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，达到《江苏省地面水（环境）功能区划》2020年水质目标和“河长制”考核要求。 3、噪声环境质量现状 本项目委托苏州宏宇检测有限公司对项目地厂界昼间、夜间声环境本底进行了监测，共布设4个监测点，具体监测点位置和监测数据见监测报告。监测结果如下表所示。 表3-3 声环境质量现状监测结果表 （单位：dB(A)） 测点位置; 东厂界N1; 南厂界N2; 西厂界N3; 北厂界N4. 厂界四周; 昼间; 56.4; 55.2; 54.6; 55.7. 夜间; 47.2; 46.9; 47.8; 48.5. 标准; 3类标准：昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A). 监测结果表明厂界声环境质量达标，声环境状况较好。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 表3-4 主要环境保护目标一览表 环境要素; 保护对象; 位置; 规模; 距离（m）; 环境功能级别. 大气; 亭苑; 东; 500户; 1400; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准. 维纳阳光花园南区; 东北; 150户; 1200. 地表水; 东侧小河; 东; 小河; 138; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准. 北侧小河; 北; 小河; 164. 翡翠湖; 西北; 小湖; 1200. 吴淞江; 南; 中河; 6300. 青剑湖; 西北; 小湖; 2193; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类. 阳澄湖; 北; 中湖; 2600. 声环境; 厂界周边200m范围; 《声环境质量标准》（GB3096—2008）3类标准. 生态环境; 阳澄湖; 北; 阳澄湖水域及沿岸纵深1000米范围68.2km; 2600; 自然与人文景观保护生态红线二级管控区.

- 四、评价适用标准

| 环境质量标准 1、大气环境质量标准 表4-1 环境空气质量标准限值表 标准; 取值 表号; 标准 级别; 指标; 限值; 单位. 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）; 表1; 二级; PM10; 24小时平均; 150; μg/m3. 年平均; 70; μg/m3. SO2; 1小时平均; 500; μg/m3. 24小时平均; 150; μg/m3. 年平均; 60; μg/m3. NO2; 1小时平均; 200; μg/m3. 24小时平均; 80; μg/m3. 年平均; 40; μg/m3. 《大气污染物综合排放标准详解》244页*; /; /; 非甲烷总烃; 一次值; 2.0; mg/m3. *说明：由于我国目前没有“非甲烷总烃”的环境质量标准，美国的同类标准已经废除，所以我国石化部门和若干地区通常采用以色列同类标准短期平均值，为5 mg/m3。但考虑到我国多数地区实测值，“非甲烷总烃”的环境浓度一般不超过1.0 mg/m3，因此在制定本标准时选用2 mg/m3作为计算依据。（引自中国环境科学出版社出版的国家环境保护局科技标准司的《大气污染物综合排放标准详解》，具体见第244页。）. 2、地表水环境质量标准 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，本项目纳污河流执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中 IV类标准，具体限值见下表： 表4-2 地表水质量标准限值表 水域名; 执行标准; 表号及级别; 污染物指标; 单位; 标准限值. 吴淞江; 《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）; 表1 Ⅳ类标准; pH; 无量纲; 6~9. COD; mg/L; ≤30. NH3-N; ≤1.5. TP; ≤0.3. TN; ≤1.5. SS*; ≤60. 注：SS参照水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）四级标准 3、区域噪声标准 根据《苏州市市区环境噪声标准适用区域划分规定》（苏府[2014]68号），本项目所在地块区域声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准。 表4-3 环境噪声标准限值表（单位：dB(A)） 区域名; 类别; 昼间; 夜间; 依据. 项目所在区域; 3类; 65; 55; 《声环境质量标准》 (GB 3096-2008). 排放标准 1、水污染物排放标准 本项目建成后无生产废水产生，生活污水经市政污水管网接管工业园区第一污水处理厂，厂区总排口执行污水厂接管标准；污水处理厂排放口执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072-2007）表1标准，其中SS执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，达污染物排放限值标准后排入吴淞江。项目污水排放标准具体见下表： 表4-4 污水排放标准限值 排放口 名称; 执行标准; 取值表号标准级别; 指标; 标准限值; 单位. 废水 总排放口; 工业园区第一污水处理厂接管标准; /; pH; 6～9; 无量纲. COD; 500; mg/L. SS; 400; mg/L. 氨氮; 45; mg/L. TP; 8; mg/L. TN; 70; mg/L. 污水处理厂 排放口; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》DB32/T1072-2007; 表1; COD; 50; mg/L. 氨氮; 5（8）; mg/L. TP; 0.5; mg/L. TN; 15; mg/L. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002; 表1 一级A标准; pH; 6~9; 无量纲. SS; 10; mg/L. 注：括号外数值为水温>12℃ 时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃ 时的控制指标。 2、大气排放标准 本项目去毛刺、焊接、机加工过程中产生的颗粒物，非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的标准。 表4-5 废气排放标准 污染物; 执行标准; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 非甲烷总烃; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2; 周界外浓度最高点; 4.0. 颗粒物; 1.0. 3、噪声排放标准 营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表4-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 4、固体废物排放标准 区域名; 执行标准; 表号及级别; 单位; 标准限值. 昼; 夜. 项目所在地区域; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3类; dB(A); 65; 55. 一般固废贮存、处置过程执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》(GB18599-2001)，危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)以及关于修订《危险废物贮存污染控制标准》有关意见的复函（环函[2010]264号）。 |
| --- |
| 总量控制指标 | 总量控制因子和排放指标： 1、总量控制因子 本项目生产过程中固体废物全部零排放。按照国家和省总量控制的规定，确定本项目水污染物总量控制因子为：COD、NH3-N。考核因子：TP、SS；大气总量控制因子为颗粒物、非甲烷总烃。 2、项目总量控制建议指标 表4-8 建设项目污染物排放总量指标 污染物名称; 产生量 （t/a）; 自身削减量 （t/a）; 排放量（t/a）; 建议申请量 （t/a）. 废气; 颗粒物; 0.0021; 0; 0.0021; 0.0021. 非甲烷总烃; 0.0085; 0; 0.0085; 0.0085. 废水; 废水量; 560; 0; 560; 560. COD; 0.224; 0; 0.224; 0.224. SS; 0.112; 0; 0.112; 0.112. 氨氮; 0.0168; 0; 0.0168; 0.0168. TP; 0.0028; 0; 0.0028; 0.0028. TN; 0.0336; 0; 0.0336; 0.0336. 3、总量平衡途径 废水：生活污水排放量为560t/a，水污染物排放量为COD≤0.224t/a、SS≤0.112t/a、氨氮≤0.0168t/a、TP≤0.0028t/a、TN≤0.0336t/a。本项目生活污水经市政污水管网接入工业园区第一污水处理厂，水污染物总量控制因子排放指标在污水处理厂内平衡。 废气：大气污染物总量在园区内平衡； 固废：本项目固废均得到综合利用或处置，排放量为零，故不需要申请固废排放总量指标。 |

- 五、建设项目工程分析

一、施工期工程分析 本项目施工期仅进行设备的安装和调试，在设备安装和调试过程中产生噪声，多为瞬时噪声。施工期对环境影响很小。 二、营运期工程分析 五金件、冲压件工艺： ### 图5-1 五金件、冲压件加工流程图 工艺流程简述： 公司不生产五金件、冲压件，只对外购的五金件、冲压件进行简单的人机及机械组装，随后检验合格的产品包装出库。过程中会产生不合格废品S1以及废包装材料S2。 各类金属加工流程: ### 图5-2 各类金属加工流程图 工艺流程简述： - 车铣切割：将外购不锈钢材经车、铣、钻床、激光切割等机加工设备加工成型，该过程会产生加工粉尘G1和废加工材料S1，其中钻床和铣床需要加切削液（兑水比例为2:1）和机油进行润滑和冷却，切削液、机油定期更换，会产生废切削液S2，废机油S3和少量有机废气G2以在车间内无组织排放。同时在该过程设备作业时会产生噪声N1。 - 修边：通过去毛刺设备以及卧带式砂光机对材料表面进行简单的修整，该过程会产生颗粒物G3、金属废屑S4以及设备噪声N2。 折弯：折弯过程中产生设备作业噪声N3。 焊接：材料经过一系列机械加工后进入焊接阶段，焊接过程会产生焊接烟尘G4，焊渣S5。 成品检验：成品检验过程中有部分不合格产品S6，统一收集外卖综合利用。 包装：包装产生废包装材料S7，统一收集外卖综合利用。

主要污染工序： 1、废气 本项目加工过程切削液会挥发产生废气，设备运行和维修会用到少量机油，挥发后无组织排放，以非甲烷总烃计。切削液用量0.8t/a，机油用量为0.05t/a，有机废气挥发按用量的1/100计，则非甲烷总烃产生量约为0.0085t/a，在车间自然通风下无组织排放。 本项目运行过程中会产生颗粒物。加工粉尘G1、颗粒物G2：材料在加工、修边过程中产生颗粒物大多为金属粉尘。金属粉尘比重较大，产生后大部分会自然沉降在设备附近，且卧带式砂光机配有滤袋，可收集大部分粉尘，仅少量为无组织排放。根据同行业类别，产生的粉尘量约占原料总量的0.01%，据建设方提供资料，原料使用量为200t/a，则金属粉尘产生量约为0.02t/a。考虑金属粉尘的比重较大，90%都能沉降在车间地面，仅有10%以无组织形式排放，则G1、G2总排放量为0.002t/a。 焊接烟尘G3：焊接过程产生的焊接烟尘。本项目焊丝、焊条用量为0.1t/a，主要采用氩气气体保护焊焊接方法，烟尘产生量为5g/kg~8g/kg，（本评价取平均值6g/kg），则本项目焊接烟尘产生量为0.0006t/a。项目建设方在焊接区采用移动式焊接烟尘处理设备对焊接烟尘进行净化处理，车间内共有两个焊接平台，交替使用。焊接时员工移动移动式焊接烟尘处理设备对焊接烟尘进行收集，收集处理效率约为90%，则焊接烟尘无组织排放量约为0.0001t/a。 表5-1无组织废气排放源强 排放位置; 污染物名称; 排放量t/a; 排放源面积m2; 排放高度m. 生产车间; 非甲烷总烃; 0.0085; 1200; 6. 颗粒物; 0.0021; 1200; 6. 2、废水 生产废水：无生产废水产生。 生活污水：本项目员工25人，根据《建筑给排水设计规范》(GB50015-2003)，生活用水量按100L/d•人算，年工作280d，则生活用水总量为2.5t/d(700t/a)。排污系数取0.8，生活污水排放总量为2t/d（560t/a）。主要污染物为COD、SS、氨氮、TP、TN等。 ### 项目水平衡见下： 图5-3 项目运营期水平衡图 废水处理方案： 生活污水经市政污水管网，接管苏州工业园区第一污水处理厂处理达到污水处理厂接管标准以及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072-2007）表1太湖地区城镇污水处理厂主要污染物排放限值后排入吴淞江。 表5-2 废水产生及排放情况 种类; 废水量 （t/a）; 污染物名称; 污染物产生量; 治理 措施; 污染物排放量; 排放方式 与去向. 浓度 (mg/L）; 产生量 (t/a); 浓度 (mg/L); 排放量 (t/a). 生活 污水; 560; COD; 400; 0.224; 市政污水 管网; 400; 0.224; 园区第一污水处理厂. SS; 200; 0.112; 200; 0.112. NH3-N; 30; 0.0168; 30; 0.0168. TP; 5; 0.0028; 5; 0.0028. TN; 60; 0.0336; 60; 0.0336. 3、噪声 本项目噪声源主要是激光切割、车铣、打磨以 及折弯过程中产生的噪声。噪声叠加源强在87dB（A）左右。通过墙壁隔声、距离衰减等降噪措施，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，噪声源强见下表： 表5-3 设备噪声源及降噪情况表 序号; 设备名称; 数量（台）; 源强（dB(A)）; 治理措施; 降噪效果（dB（A））; 所在车间; 标准限值（dB（A））. 1; 车床; 2; 80; 减振隔声; 25; 生产车间; 厂界 昼间：65， 夜间：55；. 2; 铣床; 3; 75; 减振隔声; 20; 生产车间. 3; 钻床; 3; 76; 减振隔声; 20; 生产车间. 4; 空压机; 1; 84; 减振隔声; 25; 生产车间. 5; 去毛刺设备; 20; 82; 减振隔声; 20; 生产车间. 6; 焊机; 10; 85; 减振隔声; 30; 生产车间. 7; 折弯机; 2; 82; 减振隔声; 25; 生产车间. 项目针对不同噪声源的特点，项目采用先进的低噪声设备，同时安装基础减震设施；合理规划在厂区位置，利用建筑隔声降低噪声；充分利用厂房建筑和设备互相隔声等措施降低噪声的产生和传播。 4、固体废弃物 本项目产生的固废有：废加工材料、废切削液、废机油、废包装桶、不合格产品、废包装材料以及办公生活垃圾等。 ①废加工材料：本项目加工过程会产生加工废料，主要包括金属边角料、废金属屑。产生量约为约0.13t/a，统一收集外卖。 ②废切削液：本项目在机加工设备工作过程中会用到切削液，用量为0.8t/a，主要起润滑、冷却、防锈等功能，切削液循环使用，但使用时间过久会影响使用效果，需定期更换。切削液在设备作业时大部分被工件带走，废切削液产生量约为切削液用量的10%，产生量为0.08t/a，委托有资质单位处理； ③废机油：项目在设备维护过程中会用到机油，废机油产生量约为0.05t/a； ④废包装桶：盛装切削液、机油后产生废包装桶，产生量约为50个/年，重量为0.11t/a。 ⑤废包装材料：产品包装过程中会有废包装材料产生，产生量为0.02t/a，统一收集外卖。 ⑥不合格产品：不合格产品产生量约为8t/a，统一收集外卖。 ⑦生活垃圾：生活垃圾产生量以1kg/人*d计，约7t/a，由环卫部门进行清运。 表5-4 项目固废产生情况一览表 序号; 副产物 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量t/a; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判断依据. 1; 废加工材料; 车间加工; 固态; 金属边角料; 0.13; √; /; 《固体废物鉴别标准 通则（GB34330-2017）》. 2; 废切削液; 车间加工; 液态; 油水混合物; 0.08; √; /. 3; 废机油; 设备检修; 液态; 油; 0.05; √; /. 4; 废包装桶; 切削液、机油使用过程; 固态; 切削液、机油; 0.11; √; /. 5; 废包装材料; 包装; 固态; 包装材料; 0.02; √; /. 6; 不合格产品; 检验; 固态; 不锈钢、铁; 8; √; /. 7; 生活垃圾; 办公生活; 固态; 生活垃圾; 7; √; /. 本项目产生的固体废物名称、类别、数量等情况汇总见表5-5。根据《国家危险废物名录》（2016年）、《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7）等进行属性判定。 表5-5 项目固废属性判别表 序号; 固废 名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要 成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物 类别; 废物 代码; 估算产生量t/a. 1; 废加工 材料; 一般固废; 车间加工; 固态; 金属 边角料; 《国家危险废物名录》（2016）; /; 82; /; 0.13. 2; 废切削液; 危险废物; 车间加工; 液态; 油水 混合物; T; HW09; 900-006-09; 0.08. 3; 废包装 材料; 一般固废; 包装车间; 固态; 包装 材料; /; 85; /; 0.02. 4; 废机油; 危险废物; 车间加工; 液态; 油; T,I; HW08; 900-214-08; 0.05. 5; 废包装桶; 危险废物; 车间加工; 固态; 切削液、机油; T/In; HW49; 900-041-49; 0.11. 6; 生活 垃圾; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 生活 垃圾; /; 99; /; 7. 7; 不合格 产品; 一般固废; 检验; 固态; 不锈钢、铁; /; 82; /; 8. 本项目危废产生及排放情况见表5-6： 表5-6 项目危废产生及排放情况一览表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 危废代码; 产生量t/a; 产生工序及装置; 形态; 有害成分. 废切削液; HW09; 900-006-09; T; 0.08; 车间加工; 液态; 油水混合物. 废机油; HW08; 900-214-08; T,I; 0.05; 车间加工; 液态; 油. 废包装桶; HW49; 900-041-49; T/In; 0.11; 车间加工; 固态; 切削液、机油. 本项目固体废物分析结果详见表5-7： 表5-7 固体废物分析结果汇总表 序号; 固废 名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要 成分; 废物代码; 估算产生量t/a; 利用处理方式. 1; 废加工材料; 一般 固废; 车间 加工; 固态; 金属 边角料; /; 0.13; 收集外卖. 2; 废包装材料; 一般 固废; 包装; 固态; 包装材料; /; 0.02. 3; 不合格产品; 一般 固废; 检验; 固态; 不锈钢、铁; /; 8. 4; 废切削液; 危险 废物; 车间 加工; 液态; 油水 混合物; HW09 900-006-09; 0.08; 委托有资质单位处理. 5; 废机油; 危险 废物; 设备 检修; 液态; 油; HW08 900-214-08; 0.005. 6; 废包装桶; 危险 废物; 车间 加工; 固态; 切削液、 机油; HW49 900-041-49; 0.11. 7; 生活垃圾; 生活 垃圾; 职工 生活; 固态; 生活垃圾; /; 7; 环卫清运. 表5-8 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况一览表 序号; 贮存 场所; 危废 名称; 危废 类别; 危废 代码; 位置; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废贮存区域; 废切削液; HW09; 900-006-09; 厂区内; 储存在专用收集桶内; 5m2; 6个月. 2; 废机油; HW08; 900-214-08; 6个月. 3; 废包装桶; HW09; 900-006-09; 6个月.

- 六、主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源（编号） |  | 污染物 名称 | 产生浓度mg/m3 |  | 产生量 t/a | 排放浓度mg/m3 |  | 排放量 t/a | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 生产车间 （无组织） |  | 非甲烷总烃 | / |  | 0.0085 | / |  | 0.0085 | 大气 |
|  | 生产车间 （无组织） |  | 颗粒物 | / |  | 0.0021 | / |  | 0.0021 |  |
| 水污染物 | 类别 |  | 污染物名称 | 产生浓度mg/L |  | 产生量 t/a | 排放浓度 mg/L |  | 排放量 t/a | 排放 去向 |
|  | 生活污水 |  | 废水量 | 560 |  | 560 | / |  | 560 | 接园区第一污水处理厂 |
|  |  |  | COD | 400 |  | 0.224 | 400 |  | 0.224 |  |
|  |  |  | SS | 200 |  | 0.112 | 200 |  | 0.112 |  |
|  |  |  | NH3-N | 30 |  | 0.0168 | 30 |  | 0.0168 |  |
|  |  |  | TP | 5 |  | 0.0028 | 5 |  | 0.0028 |  |
|  |  |  | TN | 60 |  | 0.0336 | 60 |  | 0.0336 |  |
| 固体废物 | 类别 | 名称 | 产生量 t/a | 处理处置量 t/a |  | 综合利用量t/a | 外排量 t/a |  | 备注 |  |
|  | 一般固废 | 废加工材料 | 0.13 | 0.13 |  | 0 | 0 |  | 收集外卖 |  |
|  |  | 废包装材料 | 0.02 | 0.02 |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 不合格产品 | 8 | 8 |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 危险废物 | 废切削液 | 0.08 | 0.08 |  | 0 | 0 |  | 委托有资质单位处理 |  |
|  |  | 废包装桶 | 0.11 | 0.11 |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 废机油 | 0.05 | 0.05 |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 生活垃圾 | 生活 垃圾 | 7 | 7 |  | 0 | 0 |  | 环卫清运 |  |
| 噪声 | 分类 | 名称 | 所在 车间 |  | 等效声级dB（A） |  |  | 距最近厂界位置m |  |  |
|  | 生产、公辅设备 | 车床 | 生产车间 |  | 80 |  |  | E,20 |  |  |
|  |  | 铣床 | 生产车间 |  | 75 |  |  | E,20 |  |  |
|  |  | 钻床 | 生产车间 |  | 76 |  |  | E,20 |  |  |
|  |  | 空压机 | 生产车间 |  | 84 |  |  | E,20 |  |  |
|  |  | 去毛刺设备 | 生产车间 |  | 82 |  |  | E,20 |  |  |
|  |  | 焊机 | 生产车间 |  | 85 |  |  | E,20 |  |  |
|  |  | 折弯机 | 生产车间 |  | 82 |  |  | E,20 |  |  |
| 主要生态影响（不够时可另附页） 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目为租赁厂房，施工期仅进行设备安装和调试。在设备安装、调试过程产生噪声，冲洗地面时产生废水。装修过程污染物排放量小，时间短，施工期对环境影响很小。 营运期环境影响分析： - 环境空气影响分析 （1）预测模式 新建项目采用导则推荐的估算模式预测。 （2）污染源排放参数及选项 新建项目无组织废气污染物排放状况分别表7-1。 表7-1 本项目面源排放参数 （3）估算结果及评价 面源 名称; 污染物名称; 年排放时长 （h）; 排放量 （t/a）; 排放速率 (kg/h); 面源长度（m）; 面源宽度 （m）; 面源高度 (m). 生产 车间; 颗粒物; 2240; 0.0021; 9.375*10-4; 40; 30; 6. 非甲烷总烃; 2240; 0.0085; 3.79*10-3. 无组织排放： 生产厂房污染物最大落地浓度在下风向113m处，颗粒物最大落地浓度1.546mg*10-4/m3，占标准值的0.03%；非甲烷总烃的最大落地浓度为6.2591mg*10-4/m3，占标准值0.03%。 （4）大气环境防护距离 根据工程分析数据，对建项目建成后的颗粒物、非甲烷总烃主要污染物排放进行估算，参照《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2008）中估算模式和推荐软件进行计算。计算参数和结果见大气环境防护距离计算参数和结果表7-2。 - 表7-2 大气环境防护距离计算参数和结果 污染源位置; 污染物名称; 面源高度m; 面源宽度m; 面源长度m; 源强 （t/a）; 评价标准 mg/m3; 计算结果. 生产 车间; 颗粒物; 6; 30; 40; 0.0021; 0.45; 无超标点. 生产 车间; 非甲烷总烃; 6; 30; 40; 0.0085; 2; 无超标点. 依据上述计算结果可知，由于污染物排放速率较低，厂界外无超标点，因此，建设项目不需要设置大气环境防护距离。 （5）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染排放标准的技术方法》GB/T13201-91的有关规定，确定建设项目的卫生防护距离计算公式为： 式中：A、B、C、D——卫生防护距离计算系数； Cn——《环境空气质量标准》浓度限值，mg/Nm3； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h； γ——无组织排放源的等效半径，γ= Sπ ，m； L——安全卫生防护距离，m； 本项目无组织排放废气为颗粒物、非甲烷总烃。根据GB/T13201－91中的有关规定，可确定公式中A、B、C、D各参数。计算参数和计算结果见下表： 表7-3 卫生防护距离计算参数 污染源位置; 污染物名称; 平均风速（m/s）; A; B; C; D; L（m）; 卫生防护距离（m）. 车间; 颗粒物; 2.1; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 0.004; 50. 车间; 非甲烷总烃; 2.1; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 0.021; 50. 根据上表计算结果，本项目卫生防护距离应设置为：以生产车间为界设置100米卫生防护距离，本项目周围100m范围内没有敏感保护目标，满足卫生防护距离的设置要求。同时在上述防护距离内应严格土地利用审批，将来也不得建设居民区等环境保护敏感目标。 - 2、地表水影响分析 1）废水排放情况 本项目生产运营期间无生产废水产生，职工生活污水产生量为560t/a，主要污染物为COD、SS、NH3-N、TP。生活污水由苏州工业园区第一污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级A标准和《太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）中表1的相应标准后排入吴淞江。预计对项目周边水体水质影响较小，可维持水环境现状。 2）接管可行性分析 工业园区第一污水处理厂目前总处理量为30万吨/天，引进并采用了美国生化科技公司先进的污水处理控制优化系统--生物工艺智能优化系统，该系统可显著改善和提高污水处理设施的处理能力和污水厂操作的稳定性和可靠性。本项目废水产生量约为2t/d，废水主要为生活污水，各污染物浓度在园区第一污水处理厂的设计进水水质范围内，因此，从水质上看，园区第一污水处理厂的处理工艺完全有能力处理本项目产生的废水。 同时，项目所在地污水管道已敷设到位，项目建成后的产生的生活污水可排入市政污水管网进园区第一污水处理厂处理。本项目排往污水处理厂的废水水质各项指标均低于接管标准，因此以污水处理厂现有工艺完全能够对该废水进行处理并达标排放。 根据现勘场踏，本项目产生的废水接入园区第一污水处理厂处理是完全可行的。 3、噪声影响分析 采用整体声源法进行测算。该方法的基本思想是将整个生产车间视作一个声源，故称整体声源。预先求得其声功率级LW，然后计算声传播过程中各种因素造成的衰减Σai，再求得预测受声点P的噪声级LP。整体声源的声功率级和受声点的噪声级可分别由下面的公式求得。预测计算时，声波在传播过程中只考虑屏障衰减，即： Lp=Lw－Σai 式中：Lp—受声点的声级，dB； Lw—整体声源的声功率级，dB； ∑Ai—总衰减量，dB，∑Ai=Ad+Aa+Ab。 整体声源的声功率简化换算模式： Lw=Lpt+10lg（2S） 式中：Lpt—整体声源周围平均声压值，dB； S—生产车间面积。 受声点声级计算模式： Lp=Lpt+10lg（2S）－Ad－Aa－Ab 式中：Ad=10lg（2πr2）—距离衰减； Aa=10lg（1+1.5×10-3r）—附加衰减； Ab=10lg（3+20N）—屏障衰减； r—整体声源的中心到受声点的距离，m； N—菲涅耳数 预测时，充分考虑噪声对环境最不利的情况为前提，声能在户外传播衰减只考虑距离衰减和空气吸收衰减，其它因素的衰减如屏障衰减、地面效应、温度梯度等衰减均作为工程的安全系数而不计。 本项目建成后厂界噪声预测结果见下表。 表7-3 厂界噪声预测结果表 单位：dB（A） 预测点; 合成噪声值; 降噪量; 衰减量; 贡献值; 现状值; 叠加 影响值; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 87; 25; 24; 38; 58.2; 48.4; 58.2; 48.8; 65; 55. 南厂界; 25; 23; 39; 57.7; 47.1; 57.8; 47.7; 65; 55. 西厂界; 25; 25; 37; 57.2; 47.2; 57.2; 47.6; 65; 55. 北厂界; 25; 20; 42; 58.8; 49.2; 58.9; 50.0; 65; 55. 由上表可见，本项目产生的噪声通过厂房隔声、设备减振和距离衰减后与厂界现有噪声背景值叠加后，昼间噪声在57.2～58.9dB（A）之间，夜间噪声在47.6~50.0dB（A）之间，各厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）昼间3类标准限值（昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)），距离本项目最近的敏感点为东北方向1200m的维纳阳光花园南区，对周边环境影响较小。 4、固体废弃物 本项目固体废物包括废边角料、废切削液、废包装材料、废机油、废包装桶、不合格产品、生活垃圾等。 废加工材料、废包装材料、不合格产品统一收集外卖处理；员工生活垃圾由环卫部门清运；废切削液、废机油和废包装桶暂存于厂区的危废间，并定期委托有资质的危废处置单位处理。 本项目在车间内设置3m2的一般固废堆放区，用于堆放生产过程产生的各种废料，一般固废转运周期约为一个月，生活垃圾放置在厂区垃圾收集点处由环卫部门每日清运，可以做到日产日清，不占用一般工业固废堆放区。 表7-4 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 废物代码; 废物类别; 产生量（t/a）; 处置方式. 1; 废加工材料; 一般固废; 车间加工; /; 82; 0.13; 收集外售. 2; 不合格产品; 一般固废; 检验; /; 82; 8. 3; 废包装材料; 一般固废; 包装; /; 85; 0.02. 4; 废包装桶; 危险废物; 车间加工; 900-041-49; HW49; 0.11; 委外处理. 5; 废机油; 危险废物; 设备检修; 900-214-08; HW08; 0.05. 6; 废切削液; 危险废物; 车间加工; 900-006-09; HW09; 0.08. 7; 生活垃圾; 生活垃圾; 职工生活; /; 99; 7; 环卫部门. 危险废物的管理 （1）固体废物的分类收集、贮存，危险废物、一般工业固废与生活垃圾的混放会对环境产生一定的影响。本项目严格固体废物分类收集、贮存，危险废物、一般工业固废与生活垃圾不得混放，因此对环境影响较小。 （2）须严格控制运输过程中危废散落、泄漏，减少对环境影响。本项目危废运输须按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）相关规定执行，及时委托有资质单位清运处置。 （3）厂内按照《危险废物贮存控制标准》(GB18597-2001)及修改公告(环境保护部公告2013年第36号)的要求在厂区设置了危废暂存库，按要求做到防风、防雨、防渗、仿腐，避开易燃、易爆危险品仓库、高压输电线路防护区域。 危险废物贮存场所分析 本项目在厂区建设一处建筑面积为5m2的危废堆场，本项目所在区域不属于地震、泥石流等地质灾害频发带，也不存在洪水淹没的情况，离周边水体有一定的距离，危废间选址合理。 危险废物环境影响分析 本项目运营期产生的危险废物主要为废切削液、废机油以及废包装桶，危险废物产生后通过收集暂存于厂区的危废间，贮存过程中不会产生有毒有害物质的挥发和扩散，也不会发生泄露情况，并定期委托有资质单位定期处理，运输和处置过程中严格按照危废管理要求进行,因此本项目产生的危废对周边环境影响较小。且本项目仅在运营期产生此类废物并按照要求及时有效处理，服务期满后对环境无影响。 因此本项目产生的危废在采取以上的污染防治措施条件下不会对周边的大气环境、地表水环境、土壤、地下水及周边环境保护目标产生影响。 危废处置环境影响分析 本项目产生的废切削液、废机油按照相关要求统一收集存放在符合标准的密闭容器内，废包装桶置于防渗漏托盘上，并委托资质单位进行定期处理，因此对周边环境影响较小。 本项目一般工业固废处理措施和处置方案满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求、危险废物处理措施和处置方案满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，对周围环境影响较小。 表7-7建设项目危险废物贮存场所基本情况一览表 序号; 贮存场所; 危废名称; 危废类别; 代码; 面积; 贮存方式; 贮存周期. 1; 危废间; 废切削液; HW09; 900-006-09; 5m2; 密闭容器; 1年. 2; 废机油; HW08; 900-214-08; 密闭容器. 3; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 防渗漏托盘. 综上，本项目通过采取措施后，处理措施和处置方案满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改要求。 根据以上分析以及落实本环评给出的环保措施后，项目产生的固废可以得到合理的处置，不会对环境造成影响。

- 建设项目拟采取有防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 |  | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大污染 气物 | 生产车间 | 颗粒物 | / |  | 达标排放 |
|  |  | 非甲烷总烃 | / |  | 达标排放 |
| 水污 染物 | 生活污水 560t/a | COD、SS、NH3-N、TP、TN | 排入市政污水管网 |  | 达标排放 |
| 电离和电磁辐射 | 无 |  |  |  |  |
| 固体 废物 | 一般固废 | 废加工材料 |  | 外卖综合利用 | 零排放 |
|  |  | 不合格产品 |  | 外卖综合利用 |  |
|  |  | 废包装材料 |  | 外卖综合利用 |  |
|  | 危险固废 | 废机油 |  | 委托资质单位处置 |  |
|  |  | 废包装桶 |  | 委托资质单位处置 |  |
|  |  | 废切削液 |  | 委托资质单位处置 |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 |  | 环卫部门清运 |  |
| 噪声 | 生产、公辅设备 | 车床 |  | 隔声、减振 | 厂界达标排放 |
|  |  | 铣床 |  | 隔声、减振 |  |
|  |  | 钻床 |  | 隔声、减振 |  |
|  |  | 空压机 |  | 隔声、减振 |  |
|  |  | 去毛刺设备 |  | 隔声、减振 |  |
|  |  | 焊机 |  | 隔声、减振 |  |
|  |  | 折弯机 |  | 隔声、减振 |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |
| 生态保护措施预期效果： 无 |  |  |  |  |  |

九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 苏州旺周晟机电设备有限公司位于苏州工业园区宝达路6号，公司租赁苏州工业园区东鑫包装有限公司厂房，计划年产五金件5000套，冲压件5000套，各类金属150吨。本项目为新建项目，项目占地面积约为3361平方米，总投资100万元，环保投资3万元，环保投资占总投资的3%；项目为白班制，每班工作8小时，年工作280天，全年工作2240小时；本项目员工25人。 2、项目建设与产业政策相容性分析 1）与国家地方产业政策相符性 经查对，本项目不在《产业结构调整指导目录》（2013年修订）中所列的“禁止类”及“限制类”项目之内；不在《江苏省工业和信息产业结构调整指导日录（2012年本）》（苏政办发〔2013)9号〕以及《关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）中所列的鼓励类、限制类、淘汰类项目；不在《苏州市产业发展导向目录》（苏府[2007]129号）中所列的“禁止类”、“限制类”和“淘汰类”项目之内； 因此，项目符合国家和地方的产业政策规定，与产业政策相容。 3、与太湖流域相关管理条例的相符性 根据《公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发[2012]221号）中规定，项目位于太湖东侧，距太湖最近要33km，不在太湖流域划定的保护区范围内。符合《江苏省太湖水污染防治条例》要求。 根据《太湖流域管理条例》（已经2011年8月24日国务院169次常务会议通过，现予公布，自2011年11月1日起施行）第三十条，太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；（二）设置水上餐饮经营设施；（三）新建、扩建高尔夫球场；（四）新建、扩建畜禽养殖场；（五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；（六）本条例第二十九条规定的行为。第二十九条 新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）新建、扩建化工、医药生产项目；（二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；（三）扩大水产养殖规模。 本项目不属于以上所列的禁止行为，厂区内实行雨污分流，污染物集中治理、达标排放，符合《太湖流域管理条例》。 4、与《江苏省生态红线区域保护规划》相符性 本项目地不在生态红线二级管控区内，二级管控区内禁止毁林开垦和毁林采石、采砂、采土以及其他毁林行为；采伐森林公园的树木，必须遵守有关林业法规、经营方案和技术规程的规定；森林公园的设施和景点建设，必须按照总体规划设计进行；在珍贵景物、重点景点和核心景区，除必要的保护附属设施外，不得建设宾馆、招待所、疗养院和其他工程设施。本项目也不属于上述活动，因此，项目建设符合《江苏省生态红线区域保护规划》。 5、与《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》（2018修订）相符性分析 本项目所在位置距离阳澄湖（工业园区）重要湿地2.6km，在本项目的北侧，根据《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》（2018修订），阳澄湖水源保护区分为一级保护区、二级保护区和准保护区。 本项目位于娄江以北，位于阳澄湖准保护区内，根据《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》（2018修订）规定：第二十四条 准保护区内禁止建设化工、制革、制药、造纸、电镀（含线路板蚀刻）、印染、洗毛、酿造、冶炼（含焦化）、炼油、化学品贮存和危险废物贮存、处置、利用项目；禁止在距二级保护区一千米内增设排污口。第二十五条 禁止在保护区内水体中清洗装储油类或者有毒有害污染物的车辆、机械、船舶和容器。第二十六条 禁止将保护区内的土地、建筑物、构筑物及其他设施出租从事违反本条例的开发建设、生产经营或者其他活动。 本项目不属于以上禁止建设项目，生产废水不外排，生活污水接入市政管网后由苏州工业园区第一污水处理厂处理，达标后排入吴淞江，符合《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》（2018修订）的要求。 因此，本项目符合《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》（2018修订）要求。 - 6、项目建设与地方规划相容性 项目位于苏州工业园区宝达路6号，项目地块用地规划为工业用地，符合用地规划。本项目属金属制品业，符合苏州工业园区产业定位。 7、环境质量现状 项目地所在区域大气环境满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；吴淞江中各项污染物指标均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准；项目地噪声达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准。 8、项目主要污染物达标排放可行性 本项目废气主要为非甲烷总烃以及颗粒物，在车间无组织排放，污染物排放浓度低于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的排放限值。因此，对周边大气环境影响较小。 本项目污水主要为员工生活污水，污水排放量约为560t/a。其排水水质能够达到园区第一污水处理厂的接管标准。由市政管网进入园区第一污水处理厂集中处理达标后排放至吴淞江。污水处理厂排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，其中COD、总磷、总氮、氨氮《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》DB32/T1072-2007表1标准。 生产设备合理布置并采用隔振、减振和吸声等措施，厂界噪声可达标排放。 废包装材料、不合格产品、废包装材料统一收集外卖处理；生活垃圾由环卫部门每日定时清运，废切削液、废机油定期交由资质单位处理，固废处置率达100%，不会造成二次污染。 综上，各污染物经治理后能达标排放，措施可行、可靠。 9、项目排放的各种污染物对环境的影响 空气环境：本项目废气主要为非甲烷总烃，在车间内无组织排放，各污染物排放浓度均低于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的排放限值。因此，对周边大气环境影响较小。 地表水环境：本项目无生产废水，生活污水排入市政污水管网，符合污水厂接管标准，不会对污水处理厂产生冲击负荷、不影响其达标处理能力，进入污水厂处理达标后对吴淞江影响较小，不会改变水环境功能现状。 声环境：项目选用低噪声设备，并按照规范进行合理布置；采取减振和消声措施，不会降低声环境功能级别。 固废：本项目固废实现零排放，不会对周边环境产生影响。 10、污染物排放“三本账” 全厂污染物产生、削减、排放“三本账”见下表： 表9-1 全厂污染物排放“三本帐” 单位t/a 类别; 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 无组织; 非甲烷总烃; 0.0085; 0; 0.0085. 颗粒物; 0.0021; 0; 0.0021. 废水; 废水量; 560; 0; 560. COD; 0.224; 0; 0.224. SS; 0.112; 0; 0.112. 氨氮; 0.0168; 0; 0.0168. TP; 0.0028; 0; 0.0028. TN; 0.0336; 0; 0.0336. 一般固废; 废加工材料; 0.13; 0.13; 0. 废包装材料; 0.02; 0.02; 0. 不合格产品; 8; 8; 0. 危险废物; 废切削液; 0.08; 0.08; 0. 废机油; 0.05; 0.05; 0. 废包装桶; 0.11; 0.11; 0. 生活垃圾; 生活垃圾; 7; 7; 0. 11、总量控制 水污染物总量控制因子为：COD 、NH3-N，考核因子为：SS、总磷；本项目水污染物接管量分别为COD≤0.224t/a、SS≤0.112t/a、NH3-N≤0.0168t/a、TP≤0.0028t/a、TN≤0.0336t/a。废水量及污染物指标COD、NH3-N在园区第一污水处理厂减排方案内平衡，其它指标在园区内平衡。 废气在园区内平衡。 固体废弃物严格按照环保要求处理和处置，生活垃圾由环卫部门进行收集处理，一般工业固废委托有资质公司处理，固体废弃物实行零排放。 12、三同时验收一览表 表9-2 建设项目环保设施 “三同时”验收一览表 项目名称; 苏州工业园区旺周晟机电设备有限公司新建五金件、冲压件及各类金属的加工项目. 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（设施数量、规模、处理能力等）; 处理效果; 完成 时间. 废气; 车间; 颗粒物; 无组织; 达标排放; 与主体工程 同步. 非甲烷总烃. 废水; 生活污水; COD、SS、氨氮、TP、TN; 进入区域污水管网排入园区第一污水处理厂集中处理; 达标排放; 与主体工程 同步. 噪声; 生产及公辅工程; 隔声、减振; 厂界达标排放; 与主体工程同步. 固废; 生活固废; 生活垃圾; 环卫部门清运. 一般固废; 废加工材料; 外卖处理. 废包装材料. 不合格产品. 危险固废; 废机油; 委托有资质的危废处理单位处理. 废包装桶. 废切削液. 绿化; 依托租赁方; 依托厂房. 排污口规范化设置; 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控[97]122 号)要求规范化设置. 总量平衡具体方案; 水污染物在园区第一污水处理厂内平衡；大气污染物总量在苏州市工业园区内平衡；固体废弃物零排放. 大气及卫生防护距离; 以生产车间为边界设100m卫生防护距离. 综上所述，通过对项目所在地区的环境现状评价以及项目的环境影响分析，认为本项目落实本评价所提出的全部治理措施后，对周围环境的影响可控制在允许范围内，具有环境可行性。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注释 本报告表附图、附件： 附图 - 项目地理位置图 （2）项目周围概况图 （3）厂区平面布置图 （4）苏州市阳澄湖水源水质保护区划示意图 （5）苏州工业园区规划图 附件 - 备案文件 - 营业执照 - 土地证 - 厂房租赁合同 - 环评委托合同 - 危废协议 - 监测报告 - 厂房验收合格通知书函 - 专家函审修改清单 - 环评报告建设单位确认书 - 基础信息表